| 新能源汽车推广应用推荐车型目录 （2018 年 第 7 批） 一、新发布车型 1、中国第一汽车集团公司 解放牌 CA5041XXYBEV22纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC326506. 外廓尺寸长（mm）：; 5990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 2800. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3120. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 310. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.333. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 150.59. 储能装置种类：; 三元锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 80/10000/300. 储能装置总储电量（kWh）：; 84.27.. |  |
| --- | --- |
| 2、一汽吉林汽车有限公司 一汽佳星牌 CA6414EVR1纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC325933. 外廓尺寸长（mm）：; 4148. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 1740. 总质量（kg）：; 1800. 整备质量（kg）：; 1350. 最高车速（km/h）：; 102. 30分钟最高车速（km/h）：; 102. 续驶里程（km，工况法）：; 305. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 142.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.50. 储能装置种类：; 三元锂离子动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 70/9000/230.. |  |

| 3、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5020XXYCBEV2纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC254277. 外廓尺寸长（mm）：; 4150. 外廓尺寸宽（mm）：; 1620. 外廓尺寸高（mm）：; 1905. 总质量（kg）：; 2350. 整备质量（kg）：; 1400. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，工况法）：; 278. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.282. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 115.37. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 45/7500/205. 储能装置总储电量（kWh）：; 40.86.. |  |
| --- | --- |
| 4、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5020XXYCBEV5纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC329148. 外廓尺寸长（mm）：; 4150. 外廓尺寸宽（mm）：; 1620. 外廓尺寸高（mm）：; 1905. 总质量（kg）：; 2290. 整备质量（kg）：; 1400. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，工况法）：; 255. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.321. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 133.61. 储能装置种类：; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 45/7500/205. 储能装置总储电量（kWh）：; 41.40.. |  |

| 5、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5025XXYACBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC250971. 外廓尺寸长（mm）：; 3750. 外廓尺寸宽（mm）：; 1515. 外廓尺寸高（mm）：; 1850. 总质量（kg）：; 1750. 整备质量（kg）：; 1100. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 220. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.330. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 126.82. 储能装置种类：; 镍钴锰三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 42/7500/160. 储能装置总储电量（kWh）：; 29.99.. |  |
| --- | --- |
| 6、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XXYABEV5纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC329229. 外廓尺寸长（mm）：; 4495. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 1990. 总质量（kg）：; 2520. 整备质量（kg）：; 1480. 最高车速（km/h）：; 110. 续驶里程（km，工况法）：; 260. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.335. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 142.39. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/9000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 49.41.. |  |

| 7、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XXYEBEV1纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC329182. 外廓尺寸长（mm）：; 5290. 外廓尺寸宽（mm）：; 1700. 外廓尺寸高（mm）：; 2240. 总质量（kg）：; 3050. 整备质量（kg）：; 1720. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 210. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.274. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 123.53. 储能装置种类：; 三元锂离子动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 70/9000/230. 储能装置总储电量（kWh）：; 42.62.. |  |
| --- | --- |
| 8、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XGCBEV纯电动工程车 车辆基本信息; 配置ID： NC313436. 外廓尺寸长（mm）：; 5990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2036. 外廓尺寸高（mm）：; 2375,2590,2675,2890. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3235. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 570. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.09,136.95,130.20. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 4.76. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 90/6000/480. 储能装置总储电量（kWh）：; 131.76.. |  |

| 9、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYTBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC327665. 外廓尺寸长（mm）：; 5450. 外廓尺寸宽（mm）：; 1820. 外廓尺寸高（mm）：; 2300. 总质量（kg）：; 4300. 整备质量（kg）：; 2400. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 220. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.210. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 149.00. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 80/5000/550. 储能装置总储电量（kWh）：; 48.97.. |  |
| --- | --- |
| 10、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYTBEV1纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC327827. 外廓尺寸长（mm）：; 5450. 外廓尺寸宽（mm）：; 1820. 外廓尺寸高（mm）：; 2300. 总质量（kg）：; 4300. 整备质量（kg）：; 2400. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 220. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.210. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 149.00. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 80/5000/550. 储能装置总储电量（kWh）：; 48.97.. |  |

| 11、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5021XXYTBEV7纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC330801. 外廓尺寸长（mm）：; 3960. 外廓尺寸宽（mm）：; 1510. 外廓尺寸高（mm）：; 1920. 总质量（kg）：; 1980. 整备质量（kg）：; 1130. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 210. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.299. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 131.28. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 45/8000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 29.90.. |  |
| --- | --- |
| 12、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5023XXYACBEV6纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC226762. 外廓尺寸长（mm）：; 4150. 外廓尺寸宽（mm）：; 1620. 外廓尺寸高（mm）：; 1905. 总质量（kg）：; 2290. 整备质量（kg）：; 1400. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，工况法）：; 265. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.303. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 116.91. 储能装置种类：; 三元材料锂离子. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 45/7500/205. 储能装置总储电量（kWh）：; 43.22.. |  |

| 13、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5025XXYACBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC186351. 外廓尺寸长（mm）：; 3750. 外廓尺寸宽（mm）：; 1510. 外廓尺寸高（mm）：; 1820. 总质量（kg）：; 1750. 整备质量（kg）：; 1100. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 220. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.286. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.34. 储能装置种类：; 三元材料锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 30/7500/140. 储能装置总储电量（kWh）：; 27.60.. |  |
| --- | --- |
| 14、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5030XXYTZBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC329961. 外廓尺寸长（mm）：; 4495. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 1990. 总质量（kg）：; 2510. 整备质量（kg）：; 1480. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，工况法）：; 310. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.258. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.18. 储能装置种类：; 三元锂锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 70/7000/300. 储能装置总储电量（kWh）：; 49.00.. |  |

| 15、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5030XXYTZBEV1纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC330577. 外廓尺寸长（mm）：; 4495. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 1990. 总质量（kg）：; 2510. 整备质量（kg）：; 1480. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，工况法）：; 310. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.254. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.18. 储能装置种类：; 三元锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 70/7200/300. 储能装置总储电量（kWh）：; 49.00.. |  |
| --- | --- |
| 16、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5042XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC325077. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2300,2400,2450,2550. 外廓尺寸高（mm）：; 2800,2900,2950,3200,3300,3400,3450. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2995,3095. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 240. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.310,0.330. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 152.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/12000/310. 储能装置总储电量（kWh）：; 78.80.. |  |

| 17、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5042XXYTBEV1纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC335860. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2050. 外廓尺寸高（mm）：; 2930. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3100. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 400. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.315. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.00. 储能装置种类：; 锂离子动力电池系统. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 94/6000/320. 储能装置总储电量（kWh）：; 98.10.. |  |
| --- | --- |
| 18、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XLCTBEV4纯电动冷藏车 车辆基本信息; 配置ID： NC331292. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2110,2180. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3250. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3100. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 380. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.335. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 117.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/1300. 储能装置总储电量（kWh）：; 107.52.. |  |

| 19、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV36纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC330579. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100,2200. 外廓尺寸高（mm）：; 2950,3080,3130. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2995,3150. 最高车速（km/h）：; 95. 续驶里程（km，等速法）：; 360. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.321. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.90. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 130/4500/1200. 储能装置总储电量（kWh）：; 93.40.. |  |
| --- | --- |
| 20、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV41纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC331084. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100,2200. 外廓尺寸高（mm）：; 2950,3080,3130. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2950. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 300. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.321. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 145.30. 储能装置种类：; 三元锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4500/900. 储能装置总储电量（kWh）：; 89.85.. |  |

| 21、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5072XLCTBEV纯电动冷藏车 车辆基本信息; 配置ID： NC331645. 外廓尺寸长（mm）：; 6180. 外廓尺寸宽（mm）：; 2200. 外廓尺寸高（mm）：; 3020,3120. 总质量（kg）：; 7350. 整备质量（kg）：; 4730. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 350. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.274. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 128.49. 储能装置种类：; 多元复合材料锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5500/450. 储能装置总储电量（kWh）：; 151.00.. |  |
| --- | --- |
| 22、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5080XXYTFCEV3燃料电池厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC249535. 外廓尺寸长（mm）：; 6650. 外廓尺寸宽（mm）：; 2250. 外廓尺寸高（mm）：; 2950. 总质量（kg）：; 7510. 整备质量（kg）：; 4150. 最高车速（km/h）：; 85. 燃料种类：; 氢气. 续驶里程（km，等速法）：; 360. 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：; 北京亿华通科技股份有限公司. 燃料电池系统额定功率（kW）：; 30.5. 燃料电池系统峰值功率（kW）：; 31.. |  |

| 23、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6100CACBEV3纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC330157. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3040,3170. 总质量（kg）：; 17000. 整备质量（kg）：; 10890,11190. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 500. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.142. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 151.55,152.80,151.03. 储能装置种类：; 磷酸铁锂动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/2400/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 244.35.. |  |
| --- | --- |
| 24、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6800CACBEV12纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC303788. 外廓尺寸长（mm）：; 8050. 外廓尺寸宽（mm）：; 2260. 外廓尺寸高（mm）：; 2875,3050. 总质量（kg）：; 11000. 整备质量（kg）：; 6090,6340. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 330. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.147. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 145.20,145.90,145.61. 储能装置种类：; 磷酸铁锂动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/1500. 储能装置总储电量（kWh）：; 122.17.. |  |

| 25、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6810CACBEV4纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC303810. 外廓尺寸长（mm）：; 8100. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 2950,3150. 总质量（kg）：; 12000. 整备质量（kg）：; 6850,7100. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 335. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.140. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 127.80,125.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 125/3000/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 128.90.. |  |
| --- | --- |
| 26、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6850CACBEV2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC330310. 外廓尺寸长（mm）：; 8470. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 2960,3140. 总质量（kg）：; 12500. 整备质量（kg）：; 7300,7450. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 345. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.137. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 150.75,150.65. 储能装置种类：; 磷酸铁锂动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 127/2600/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 141.88.. |  |

| 27、东风汽车集团有限公司 风神牌 DFM7000G1F6BEV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC327525. 外廓尺寸长（mm）：; 4680. 外廓尺寸宽（mm）：; 1720. 外廓尺寸高（mm）：; 1530. 总质量（kg）：; 1939. 整备质量（kg）：; 1550. 最高车速（km/h）：; 150. 30分钟最高车速（km/h）：; 145. 续驶里程（km，工况法）：; 401. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 153.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.80. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 110/10000/260.. |  |
| --- | --- |
| 28、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1F5BEV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC328617. 外廓尺寸长（mm）：; 4665. 外廓尺寸宽（mm）：; 1700. 外廓尺寸高（mm）：; 1540. 总质量（kg）：; 1925. 整备质量（kg）：; 1500. 最高车速（km/h）：; 120. 30分钟最高车速（km/h）：; 115. 续驶里程（km，工况法）：; 405. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 162.74. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.50. 储能装置种类：; 三元材料锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 80/8000/250.. |  |

| 29、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1F6BEV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC328128. 外廓尺寸长（mm）：; 4665. 外廓尺寸宽（mm）：; 1700. 外廓尺寸高（mm）：; 1540. 总质量（kg）：; 1925. 整备质量（kg）：; 1450. 最高车速（km/h）：; 125. 30分钟最高车速（km/h）：; 115. 续驶里程（km，工况法）：; 310. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 151.60. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 12.90. 储能装置种类：; 三元材料锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/10000/260.. |  |
| --- | --- |
| 30、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ5027XXYTBEV2纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC312726. 外廓尺寸长（mm）：; 4495. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 1990. 总质量（kg）：; 2495. 整备质量（kg）：; 1525. 最高车速（km/h）：; 110. 续驶里程（km，工况法）：; 305. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.307. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 72/14000/165. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.59.. |  |

| 31、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6105CTBEV7纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC335203. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3020,3200. 总质量（kg）：; 16500. 整备质量（kg）：; 10600,11000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.189. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.92. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/2400/2950. 储能装置总储电量（kWh）：; 162.49.. |  |
| --- | --- |
| 32、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6601CTBEV1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC312130. 外廓尺寸长（mm）：; 6020. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 2825,2925. 总质量（kg）：; 6500. 整备质量（kg）：; 3940,4100. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 250. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.186. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.90,10.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 125/4500/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 62.44.. |  |

| 33、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6671CTBEV2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC333930. 外廓尺寸长（mm）：; 6740. 外廓尺寸宽（mm）：; 2260. 外廓尺寸高（mm）：; 2865,3025. 总质量（kg）：; 8500. 整备质量（kg）：; 4960,5200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 260. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.146. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.00,9.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13,135.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 125/4500/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 70.24.. |  |
| --- | --- |
| 34、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6810CTBEV2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC334154. 外廓尺寸长（mm）：; 8060. 外廓尺寸宽（mm）：; 2260. 外廓尺寸高（mm）：; 2860,2990. 总质量（kg）：; 11000. 整备质量（kg）：; 6300,6500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 295. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.147. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.20,11.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/8000/550. 储能装置总储电量（kWh）：; 109.27.. |  |

| 35、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6810CTBEV3纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC334309. 外廓尺寸长（mm）：; 8060. 外廓尺寸宽（mm）：; 2260. 外廓尺寸高（mm）：; 2860,2990. 总质量（kg）：; 11000. 整备质量（kg）：; 6300,6500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 275. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.146. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.80,12.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.77,138.05. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/8000/550. 储能装置总储电量（kWh）：; 101.38.. |  |
| --- | --- |
| 36、上汽大众汽车有限公司 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 SVW6471APV插电式混合动力多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC326195. 外廓尺寸长（mm）：; 4720. 外廓尺寸宽（mm）：; 1839. 外廓尺寸高（mm）：; 1673. 总质量（kg）：; 2300. 整备质量（kg）：; 1830. 最高车速（km/h）：; 200. 燃料种类：; 汽油/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：; 52. 发动机生产企业：; 上海大众动力总成有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 1395/110. 发动机型号：; DJZ. 节油率水平（%）：; 37.00. 燃料消耗量（L/100km，B状态）：; 5.80. 储能装置种类：; 三元锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 85/6200/330.. |  |

| 37、金华青年汽车制造有限公司 欧联牌 JNP7003BEV1纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC333549. 外廓尺寸长（mm）：; 2727. 外廓尺寸宽（mm）：; 1565. 外廓尺寸高（mm）：; 1558. 总质量（kg）：; 1070. 整备质量（kg）：; 920. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 302. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 142.33. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 10.80. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 35/9000/150.. |  |
| --- | --- |
| 38、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5033XGCEV1纯电动工程车 车辆基本信息; 配置ID： NC328527. 外廓尺寸长（mm）：; 5310. 外廓尺寸宽（mm）：; 1860,1880. 外廓尺寸高（mm）：; 1980,2070. 总质量（kg）：; 2900. 整备质量（kg）：; 2400. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 310. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.40. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 7.92. 储能装置种类：; 锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/9000/360. 储能装置总储电量（kWh）：; 67.89.. |  |

| 39、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5035XYZEV1纯电动邮政车 车辆基本信息; 配置ID： NC329442. 外廓尺寸长（mm）：; 4495. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 2120. 总质量（kg）：; 2500. 整备质量（kg）：; 1500. 最高车速（km/h）：; 128. 续驶里程（km，工况法）：; 360. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.277. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 152.90. 储能装置种类：; 三元锂锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 80/8500/240. 储能装置总储电量（kWh）：; 52.92.. |  |
| --- | --- |
| 40、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5092TXSEV-H1纯电动洗扫车 车辆基本信息; 配置ID： NC326212. 外廓尺寸长（mm）：; 6935. 外廓尺寸宽（mm）：; 2200,2300. 外廓尺寸高（mm）：; 2705. 总质量（kg）：; 9490. 整备质量（kg）：; 8300. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，等速法）：; 220. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.60. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 5.34. 储能装置种类：; 三元锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 130/8300/700. 储能装置总储电量（kWh）：; 111.60.. |  |

| 41、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105CHEVCA-13插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC335449. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3100,3200,3250,3420. 总质量（kg）：; 16550. 整备质量（kg）：; 11200,11700,12150. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; NG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 75. 发动机生产企业：; 广西玉柴机器股份有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 6494/155. 发动机型号：; YC6J210N-52. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 3.20,3.10,3.00. 储能装置种类：; 锰酸锂离子动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/6000/1200. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.45.. |  |
| --- | --- |
| 42、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-32纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC333919. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500,2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3060,3100,3200,3250. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10400,10800,11200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 305. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.146. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.70,11.20,10.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 167.04.. |  |

| 43、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-35纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC334022. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500,2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3060,3100,3200,3250. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10400,10800,11200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 275. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.147. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.50,10.10,9.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.30,141.43. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 151.04.. |  |
| --- | --- |
| 44、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-36纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC334271. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500,2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3060,3100,3200,3250. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10400,10800,11200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 305. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.147. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.40,11.00,10.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.30,141.20. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 167.54.. |  |

| 45、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-37纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC334821. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500,2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3060,3100,3200,3250. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10800,11200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 400. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.146. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.30,13.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 218.54.. |  |
| --- | --- |
| 46、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-38纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC335148. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500,2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3060,3100,3200,3250. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10800,11200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 455. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.146. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.40,15.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 249.76.. |  |

| 47、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-39纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC335208. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500,2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3060,3100,3200,3250. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 11200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 551. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.147. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 19.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.30,141.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 303.67.. |  |
| --- | --- |
| 48、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-22纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC327763. 外廓尺寸长（mm）：; 8005. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 3000,3100. 总质量（kg）：; 12500. 整备质量（kg）：; 6900,7100. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 230. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.145. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.66,10.36. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.78,140.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 95/3500/1300. 储能装置总储电量（kWh）：; 100.22.. |  |

| 49、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-23纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC331798. 外廓尺寸长（mm）：; 8005. 外廓尺寸宽（mm）：; 2335. 外廓尺寸高（mm）：; 3000,3100. 总质量（kg）：; 12500. 整备质量（kg）：; 6900,7100. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 235. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.40,11.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.80,140.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 95/3500/1300. 储能装置总储电量（kWh）：; 111.22.. |  |
| --- | --- |
| 50、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-22纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332188. 外廓尺寸长（mm）：; 8540. 外廓尺寸宽（mm）：; 2450. 外廓尺寸高（mm）：; 3100,3000. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 8200,8500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 230. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.143. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.00,8.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.19,138.13. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3000/1600. 储能装置总储电量（kWh）：; 100.70.. |  |

| 51、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-23纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC333710. 外廓尺寸长（mm）：; 8540. 外廓尺寸宽（mm）：; 2435. 外廓尺寸高（mm）：; 3100,3000. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 8400,8600. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 298. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.148. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.90,11.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.30,141.20. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3000/1600. 储能装置总储电量（kWh）：; 141.36.. |  |
| --- | --- |
| 52、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000USD-BEV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC326274. 外廓尺寸长（mm）：; 4200. 外廓尺寸宽（mm）：; 1780. 外廓尺寸高（mm）：; 1638. 总质量（kg）：; 2040. 整备质量（kg）：; 1640. 最高车速（km/h）：; 150. 30分钟最高车速（km/h）：; 150. 续驶里程（km，工况法）：; 476. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 151.37. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.60. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/11000/300.. |  |

| 53、河北中兴汽车制造有限公司 田野牌 BQ1023FBEV纯电动多用途货车 车辆基本信息; 配置ID： NC310398. 外廓尺寸长（mm）：; 5060. 外廓尺寸宽（mm）：; 1715. 外廓尺寸高（mm）：; 1710. 总质量（kg）：; 2395. 整备质量（kg）：; 1550. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 155. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.334. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 128.84,130.30. 储能装置种类：; 三元锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 40/7000/180. 储能装置总储电量（kWh）：; 22.20.. |  |
| --- | --- |
| 54、河北中兴汽车制造有限公司 田野牌 BQ1030E2V1BEV纯电动多用途货车 车辆基本信息; 配置ID： NC316593. 外廓尺寸长（mm）：; 5060. 外廓尺寸宽（mm）：; 1715. 外廓尺寸高（mm）：; 1730. 总质量（kg）：; 2995. 整备质量（kg）：; 1910. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 320. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.334. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 128.84,130.30. 储能装置种类：; 三元锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/8000/260. 储能装置总储电量（kWh）：; 59.70.. |  |

| 55、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6836EBEV纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC330182. 外廓尺寸长（mm）：; 8345. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 3060,3210. 总质量（kg）：; 13500. 整备质量（kg）：; 7100,7400,7600. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 320. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.139. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.00,13.00,13.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/5500/460. 储能装置总储电量（kWh）：; 133.80.. |  |
| --- | --- |
| 56、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6100BEVG3纯电动低入口城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC333169. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3300. 总质量（kg）：; 16500. 整备质量（kg）：; 10800,11200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 427. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.167. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.20,13.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/682~2400/800~2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 218.54.. |  |

| 57、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6100BEVG4纯电动低入口城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC333426. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3300. 总质量（kg）：; 16500. 整备质量（kg）：; 11000,11400. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 504. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.169. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.20,15.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/682~2400/800~2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 258.04.. |  |
| --- | --- |
| 58、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6120BEVG3纯电动低入口城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC329305. 外廓尺寸长（mm）：; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3300. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 11500,11900. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 416. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.193. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.00,14.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/682~2400/800~2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 249.76.. |  |

| 59、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6120BEVG4纯电动低入口城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC329468. 外廓尺寸长（mm）：; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3300. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 11900,12300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 501. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.204. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.30,16.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.90. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/682~2400/800~2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 301.05.. |  |
| --- | --- |
| 60、北奔重型汽车集团有限公司 北奔牌 ND6823BEV01纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC326655. 外廓尺寸长（mm）：; 8190. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 3140,3285. 总质量（kg）：; 12480. 整备质量（kg）：; 7935,8075. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 237. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.185. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.00,10.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 150.80,150.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/750. 储能装置总储电量（kWh）：; 134.00.. |  |

| 61、北奔重型汽车集团有限公司 北奔牌 ND6823BEV02纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC327196. 外廓尺寸长（mm）：; 8190. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 3140,3285. 总质量（kg）：; 12480. 整备质量（kg）：; 8140,8370. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 308. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.205. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.20,12.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 150.80,150.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/750. 储能装置总储电量（kWh）：; 165.53.. |  |
| --- | --- |
| 62、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6851EV5纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC331443; 配置ID： NC331441. 外廓尺寸长（mm）：; 8540; 8540. 外廓尺寸宽（mm）：; 2440; 2440. 外廓尺寸高（mm）：; 3080,3200; 3080,3200. 总质量（kg）：; 13700; 13700. 整备质量（kg）：; 8300,8800; 8300,8800. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 320; 360. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.20; 12.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 136.40,135.10; 137.50,136.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/750; 120/5000/750. 储能装置总储电量（kWh）：; 133.50; 151.80.. |  |

| 63、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC1041BEVA28M1纯电动载货汽车 车辆基本信息; 配置ID： NC331299. 外廓尺寸长（mm）：; 5930,5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2020,1960. 外廓尺寸高（mm）：; 2330. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2760. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 260. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.297. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 134.60. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/12000/320. 储能装置总储电量（kWh）：; 70.47.. |  |
| --- | --- |
| 64、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC1042BEVA33M3纯电动载货汽车 车辆基本信息; 配置ID： NC327358. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2280,2100. 外廓尺寸高（mm）：; 2400. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3060. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 295. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.323. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 118.78. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/5000/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 76.32.. |  |

| 65、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5041XXYBEVA28M1纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC331493. 外廓尺寸长（mm）：; 5930,5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2040,1980. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3000. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2900. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 260. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.329. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 134.60. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/12000/320. 储能装置总储电量（kWh）：; 70.47.. |  |
| --- | --- |
| 66、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5042XXCBEVA33M3纯电动宣传车 车辆基本信息; 配置ID： NC330078. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2240,2100,2030. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3000,2910. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 4300. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 295. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 118.78. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 5.18. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/5000/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 76.32.. |  |

| 67、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5042XXYBEVA33M3纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC328745. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2240,2100. 外廓尺寸高（mm）：; 3400,3200,3000. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3210. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 295. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.347. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 118.78. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/5000/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 76.32.. |  |
| --- | --- |
| 68、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A05BEV纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC326884. 外廓尺寸长（mm）：; 4585. 外廓尺寸宽（mm）：; 1835. 外廓尺寸高（mm）：; 1672. 总质量（kg）：; 2166. 整备质量（kg）：; 1791. 最高车速（km/h）：; 160. 30分钟最高车速（km/h）：; 145. 续驶里程（km，工况法）：; 403. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 146.10. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.70. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/10600/315.. |  |

| 69、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A06BEV纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC327154. 外廓尺寸长（mm）：; 4585. 外廓尺寸宽（mm）：; 1835. 外廓尺寸高（mm）：; 1672. 总质量（kg）：; 2101. 整备质量（kg）：; 1726. 最高车速（km/h）：; 160. 30分钟最高车速（km/h）：; 145. 续驶里程（km，工况法）：; 303. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.96. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 16.20. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/10600/315.. |  |
| --- | --- |
| 70、威马汽车制造温州有限公司 威阔牌 SZS6460A00BEV纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC314955. 外廓尺寸长（mm）：; 4585. 外廓尺寸宽（mm）：; 1835. 外廓尺寸高（mm）：; 1672. 总质量（kg）：; 2166. 整备质量（kg）：; 1791. 最高车速（km/h）：; 160. 30分钟最高车速（km/h）：; 145. 续驶里程（km，工况法）：; 403. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 146.10. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.70. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 125/10600/315.. |  |

| 71、威马汽车制造温州有限公司 威阔牌 SZS6460A01BEV纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC315279. 外廓尺寸长（mm）：; 4585. 外廓尺寸宽（mm）：; 1835. 外廓尺寸高（mm）：; 1672. 总质量（kg）：; 2248. 整备质量（kg）：; 1873. 最高车速（km/h）：; 160. 30分钟最高车速（km/h）：; 145. 续驶里程（km，工况法）：; 403. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.50. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 16.10. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 125/10600/315.. |  |
| --- | --- |
| 72、威马汽车制造温州有限公司 威阔牌 SZS6460A02BEV纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC315283. 外廓尺寸长（mm）：; 4585. 外廓尺寸宽（mm）：; 1835. 外廓尺寸高（mm）：; 1672. 总质量（kg）：; 2295. 整备质量（kg）：; 1920. 最高车速（km/h）：; 160. 30分钟最高车速（km/h）：; 145. 续驶里程（km，工况法）：; 460. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 124.50. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 15.90. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 125/10600/315.. |  |

| 73、威马汽车制造温州有限公司 威阔牌 SZS6460A03BEV纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC315289. 外廓尺寸长（mm）：; 4585. 外廓尺寸宽（mm）：; 1835. 外廓尺寸高（mm）：; 1672. 总质量（kg）：; 2155. 整备质量（kg）：; 1780. 最高车速（km/h）：; 160. 30分钟最高车速（km/h）：; 145. 续驶里程（km，工况法）：; 303. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.60. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 15.50. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 125/10600/315.. |  |
| --- | --- |
| 74、威马汽车制造温州有限公司 威阔牌 SZS6460A04BEV纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC315293. 外廓尺寸长（mm）：; 4585. 外廓尺寸宽（mm）：; 1835. 外廓尺寸高（mm）：; 1672. 总质量（kg）：; 2155. 整备质量（kg）：; 1780. 最高车速（km/h）：; 160. 30分钟最高车速（km/h）：; 145. 续驶里程（km，工况法）：; 303. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.96. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 16.20. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 125/10600/315.. |  |

| 75、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5040XXYA7BEV-D5纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC334495. 外廓尺寸长（mm）：; 4939,5024,5149. 外廓尺寸宽（mm）：; 1998. 外廓尺寸高（mm）：; 2174,2380. 总质量（kg）：; 3760. 整备质量（kg）：; 2230. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 290. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.207. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 127.61. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 110/9000/350. 储能装置总储电量（kWh）：; 53.00.. |  |
| --- | --- |
| 76、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5043XXYA7BEV-7纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC299534. 外廓尺寸长（mm）：; 5700,5785,5910. 外廓尺寸宽（mm）：; 1998. 外廓尺寸高（mm）：; 2345,2552. 总质量（kg）：; 4100. 整备质量（kg）：; 2550. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 360. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.238. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 116.77. 储能装置种类：; 三元锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/10000/320. 储能装置总储电量（kWh）：; 74.00.. |  |

| 77、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH6632A4BEV-5纯电动客车 车辆基本信息; 配置ID： NC329405. 外廓尺寸长（mm）：; 6120,6030,6320. 外廓尺寸宽（mm）：; 1998. 外廓尺寸高（mm）：; 2370. 总质量（kg）：; 4180. 整备质量（kg）：; 2605. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 288. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.209. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 127.61. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/10000/320. 储能装置总储电量（kWh）：; 53.00.. |  |
| --- | --- |
| 78、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH5047XLCZFEVNZ纯电动冷藏车 车辆基本信息; 配置ID： NC291843. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2050,2150. 外廓尺寸高（mm）：; 2880,2980,3080. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3015. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 290. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.328. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 116.30,118.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 115/4000/1200. 储能装置总储电量（kWh）：; 78.80.. |  |

| 79、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH5047XXYZFEVNZ纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC271427; 配置ID： NC262452. 外廓尺寸长（mm）：; 5995; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 1980,2160; 1980,2160. 外廓尺寸高（mm）：; 2800,2970,3170; 2800,2970,3170. 总质量（kg）：; 4495; 4495. 整备质量（kg）：; 2870; 3120. 最高车速（km/h）：; 100; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 295; 295. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.295; 0.349. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 116.30,118.40; 116.30,118.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 115/4000/1200; 115/4000/1200. 储能装置总储电量（kWh）：; 78.80; 78.80.. |  |
| --- | --- |
| 80、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6128FCEV01燃料电池低地板城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC330814. 外廓尺寸长（mm）：; 11990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2520. 外廓尺寸高（mm）：; 3470. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12300. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; 氢气. 续驶里程（km，等速法）：; 560. 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：; 上海汽车集团股份有限公司. 燃料电池系统额定功率（kW）：; 60.6. 燃料电池系统峰值功率（kW）：; 64.2.. |  |

| 81、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5047XLCEVFC3纯电动冷藏车 车辆基本信息; 配置ID： NC333793. 外廓尺寸长（mm）：; 5990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2000. 外廓尺寸高（mm）：; 2930. 总质量（kg）：; 4490. 整备质量（kg）：; 3200. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 355. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.318. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.48. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/3600/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 78.05.. |  |
| --- | --- |
| 82、徐州徐工汽车制造有限公司 徐工牌 NXG1081BEVXA1纯电动载货汽车 车辆基本信息; 配置ID： NC298217. 外廓尺寸长（mm）：; 5995,6345,6995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2200. 外廓尺寸高（mm）：; 2460,2880. 总质量（kg）：; 7510. 整备质量（kg）：; 3900. 最高车速（km/h）：; 95. 续驶里程（km，等速法）：; 240. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.210. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 124.55. 储能装置种类：; 三元动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/5500/460. 储能装置总储电量（kWh）：; 95.90.. |  |

| 83、潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 亚星牌 YBL6128GHEV插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC328144. 外廓尺寸长（mm）：; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3090,3210,3265. 总质量（kg）：; 16700. 整备质量（kg）：; 11300,12000. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; 柴油/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 63.5. 发动机生产企业：; 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 6750/180. 发动机型号：; WP6.245E50. 燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：; 14.94. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 6.70. 节油率水平（%）：; 60.20. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/3000/2150. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.00.. |  |
| --- | --- |
| 84、浙江飞碟汽车制造有限公司 飞碟牌 FD5024XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC235454. 外廓尺寸长（mm）：; 3910. 外廓尺寸宽（mm）：; 1400. 外廓尺寸高（mm）：; 1905. 总质量（kg）：; 1700. 整备质量（kg）：; 1070. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 240. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.327. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 118.40. 储能装置种类：; 三元电池. 驱动电机类型：; 三相永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 24/6000/110. 储能装置总储电量（kWh）：; 25.92.. |  |

| 85、浙江豪情汽车制造有限公司 吉利牌 JL7001BEV67纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC326359. 外廓尺寸长（mm）：; 3778. 外廓尺寸宽（mm）：; 1663. 外廓尺寸高（mm）：; 1519. 总质量（kg）：; 1525. 整备质量（kg）：; 1150. 最高车速（km/h）：; 110. 30分钟最高车速（km/h）：; 110. 续驶里程（km，工况法）：; 255. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.80. 储能装置种类：; 动力锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 47/8200/150.. |  |
| --- | --- |
| 86、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 SMA7001BEV48纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC326154. 外廓尺寸长（mm）：; 3971. 外廓尺寸宽（mm）：; 1745. 外廓尺寸高（mm）：; 1496. 总质量（kg）：; 1615. 整备质量（kg）：; 1240. 最高车速（km/h）：; 102. 30分钟最高车速（km/h）：; 102. 续驶里程（km，工况法）：; 302. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 145.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.80. 储能装置种类：; 三元材料锂离子电池. 驱动电机类型：; 交流异步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 49/7000/175.. |  |

| 87、浙江吉利汽车有限公司 领克牌 MR7153PHEV03插电式混合动力轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC326568. 外廓尺寸长（mm）：; 4448. 外廓尺寸宽（mm）：; 1890. 外廓尺寸高（mm）：; 1528. 总质量（kg）：; 2150. 整备质量（kg）：; 1730. 最高车速（km/h）：; 212. 燃料种类：; 汽油/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：; 51. 发动机生产企业：; 浙江吉利罗佑发动机有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 1477/132. 发动机型号：; JLH-3G15TD. 节油率水平（%）：; 42.00. 燃料消耗量（L/100km，B状态）：; 5.10. 储能装置种类：; 镍钴锰三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/11500/160.. |  |
| --- | --- |
| 88、浙江吉利汽车有限公司 领克牌 MR7153PHEV04插电式混合动力轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC326504. 外廓尺寸长（mm）：; 4657. 外廓尺寸宽（mm）：; 1840. 外廓尺寸高（mm）：; 1460. 总质量（kg）：; 2190. 整备质量（kg）：; 1730. 最高车速（km/h）：; 238. 燃料种类：; 汽油/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：; 51. 发动机生产企业：; 浙江吉利罗佑发动机有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 1477/132. 发动机型号：; JLH-3G15TD. 节油率水平（%）：; 42.00. 燃料消耗量（L/100km，B状态）：; 5.10. 储能装置种类：; 镍钴锰三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/11500/160.. |  |

| 89、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6650GEV3纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332214. 外廓尺寸长（mm）：; 6540. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 2870,2970. 总质量（kg）：; 8990. 整备质量（kg）：; 5000,5100. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 296. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.146. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.30,12.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/3000/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 85.85.. |  |
| --- | --- |
| 90、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6668GEV纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332788. 外廓尺寸长（mm）：; 6605. 外廓尺寸宽（mm）：; 2320. 外廓尺寸高（mm）：; 2870. 总质量（kg）：; 8980. 整备质量（kg）：; 5500. 最高车速（km/h）：; 69. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.204. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 7.10. 快充倍率：; 3.50C. 储能装置种类：; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/3000/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 37.30.. |  |

| 91、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV64纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC333339. 外廓尺寸长（mm）：; 8005. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 3000,3100. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 6850,7000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 270. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.133. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.34. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3500/1500. 储能装置总储电量（kWh）：; 110.88.. |  |
| --- | --- |
| 92、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV77纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC333660. 外廓尺寸长（mm）：; 8005. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 3000,3100. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 6850,7000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 350. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.135. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.50,14.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3500/1500. 储能装置总储电量（kWh）：; 143.98.. |  |

| 93、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV6纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC332738. 外廓尺寸长（mm）：; 4590. 外廓尺寸宽（mm）：; 1765. 外廓尺寸高（mm）：; 1490. 总质量（kg）：; 2195. 整备质量（kg）：; 1820. 最高车速（km/h）：; 150. 30分钟最高车速（km/h）：; 130. 续驶里程（km，工况法）：; 402. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 125.90. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 17.00. 储能装置种类：; 磷酸铁锂动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 110/11000/330.. |  |
| --- | --- |
| 94、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001AEV2纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC333538. 外廓尺寸长（mm）：; 4320. 外廓尺寸宽（mm）：; 1710. 外廓尺寸高（mm）：; 1515. 总质量（kg）：; 1715. 整备质量（kg）：; 1340. 最高车速（km/h）：; 120. 30分钟最高车速（km/h）：; 120. 续驶里程（km，工况法）：; 255. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 128.33. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 50/7500/215.. |  |

| 95、安徽江淮汽车集团股份有限公司 思皓牌 HFC7001E1AEV1纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC334127. 外廓尺寸长（mm）：; 4135. 外廓尺寸宽（mm）：; 1750. 外廓尺寸高（mm）：; 1565. 总质量（kg）：; 1855. 整备质量（kg）：; 1480. 最高车速（km/h）：; 102. 30分钟最高车速（km/h）：; 102. 续驶里程（km，工况法）：; 301. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 128.20. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 15.30. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步内转子电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 88/9000/275.. |  |
| --- | --- |
| 96、东南(福建)汽车工业有限公司 东南牌 DN7007HBEVS3纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC326492. 外廓尺寸长（mm）：; 4354. 外廓尺寸宽（mm）：; 1840. 外廓尺寸高（mm）：; 1648,1664. 总质量（kg）：; 2015. 整备质量（kg）：; 1640. 最高车速（km/h）：; 125. 30分钟最高车速（km/h）：; 110. 续驶里程（km，工况法）：; 351. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.40. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 90/10000/280.. |  |

| 97、东南(福建)汽车工业有限公司 东南牌 DN7007MBEVS3纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC326510. 外廓尺寸长（mm）：; 4354. 外廓尺寸宽（mm）：; 1840. 外廓尺寸高（mm）：; 1648,1664. 总质量（kg）：; 2015. 整备质量（kg）：; 1640. 最高车速（km/h）：; 125. 30分钟最高车速（km/h）：; 110. 续驶里程（km，工况法）：; 351. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.10. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 90/10000/280.. |  |
| --- | --- |
| 98、东南(福建)汽车工业有限公司 东南牌 DN7008MBEVS纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC326536. 外廓尺寸长（mm）：; 3692. 外廓尺寸宽（mm）：; 1650. 外廓尺寸高（mm）：; 1532,1551. 总质量（kg）：; 1390. 整备质量（kg）：; 1090. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 255. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 147.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.20. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 42/8200/150.. |  |

| 99、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV1F1纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC331635. 外廓尺寸长（mm）：; 4010. 外廓尺寸宽（mm）：; 1729. 外廓尺寸高（mm）：; 1621. 总质量（kg）：; 1745. 整备质量（kg）：; 1370. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 301. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 122.30. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.50. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 55/8350/170.. |  |
| --- | --- |
| 100、福建新龙马汽车股份有限公司 福建牌 FJ5030XXYBEVA3纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC326162. 外廓尺寸长（mm）：; 4421. 外廓尺寸宽（mm）：; 1677. 外廓尺寸高（mm）：; 1902. 总质量（kg）：; 2510. 整备质量（kg）：; 1430. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 210. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.343. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.37. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/9000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 39.94.. |  |

| 101、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5040XXYTC-M5BEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC327165. 外廓尺寸长（mm）：; 4944. 外廓尺寸宽（mm）：; 1972. 外廓尺寸高（mm）：; 2215. 总质量（kg）：; 3510. 整备质量（kg）：; 2040. 最高车速（km/h）：; 120. 续驶里程（km，等速法）：; 420. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.210. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.20. 储能装置种类：; 锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/4500/800. 储能装置总储电量（kWh）：; 58.10.. |  |
| --- | --- |
| 102、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5040XXYTHA-M5BEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC326967. 外廓尺寸长（mm）：; 5696. 外廓尺寸宽（mm）：; 1972. 外廓尺寸高（mm）：; 2240. 总质量（kg）：; 3510. 整备质量（kg）：; 2300. 最高车速（km/h）：; 120. 续驶里程（km，等速法）：; 505. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.256. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.00. 储能装置种类：; 锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/4500/800. 储能装置总储电量（kWh）：; 80.40.. |  |

| 103、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVNPG36插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332574; 配置ID： NC332520. 外廓尺寸长（mm）：; 10500; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3200,3360; 3050,3200,3360. 总质量（kg）：; 16550; 16550. 整备质量（kg）：; 10650,11100,11600,12100; 10650,11100,11600,12100. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 燃料种类：; NG/电混合动力; NG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 68; 68. 发动机生产企业：; 潍柴西港新能源动力有限公司; 广西玉柴机器股份有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 7470/177; 6494/155. 发动机型号：; WP7NG240E51; YC6J210N-52. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 3.40; 3.40. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 189/6000/900; 189/6000/900. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.45; 50.45.. |  |
| --- | --- |
| 104、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVPG36插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332632; 配置ID： NC332593. 外廓尺寸长（mm）：; 10500; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3200; 3050,3200. 总质量（kg）：; 16550; 16550. 整备质量（kg）：; 10350,10800,11250,11750; 10350,10800,11250,11750. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 燃料种类：; 柴油/电混合动力; 柴油/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 68; 68. 发动机生产企业：; 潍柴动力股份有限公司; 广西玉柴机器股份有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 7470/176; 6870/147. 发动机型号：; WP7.240E51; YC6JA200-50. 燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：; 14.90; 14.90. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 3.50; 3.50. 节油率水平（%）：; 60.30; 60.30. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 189/6000/900; 189/6000/900. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.45; 50.45.. |  |

| 105、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG1纯电动低地板城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC331149. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3235. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10800,11200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 585. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 19.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.50,136.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 240/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 303.67.. |  |
| --- | --- |
| 106、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVG16纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC331911. 外廓尺寸长（mm）：; 10690. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3430. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 11100,11400,11700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 470. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.30,135.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 240/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 226.35.. |  |

| 107、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125CHEVNPG36插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332446; 配置ID： NC332426. 外廓尺寸长（mm）：; 12000; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3360; 3360. 总质量（kg）：; 18000; 18000. 整备质量（kg）：; 11600,12100,12650,13200; 11600,12100,12650,13200. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 燃料种类：; NG/电混合动力; NG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 63; 63. 发动机生产企业：; 广西玉柴机器股份有限公司; 潍柴西港新能源动力有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 6494/155; 7470/177. 发动机型号：; YC6J210N-52; WP7NG240E51. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 3.20; 3.20. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 189/6000/900; 189/6000/900. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.45; 50.45.. |  |
| --- | --- |
| 108、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125CHEVNPG37插电式混合动力低入口城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332380; 配置ID： NC332346. 外廓尺寸长（mm）：; 12000; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3360; 3360. 总质量（kg）：; 18000; 18000. 整备质量（kg）：; 11600,12100,12650,13200; 11600,12100,12650,13200. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 燃料种类：; NG/电混合动力; NG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 63; 63. 发动机生产企业：; 潍柴西港新能源动力有限公司; 广西玉柴机器股份有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 7470/177; 6494/155. 发动机型号：; WP7NG240E51; YC6J210N-52. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 3.20; 3.20. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 189/6000/900; 189/6000/900. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.45; 50.45.. |  |

| 109、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6650BEVG20纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332244. 外廓尺寸长（mm）：; 6540. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 2770,2980. 总质量（kg）：; 8300. 整备质量（kg）：; 4720,4920,5120. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 255. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.146. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.00. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/3500/955. 储能装置总储电量（kWh）：; 61.53.. |  |
| --- | --- |
| 110、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6826BEVG12B纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332304. 外廓尺寸长（mm）：; 8245. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3240,3460. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 8450,8900. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 300. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 240/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 117.07.. |  |

| 111、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6826BEVQY12B纯电动客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332390. 外廓尺寸长（mm）：; 8245. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3240,3460. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 8300,8700. 最高车速（km/h）：; 90,100. 续驶里程（km，等速法）：; 285. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.150. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 240/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 117.07.. |  |
| --- | --- |
| 112、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850BEVG39纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332442. 外廓尺寸长（mm）：; 8500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3020,3215. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 7500,7800,8100,8400. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 230. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.00,138.00. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 240/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 100.69.. |  |

| 113、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVNPG36插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332253. 外廓尺寸长（mm）：; 8540. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3180,3360. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 8600,8950,9300,9740. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; NG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 55. 发动机生产企业：; 广西玉柴机器股份有限公司公司. 排量/功率（ml/kW）：; 4214/103. 发动机型号：; YC4D140N-50. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 2.90. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 125/6000/600. 储能装置总储电量（kWh）：; 30.13.. |  |
| --- | --- |
| 114、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVPG36插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332123; 配置ID： NC332056. 外廓尺寸长（mm）：; 8540; 8540. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3180; 3050,3180. 总质量（kg）：; 12650; 12650. 整备质量（kg）：; 8250,8600,8900,9190; 8250,8600,8900,9190. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 燃料种类：; 柴油/电混合动力; 柴油/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 55; 55. 发动机生产企业：; 广西玉柴机器股份有限公司; 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司. 排量/功率（ml/kW）：; 3767/110; 4088/103. 发动机型号：; YC4S150-50; WP4.1Q140E50. 燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：; 12.10; 12.10. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 3.00; 3.00. 节油率水平（%）：; 60.30; 60.30. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 125/6000/600; 125/6000/600. 储能装置总储电量（kWh）：; 30.13; 30.13.. |  |

| 115、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5022XXYEV7纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC326725. 外廓尺寸长（mm）：; 4070. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 1905. 总质量（kg）：; 2435. 整备质量（kg）：; 1400. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 335. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.230. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 117.81. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 42/8000/175. 储能装置总储电量（kWh）：; 44.93.. |  |
| --- | --- |
| 116、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5037XXYEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC326164. 外廓尺寸长（mm）：; 4900. 外廓尺寸宽（mm）：; 1700. 外廓尺寸高（mm）：; 2160. 总质量（kg）：; 3250. 整备质量（kg）：; 1930. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 200. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.310. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 128.39. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 90/8000/360. 储能装置总储电量（kWh）：; 45.68.. |  |

| 117、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5040TQSEV4纯电动清扫车 车辆基本信息; 配置ID： NC328398. 外廓尺寸长（mm）：; 4955. 外廓尺寸宽（mm）：; 2070. 外廓尺寸高（mm）：; 2310. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3670. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 195. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.19. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 5.96. 储能装置种类：; 锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 94/7000/320. 储能装置总储电量（kWh）：; 62.21.. |  |
| --- | --- |
| 118、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYEV5纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC328122. 外廓尺寸长（mm）：; 5880,5990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2110. 外廓尺寸高（mm）：; 2880,2980. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2870. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 270. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.310. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.10. 储能装置种类：; 锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步驱动电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 85/3600/800. 储能装置总储电量（kWh）：; 76.03.. |  |

| 119、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5086TCAEV纯电动餐厨垃圾车 车辆基本信息; 配置ID： NC321753. 外廓尺寸长（mm）：; 5615. 外廓尺寸宽（mm）：; 2110. 外廓尺寸高（mm）：; 2450. 总质量（kg）：; 8275. 整备质量（kg）：; 5050. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 182. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.230. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.46. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/1600. 储能装置总储电量（kWh）：; 76.87.. |  |
| --- | --- |
| 120、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5086XXYEV1纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC328317. 外廓尺寸长（mm）：; 6200,6500,6910. 外廓尺寸宽（mm）：; 2200. 外廓尺寸高（mm）：; 2990,3090. 总质量（kg）：; 8275. 整备质量（kg）：; 3800. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 218. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.166. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 118.65. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/1600. 储能装置总储电量（kWh）：; 90.85.. |  |

| 121、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5086ZYSEV纯电动压缩式垃圾车 车辆基本信息; 配置ID： NC327852. 外廓尺寸长（mm）：; 6360,6560,6720. 外廓尺寸宽（mm）：; 2220. 外廓尺寸高（mm）：; 2640. 总质量（kg）：; 8275. 整备质量（kg）：; 6110. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 218. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.340. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 118.65. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/1600. 储能装置总储电量（kWh）：; 90.85.. |  |
| --- | --- |
| 122、湖北三环专用汽车有限公司 十通牌 STQ5049XXYNBEV3纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC328409. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2150,2250,2350,2450. 外廓尺寸高（mm）：; 3000,3100,3200,3300,3400. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3170. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，等速法）：; 330. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.334. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/4500/600. 储能装置总储电量（kWh）：; 82.40.. |  |

| 123、湖北三环专用汽车有限公司 十通牌 STQ5181XXYNBEV2纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC328007. 外廓尺寸长（mm）：; 10100,12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3800,3990. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 8700. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 245. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.182. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.10,135.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 185/3500/1300. 储能装置总储电量（kWh）：; 238.06.. |  |
| --- | --- |
| 124、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD3310EH9BEV2纯电动自卸车 车辆基本信息; 配置ID： NC328263. 外廓尺寸长（mm）：; 9610. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3110. 总质量（kg）：; 31000. 整备质量（kg）：; 17950. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 320. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.199. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/5000/1500. 储能装置总储电量（kWh）：; 435.20.. |  |

| 125、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5030XXYBEV2纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC328686. 外廓尺寸长（mm）：; 4460. 外廓尺寸宽（mm）：; 1720. 外廓尺寸高（mm）：; 1875. 总质量（kg）：; 2530. 整备质量（kg）：; 1610. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 220. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.348. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.68. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/12100/180. 储能装置总储电量（kWh）：; 36.90.. |  |
| --- | --- |
| 126、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5030XYZBEV1纯电动邮政车 车辆基本信息; 配置ID： NC328739. 外廓尺寸长（mm）：; 4460. 外廓尺寸宽（mm）：; 1720. 外廓尺寸高（mm）：; 1875. 总质量（kg）：; 2530. 整备质量（kg）：; 1610. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 220. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.346. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.68. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/12100/180. 储能装置总储电量（kWh）：; 36.90.. |  |

| 127、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5070XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC187469. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2050. 外廓尺寸高（mm）：; 2950,3150. 总质量（kg）：; 7320. 整备质量（kg）：; 4725. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 450. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.291. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 119.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/10000/550. 储能装置总储电量（kWh）：; 161.28.. |  |
| --- | --- |
| 128、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5110XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC225245. 外廓尺寸长（mm）：; 7450,7725. 外廓尺寸宽（mm）：; 2250,2300. 外廓尺寸高（mm）：; 3300. 总质量（kg）：; 10695. 整备质量（kg）：; 5975,6245. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 350. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.211. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 119.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/10000/550. 储能装置总储电量（kWh）：; 161.28.. |  |

| 129、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV3纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC326299. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3180. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 11100,10700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 400. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149,0.141. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.90,14.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/7500/430. 储能装置总储电量（kWh）：; 217.60.. |  |
| --- | --- |
| 130、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV4纯电动低入口城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC326654. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3360. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12400,11900. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 560. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.194,0.178. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.90,18.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50,140.60. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/7500/430. 储能装置总储电量（kWh）：; 313.34.. |  |

| 131、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6122LGEV3纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC327046. 外廓尺寸长（mm）：; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3180. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12850,12400. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 590. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.209,0.193. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 18.24,18.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; K01:141.5,K02:140.6. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/7500/430. 储能装置总储电量（kWh）：; 330.75.. |  |
| --- | --- |
| 132、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6122LGEV4纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC328625. 外廓尺寸长（mm）：; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3180. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12550,12100. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 450. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.197,0.182. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.37,14.91. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.25. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/7500/430. 储能装置总储电量（kWh）：; 253.44.. |  |

| 133、桂林客车工业集团有限公司 五菱牌 GL5032XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC326460. 外廓尺寸长（mm）：; 4490. 外廓尺寸宽（mm）：; 1615. 外廓尺寸高（mm）：; 1900. 总质量（kg）：; 2510. 整备质量（kg）：; 1400. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 270. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.265. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.58. 储能装置种类：; 锰酸锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/9000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 39.60.. |  |
| --- | --- |
| 134、桂林客车工业集团有限公司 五菱牌 GL5033XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC328390. 外廓尺寸长（mm）：; 4490. 外廓尺寸宽（mm）：; 1615. 外廓尺寸高（mm）：; 1900. 总质量（kg）：; 2510. 整备质量（kg）：; 1400. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 295. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.256. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.08. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/9000/220. 储能装置总储电量（kWh）：; 43.20.. |  |

| 135、桂林客车工业集团有限公司 五菱牌 GL6608BEV纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC329834. 外廓尺寸长（mm）：; 6005. 外廓尺寸宽（mm）：; 2098. 外廓尺寸高（mm）：; 2645,2735,2765,2895. 总质量（kg）：; 5700. 整备质量（kg）：; 3500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 254. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.206. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.23. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.54. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 130/6000/600. 储能装置总储电量（kWh）：; 54.00.. |  |
| --- | --- |
| 136、东风柳州汽车有限公司 乘龙牌 LZ5043XXYL2AZBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC312693. 外廓尺寸长（mm）：; 5998. 外廓尺寸宽（mm）：; 2150,2400. 外廓尺寸高（mm）：; 3150,3350. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2970. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 295. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.340. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 119.00. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/4500/950. 储能装置总储电量（kWh）：; 77.80.. |  |

| 137、东风柳州汽车有限公司 乘龙牌 LZ5044XXYL2AZBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC312938. 外廓尺寸长（mm）：; 5998. 外廓尺寸宽（mm）：; 2150,2400. 外廓尺寸高（mm）：; 3150,3350. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2970. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 311. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.340. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 119.00. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/4500/950. 储能装置总储电量（kWh）：; 82.40.. |  |
| --- | --- |
| 138、东风柳州汽车有限公司 乘龙牌 LZ5045XXYL2AZBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC330122. 外廓尺寸长（mm）：; 5998. 外廓尺寸宽（mm）：; 2150,2400. 外廓尺寸高（mm）：; 3150,3350. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2970. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 270. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.344. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 119.00. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/850. 储能装置总储电量（kWh）：; 77.80.. |  |

| 139、东风柳州汽车有限公司 乘龙牌 LZ5181XYKM3AZBEV纯电动翼开启厢式车 车辆基本信息; 配置ID： NC329016. 外廓尺寸长（mm）：; 8500,9100,10100,12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3850,4000. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 8800,9200. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 230. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.159,0.166. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 129.00. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/4500/1100. 储能装置总储电量（kWh）：; 172.80.. |  |
| --- | --- |
| 140、东风柳州汽车有限公司 东风牌 LZ5030XXYMLAEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC335596. 外廓尺寸长（mm）：; 5145. 外廓尺寸宽（mm）：; 1720. 外廓尺寸高（mm）：; 1995. 总质量（kg）：; 3000. 整备质量（kg）：; 1820. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，工况法）：; 332. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.340. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 160.90. 储能装置种类：; 锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 80/6000/450. 储能装置总储电量（kWh）：; 57.70.. |  |

| 141、东风柳州汽车有限公司 东风牌 LZ5030XYZMLAEV纯电动邮政车 车辆基本信息; 配置ID： NC335543. 外廓尺寸长（mm）：; 5145. 外廓尺寸宽（mm）：; 1720. 外廓尺寸高（mm）：; 1995,2220. 总质量（kg）：; 3000. 整备质量（kg）：; 1820. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，工况法）：; 332. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.340. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 160.90. 储能装置种类：; 锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 80/6000/450. 储能装置总储电量（kWh）：; 57.70.. |  |
| --- | --- |
| 142、东风柳州汽车有限公司 东风牌 LZ6510MLANEV纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC333515. 外廓尺寸长（mm）：; 5145. 外廓尺寸宽（mm）：; 1720. 外廓尺寸高（mm）：; 1995. 总质量（kg）：; 2570. 整备质量（kg）：; 1980. 最高车速（km/h）：; 120. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 330. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 160.90. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 18.90. 储能装置种类：; 锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 80/6000/450.. |  |

| 143、东风柳州汽车有限公司 东风牌 LZ6512MLAEV纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC333525. 外廓尺寸长（mm）：; 5145. 外廓尺寸宽（mm）：; 1720. 外廓尺寸高（mm）：; 1995. 总质量（kg）：; 2570. 整备质量（kg）：; 1950. 最高车速（km/h）：; 120. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 330. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 160.90. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 18.90. 储能装置种类：; 锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 80/6000/450.. |  |
| --- | --- |
| 144、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002REV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC328285. 外廓尺寸长（mm）：; 4625. 外廓尺寸宽（mm）：; 1715. 外廓尺寸高（mm）：; 1510. 总质量（kg）：; 1845. 整备质量（kg）：; 1470. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 300. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 144.10. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.50. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 45/4500/190.. |  |

| 145、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7007FEV1纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC328391. 外廓尺寸长（mm）：; 4865. 外廓尺寸宽（mm）：; 1835. 外廓尺寸高（mm）：; 1500. 总质量（kg）：; 2145. 整备质量（kg）：; 1770. 最高车速（km/h）：; 130. 30分钟最高车速（km/h）：; 130. 续驶里程（km，工况法）：; 401. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.80. 储能装置种类：; 三元材料锂离子. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/8200/240.. |  |
| --- | --- |
| 146、重庆力帆汽车有限公司 力帆牌 LF6440EV纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC328970. 外廓尺寸长（mm）：; 4480. 外廓尺寸宽（mm）：; 1770. 外廓尺寸高（mm）：; 1730. 总质量（kg）：; 2200. 整备质量（kg）：; 1700. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 405. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.90. 储能装置种类：; 三元材料电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 105/11500/280.. |  |

| 147、重庆力帆汽车有限公司 力帆牌 LF6470EV纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC328488. 外廓尺寸长（mm）：; 4720. 外廓尺寸宽（mm）：; 1840. 外廓尺寸高（mm）：; 1665. 总质量（kg）：; 2300. 整备质量（kg）：; 1820. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 405. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 145.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 15.10. 储能装置种类：; 三元材料电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/10000/280.. |  |
| --- | --- |
| 148、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL5041XDWBEV纯电动流动服务车 车辆基本信息; 配置ID： NC329095. 外廓尺寸长（mm）：; 5960. 外廓尺寸宽（mm）：; 1995. 外廓尺寸高（mm）：; 2650. 总质量（kg）：; 4490. 整备质量（kg）：; 3200. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 300. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.04. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 5.62. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/850. 储能装置总储电量（kWh）：; 79.87.. |  |

| 149、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6100URBEV8纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC328690. 外廓尺寸长（mm）：; 10416. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3080,3200. 总质量（kg）：; 17500. 整备质量（kg）：; 9800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 310. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.139. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 146.29,145.40,145.31. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2600/2900. 储能装置总储电量（kWh）：; 168.16.. |  |
| --- | --- |
| 150、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XLCBEV1Z4纯电动冷藏车 车辆基本信息; 配置ID： NC329268. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2150. 外廓尺寸高（mm）：; 2900，3070，3100. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3210. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 345. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.349. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 129.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步驱动电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 96.77.. |  |

| 151、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XXYBEV1Z9纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC329356. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2200,2250. 外廓尺寸高（mm）：; 2770,2970,3070. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2995. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 345. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.297. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 129.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步驱动电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 96.77.. |  |
| --- | --- |
| 152、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6101S2BEV纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC333282. 外廓尺寸长（mm）：; 10130. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 3035,3050. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 7700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.162. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.80,140.90. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/4500/1100. 储能装置总储电量（kWh）：; 149.84.. |  |

| 153、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6460M2BEV纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC333790. 外廓尺寸长（mm）：; 4580. 外廓尺寸宽（mm）：; 1730. 外廓尺寸高（mm）：; 1825. 总质量（kg）：; 2290. 整备质量（kg）：; 1730. 最高车速（km/h）：; 105. 30分钟最高车速（km/h）：; 105. 续驶里程（km，工况法）：; 453. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 160.10. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.30. 储能装置种类：; 锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 115/9000/270.. |  |
| --- | --- |
| 154、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6460M4BEV纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC333953. 外廓尺寸长（mm）：; 4614. 外廓尺寸宽（mm）：; 1730. 外廓尺寸高（mm）：; 1825. 总质量（kg）：; 2290. 整备质量（kg）：; 1730. 最高车速（km/h）：; 105. 30分钟最高车速（km/h）：; 105. 续驶里程（km，工况法）：; 453. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 160.10. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.30. 储能装置种类：; 锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 115/9000/270.. |  |

| 155、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6821S1BEV纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC331259. 外廓尺寸长（mm）：; 8210. 外廓尺寸宽（mm）：; 2385. 外廓尺寸高（mm）：; 3060,3040. 总质量（kg）：; 11000. 整备质量（kg）：; 6550. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 300. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.161. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 142.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 130/5000/750. 储能装置总储电量（kWh）：; 111.40.. |  |
| --- | --- |
| 156、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 王牌牌 CDW5020XXYNEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC313479. 外廓尺寸长（mm）：; 3910. 外廓尺寸宽（mm）：; 1400. 外廓尺寸高（mm）：; 1905. 总质量（kg）：; 1800. 整备质量（kg）：; 1120. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 250. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.324. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 118.40. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 三相永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 24/6000/110. 储能装置总储电量（kWh）：; 25.92.. |  |

| 157、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460STHEV10插电式混合动力多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC328907. 外廓尺寸长（mm）：; 4600. 外廓尺寸宽（mm）：; 1870. 外廓尺寸高（mm）：; 1700,1675. 总质量（kg）：; 2485. 整备质量（kg）：; 2110. 最高车速（km/h）：; 180. 燃料种类：; 汽油/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：; 80. 发动机生产企业：; 比亚迪汽车有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 1497/113. 发动机型号：; BYD476ZQA. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 20.90. 燃料消耗量（L/100km，B状态）：; 5.60. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 110/12000/250,110/12000/250.. |  |
| --- | --- |
| 158、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEV6纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC326597. 外廓尺寸长（mm）：; 4680. 外廓尺寸宽（mm）：; 1765. 外廓尺寸高（mm）：; 1500. 总质量（kg）：; 2025. 整备质量（kg）：; 1650. 最高车速（km/h）：; 130. 30分钟最高车速（km/h）：; 130. 续驶里程（km，工况法）：; 420. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 160.16. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.80. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/12100/180.. |  |

| 159、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ5041XXYBEV2纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC329995. 外廓尺寸长（mm）：; 5500. 外廓尺寸宽（mm）：; 1700. 外廓尺寸高（mm）：; 2220. 总质量（kg）：; 3520. 整备质量（kg）：; 2150. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 266. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.312. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 131.50. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 140/12000/320. 储能装置总储电量（kWh）：; 58.03.. |  |
| --- | --- |
| 160、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVNT2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC323831. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3060,3180,3220,3280. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 11100,10800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 460. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.143. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.20. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2700/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 254.71.. |  |

| 161、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6121HZEV1N纯电动客车 车辆基本信息; 配置ID： NC328425. 外廓尺寸长（mm）：; 11600. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3310,3465. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 11700. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 355. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.181. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3500/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 218.54.. |  |
| --- | --- |
| 162、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6129GAEVN2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC328419. 外廓尺寸长（mm）：; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3110,3150,3280,3320. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12000,12580. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 570. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.192. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,141.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2700/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 303.67.. |  |

| 163、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6601GBEVN7纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC329514. 外廓尺寸长（mm）：; 6045. 外廓尺寸宽（mm）：; 2020. 外廓尺寸高（mm）：; 2690,2860. 总质量（kg）：; 4995. 整备质量（kg）：; 2960,3035. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.199. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 112/4300/750. 储能装置总储电量（kWh）：; 62.44.. |  |
| --- | --- |
| 164、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6650GEVN1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC327946. 外廓尺寸长（mm）：; 6530. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 2740,2780,2855,2895,2960. 总质量（kg）：; 8500. 整备质量（kg）：; 5250,4950. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 215. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.148. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 8.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/4500/750. 储能装置总储电量（kWh）：; 62.44.. |  |

| 165、贵州航天成功汽车制造有限公司 航天牌 GHT5021XXYD-BEV6纯电动封闭货车 车辆基本信息; 配置ID： NC328665. 外廓尺寸长（mm）：; 4010. 外廓尺寸宽（mm）：; 1620. 外廓尺寸高（mm）：; 1915. 总质量（kg）：; 2290. 整备质量（kg）：; 1460. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，工况法）：; 306. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.344. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 123.20. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步驱动电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/9000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 43.80.. |  |
| --- | --- |
| 166、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ693纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC333074. 外廓尺寸长（mm）：; 4200. 外廓尺寸宽（mm）：; 1760. 外廓尺寸高（mm）：; 1570. 总质量（kg）：; 1875. 整备质量（kg）：; 1500. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 401. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 162.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 15.00. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 95/3629/250.. |  |

| 167、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70036BEV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC328971. 外廓尺寸长（mm）：; 3580,3650. 外廓尺寸宽（mm）：; 1570. 外廓尺寸高（mm）：; 1485. 总质量（kg）：; 1278. 整备质量（kg）：; 978. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 260. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 146.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 11.40. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 30/7000/150.. |  |
| --- | --- |
| 168、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6650AGBEVL2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC331082. 外廓尺寸长（mm）：; 6520. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 2740,2780,2855,2895. 总质量（kg）：; 9000. 整备质量（kg）：; 5000,5200,5450. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 425. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.145. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.30,16.60,15.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 110/4000/870. 储能装置总储电量（kWh）：; 124.88.. |  |

| 169、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6821CYBEVL3纯电动客车 车辆基本信息; 配置ID： NC331432. 外廓尺寸长（mm）：; 8210. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3340,3410. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 8500,9000. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 328. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.148. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.10,10.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/4500/1100. 储能装置总储电量（kWh）：; 136.12.. |  |
| --- | --- |
| 170、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGCHEVN56插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC331083; 配置ID： NC331081. 外廓尺寸长（mm）：; 8545; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2450; 2450. 外廓尺寸高（mm）：; 3030,3090,3130,3190,3290,3350; 3030,3090,3130,3190,3290,3350. 总质量（kg）：; 13000; 13000. 整备质量（kg）：; 9200,9600,10100; 9200,9600,10100. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 燃料种类：; NG/电混合动力; NG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 70; 70. 发动机生产企业：; 潍柴西港新能源动力有限公司; 广西玉柴机器股份有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 4980/132; 4730/118. 发动机型号：; WP5NG180E51; YC4EG160N-50. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 2.70; 2.70. 储能装置种类：; 锰酸锂电池; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 148/3000/1500; 148/3000/1500. 储能装置总储电量（kWh）：; 30.13; 30.13.. |  |

| 171、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML5036XXYEVL02纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC331961. 外廓尺寸长（mm）：; 5330. 外廓尺寸宽（mm）：; 1700. 外廓尺寸高（mm）：; 2260,2066,1980. 总质量（kg）：; 3260. 整备质量（kg）：; 1970. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 200. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.324. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.70. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 87/5200/490. 储能装置总储电量（kWh）：; 49.39.. |  |
| --- | --- |
| 172、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML5036XXYEVW01纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC332496. 外廓尺寸长（mm）：; 5330. 外廓尺寸宽（mm）：; 1700. 外廓尺寸高（mm）：; 2260,2066,1980. 总质量（kg）：; 3260. 整备质量（kg）：; 1910. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 200. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.281. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 142.34. 储能装置种类：; 三元锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 90/7500/280. 储能装置总储电量（kWh）：; 44.93.. |  |

| 173、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVJ0C2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC327895. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3300,3150. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 342. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.200. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2500/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 249.76.. |  |
| --- | --- |
| 174、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVJ0C2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC330785. 外廓尺寸长（mm）：; 8045. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2980,3110. 总质量（kg）：; 12400. 整备质量（kg）：; 7450,7850. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 263. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.193. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.70,12.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3100/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 136.12.. |  |

| 175、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVJ0C3纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC331471. 外廓尺寸长（mm）：; 8045. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2980,3110. 总质量（kg）：; 12400. 整备质量（kg）：; 7850. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 206. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.201. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3100/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 111.22.. |  |
| --- | --- |
| 176、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JEVY0C1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC331633. 外廓尺寸长（mm）：; 8520. 外廓尺寸宽（mm）：; 2460. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3195. 总质量（kg）：; 13500. 整备质量（kg）：; 8500,8050. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 201. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.184. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 8.00,8.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.19,138.13. 储能装置种类：; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/3500/2100. 储能装置总储电量（kWh）：; 100.70.. |  |

| 177、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5025XXYEV5纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC333411. 外廓尺寸长（mm）：; 4495. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 1990. 总质量（kg）：; 2510. 整备质量（kg）：; 1500. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 251. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.293. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 124.16. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 72/14000/165. 储能装置总储电量（kWh）：; 43.59.. |  |
| --- | --- |
| 178、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVCNG23插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC330095. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3150,3280,3455. 总质量（kg）：; 16600. 整备质量（kg）：; 10600,11200,11880. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; NG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 80. 发动机生产企业：; 潍柴西港新能源动力有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 7470/155. 发动机型号：; WP7NG210E51. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 3.40,3.20,3.00. 储能装置种类：; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 140/2500/2100. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.46.. |  |

| 179、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A5纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC330388. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3280,3120. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10400,10900. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 474. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.142. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.60,15.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步驱动电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/7500/900. 储能装置总储电量（kWh）：; 249.77.. |  |
| --- | --- |
| 180、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3L2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332139. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3280,3120. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10200,10700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 395. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.141. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.70,14.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.30,140.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/3200/1200. 储能装置总储电量（kWh）：; 209.43.. |  |

| 181、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3T2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332384. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3280,3120. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10200,10700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 412. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.148. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.10,14.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 218.55.. |  |
| --- | --- |
| 182、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6120EVG3D1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332070. 外廓尺寸长（mm）：; 11990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3280,3120. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12600,12300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 630. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.192. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 19.50,19.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.31,140.44. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 196/2600/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 344.74.. |  |

| 183、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3A4纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332429. 外廓尺寸长（mm）：; 8010. 外廓尺寸宽（mm）：; 2390. 外廓尺寸高（mm）：; 3090,2950. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 7250,6850,6500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 255. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.148. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.90,11.60,12.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50,140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/1800. 储能装置总储电量（kWh）：; 113.18.. |  |
| --- | --- |
| 184、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3L2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332495. 外廓尺寸长（mm）：; 8010. 外廓尺寸宽（mm）：; 2390. 外廓尺寸高（mm）：; 3090,2950. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 7350,6950,6550. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 282. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.90,12.60,13.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.60. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 145/5500/600. 储能装置总储电量（kWh）：; 124.11.. |  |

| 185、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3L3纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC330978. 外廓尺寸长（mm）：; 8010. 外廓尺寸宽（mm）：; 2390. 外廓尺寸高（mm）：; 3090,2950. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 7550,7150,6750. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 315. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.157. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.40,14.20,15.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.57,140.50,140.71. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/2800/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 141.00.. |  |
| --- | --- |
| 186、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3T3纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC330738. 外廓尺寸长（mm）：; 8010. 外廓尺寸宽（mm）：; 2390. 外廓尺寸高（mm）：; 3090,2950. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 7450,7050,6700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 315. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.147. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.00,13.70,14.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.30,141.20. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/2800/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 136.13.. |  |

| 187、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6815EVGA纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC326241. 外廓尺寸长（mm）：; 8080. 外廓尺寸宽（mm）：; 2340. 外廓尺寸高（mm）：; 2980,3130. 总质量（kg）：; 12400. 整备质量（kg）：; 6550,6750. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 233. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.152. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.79,11.44. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/2800/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 109.27.. |  |
| --- | --- |
| 188、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6816EVGA纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC326827. 外廓尺寸长（mm）：; 8080. 外廓尺寸宽（mm）：; 2340. 外廓尺寸高（mm）：; 2980,3130. 总质量（kg）：; 12400. 整备质量（kg）：; 6700,6900. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 293. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.147. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.90,13.49. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.80,140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/2800/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 133.51.. |  |

| 189、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6840EVG3T1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC331653. 外廓尺寸长（mm）：; 8350. 外廓尺寸宽（mm）：; 2390. 外廓尺寸高（mm）：; 3090,2950. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 7450,7050,6700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 310. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.30,141.20. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步驱动电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 130/7500/600. 储能装置总储电量（kWh）：; 136.13.. |  |
| --- | --- |
| 190、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6850EVG3A2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC330217. 外廓尺寸长（mm）：; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2480. 外廓尺寸高（mm）：; 3280,3120. 总质量（kg）：; 14800. 整备质量（kg）：; 9200,9600. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 460. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.184. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.20,16.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50,140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/2600/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 226.35.. |  |

| 191、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6850PHEVCNG21插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC330080. 外廓尺寸长（mm）：; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2480. 外廓尺寸高（mm）：; 3455. 总质量（kg）：; 12600. 整备质量（kg）：; 8400,8900,9200. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; NG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 52. 发动机生产企业：; 潍柴西港新能源动力有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 4980/132. 发动机型号：; WP5NG180E51. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 3.00,2.80,2.70. 储能装置种类：; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 30.13.. |  |
| --- | --- |
| 192、重庆恒通客车有限公司 恒通客车牌 CKZ6811HBEV纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC328867. 外廓尺寸长（mm）：; 8095. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 2840,3030. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 7000,7400. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 305. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.129. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3300/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 118.94.. |  |

| 193、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK5046XSHBEV纯电动售货车 车辆基本信息; 配置ID： NC326783. 外廓尺寸长（mm）：; 5980. 外廓尺寸宽（mm）：; 2010. 外廓尺寸高（mm）：; 2650. 总质量（kg）：; 4490. 整备质量（kg）：; 2990. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 275. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 115.51. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 5.09. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4800/700. 储能装置总储电量（kWh）：; 73.38.. |  |
| --- | --- |
| 194、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK5046XXYBEV1纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC326953. 外廓尺寸长（mm）：; 5980. 外廓尺寸宽（mm）：; 2010. 外廓尺寸高（mm）：; 2650. 总质量（kg）：; 4490. 整备质量（kg）：; 2760. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 278. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.280. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 116.30. 储能装置种类：; 三元锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 140/6000/782. 储能装置总储电量（kWh）：; 72.95.. |  |

| 195、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVL5纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC328131. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3060. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10700,11000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.144. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.60,10.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 250/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 162.30.. |  |
| --- | --- |
| 196、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVL7纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC327108. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3060. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10700,11000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 350. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.144. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.30,14.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 250/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 220.71.. |  |

| 197、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVL9纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC328421. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3060. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10700,11000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 400. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.143. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.30,14.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 151.03. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 250/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 252.24.. |  |
| --- | --- |
| 198、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVW13纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC314744. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3060. 总质量（kg）：; 16500. 整备质量（kg）：; 10700,11300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 390. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.195. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.40,15.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.60. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/2400/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 248.21.. |  |

| 199、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVW17纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC328741. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3060. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10700,11000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 380. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.144. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.40,14.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/2400/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 218.54.. |  |
| --- | --- |
| 200、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6803ABEVW1纯电动客车 车辆基本信息; 配置ID： NC316404. 外廓尺寸长（mm）：; 8045. 外廓尺寸宽（mm）：; 2480. 外廓尺寸高（mm）：; 3235,3430. 总质量（kg）：; 12200. 整备质量（kg）：; 8350. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 320. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.204. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/4500/1100. 储能装置总储电量（kWh）：; 143.98.. |  |

| 201、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVN1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC329327. 外廓尺寸长（mm）：; 8090. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2920,3050. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 7500,7800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 215. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.144. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.20,9.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步牵引电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/3000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 109.27.. |  |
| --- | --- |
| 202、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVN3纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC329520. 外廓尺寸长（mm）：; 8090. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2920,3050. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 7500,7800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.145. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.30,12.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步牵引电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/3000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 143.98.. |  |

| 203、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVN5纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC328760. 外廓尺寸长（mm）：; 8090. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2920,3050. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 7500,7800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 215. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.144. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.90,11.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.60. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步牵引电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/3000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 120.86.. |  |
| --- | --- |
| 204、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVN7纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC330298. 外廓尺寸长（mm）：; 8090. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2920,3050. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 7500,7800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.146. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.90,12.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 150.75,150.65. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步牵引电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/3000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 149.76.. |  |

| 205、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVW21纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC329820. 外廓尺寸长（mm）：; 8090. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2920,3050. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 7500,7800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 235. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.145. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.20,10.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50,140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3000/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 120.98.. |  |
| --- | --- |
| 206、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC1047BEV01纯电动载货汽车 车辆基本信息; 配置ID： NC334254. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 2450. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3060. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 330. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.337. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/1300～4200/130～850. 储能装置总储电量（kWh）：; 82.40.. |  |

| 207、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5047CCYBEV01纯电动仓栅式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC334164. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 3050. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3060. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 330. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.344. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/1300～4200/130～850. 储能装置总储电量（kWh）：; 82.40.. |  |
| --- | --- |
| 208、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5047XYZBEV01纯电动邮政车 车辆基本信息; 配置ID： NC334225. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3150. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3060. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 330. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.340. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/1300～4200/130～850. 储能装置总储电量（kWh）：; 82.40.. |  |

| 209、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5049XXYBEV03纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC326526. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3150. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3070. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 345. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.335. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/1300～4200/130～850. 储能装置总储电量（kWh）：; 86.02.. |  |
| --- | --- |
| 210、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6810BEVG1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC333642. 外廓尺寸长（mm）：; 8080. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3100,3200. 总质量（kg）：; 13500. 整备质量（kg）：; 8700,9100. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 483. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.175. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.70,15.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/800~2250/640~1800. 储能装置总储电量（kWh）：; 193.53.. |  |

| 211、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6801GBEV6纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC326670. 外廓尺寸长（mm）：; 8050. 外廓尺寸宽（mm）：; 2250. 外廓尺寸高（mm）：; 2910,2980. 总质量（kg）：; 11400. 整备质量（kg）：; 6150. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 255. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.133. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 147.96. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3500/1800. 储能装置总储电量（kWh）：; 99.19.. |  |
| --- | --- |
| 212、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5038XYZBEV纯电动邮政车 车辆基本信息; 配置ID： NC331820; 配置ID： NC327833. 外廓尺寸长（mm）：; 5200; 5200. 外廓尺寸宽（mm）：; 1700; 1700. 外廓尺寸高（mm）：; 2240,1980; 2240,1980. 总质量（kg）：; 3250; 3250. 整备质量（kg）：; 1900; 1900. 最高车速（km/h）：; 100; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 225; 225. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.280; 0.279. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.00; 135.00. 储能装置种类：; 三元锂锂离子动力蓄电池; 三元锂锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/10000/310; 100/10000/310. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.50; 50.50.. |  |

| 213、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV8纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC327642. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3200. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12200. 最高车速（km/h）：; 69. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.182. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 19.90. 快充倍率：; 3.13C. 储能装置种类：; 镍氢动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 86.40.. |  |
| --- | --- |
| 214、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EVG1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC327272. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3200. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10200,10500,10900. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 290. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.148. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 142.38,140.28. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 169.34.. |  |

| 215、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100GSEV1纯电动双层城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC327568. 外廓尺寸长（mm）：; 10200. 外廓尺寸宽（mm）：; 2540. 外廓尺寸高（mm）：; 4170. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 13000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 550. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.182. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 142.38. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 322.56.. |  |
| --- | --- |
| 216、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6420BEV1纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC331828. 外廓尺寸长（mm）：; 4165. 外廓尺寸宽（mm）：; 1690. 外廓尺寸高（mm）：; 1930. 总质量（kg）：; 2360. 整备质量（kg）：; 1480. 最高车速（km/h）：; 105. 30分钟最高车速（km/h）：; 102. 续驶里程（km，工况法）：; 302. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 144.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 16.70. 储能装置种类：; 三元锂锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 70/9000/230.. |  |

| 217、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6420BEV2纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC328604. 外廓尺寸长（mm）：; 4165. 外廓尺寸宽（mm）：; 1690. 外廓尺寸高（mm）：; 1930. 总质量（kg）：; 2340. 整备质量（kg）：; 1460. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 288. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 16.50. 储能装置种类：; 三元锂锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 70/9000/230.. |  |
| --- | --- |
| 218、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6420BEV3纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC329137. 外廓尺寸长（mm）：; 4165. 外廓尺寸宽（mm）：; 1690. 外廓尺寸高（mm）：; 1930. 总质量（kg）：; 2300. 整备质量（kg）：; 1420. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 240. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 125.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 16.50. 储能装置种类：; 三元锂锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 70/9000/230.. |  |

| 219、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809EV5纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC326159. 外廓尺寸长（mm）：; 8030. 外廓尺寸宽（mm）：; 2370. 外廓尺寸高（mm）：; 2800,3060. 总质量（kg）：; 10700. 整备质量（kg）：; 7250,7450. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 390. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.187. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3500/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 143.98.. |  |
| --- | --- |
| 220、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809EVG纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC326972. 外廓尺寸长（mm）：; 8030. 外廓尺寸宽（mm）：; 2370. 外廓尺寸高（mm）：; 2800,3060. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 6950,7250,7500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 230. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.148. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.18,140.38. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3500/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 104.83.. |  |

| 221、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859EV6纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC327090. 外廓尺寸长（mm）：; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2440. 外廓尺寸高（mm）：; 3035,3150. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 7950,8150. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 210. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.148. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.19,138.13. 储能装置种类：; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3500/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 100.70.. |  |
| --- | --- |
| 222、汉腾汽车有限公司 汉腾牌 GXQ7000BEV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC330541. 外廓尺寸长（mm）：; 3721. 外廓尺寸宽（mm）：; 1658. 外廓尺寸高（mm）：; 1522. 总质量（kg）：; 1391. 整备质量（kg）：; 1091. 最高车速（km/h）：; 105. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 155. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 122.66. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.30. 储能装置种类：; 三元软包. 驱动电机类型：; 三相交流异步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 30/7500/145.. |  |

| 223、汉腾汽车有限公司 汉腾牌 GXQ7000BEV1纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC332410. 外廓尺寸长（mm）：; 3721. 外廓尺寸宽（mm）：; 1658. 外廓尺寸高（mm）：; 1522. 总质量（kg）：; 1440. 整备质量（kg）：; 1140. 最高车速（km/h）：; 110. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 255. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 152.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.90. 储能装置种类：; 多元复合材料锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 42/7500/180.. |  |
| --- | --- |
| 224、华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC1021DABEV纯电动载货汽车 车辆基本信息; 配置ID： NC303856. 外廓尺寸长（mm）：; 4600. 外廓尺寸宽（mm）：; 1560. 外廓尺寸高（mm）：; 1870. 总质量（kg）：; 2100. 整备质量（kg）：; 1080. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，工况法）：; 245. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.243. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.47. 储能装置种类：; 三元材料锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 45/6000/170. 储能装置总储电量（kWh）：; 35.04.. |  |

| 225、华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC5021XXY-DABEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC304361. 外廓尺寸长（mm）：; 4600. 外廓尺寸宽（mm）：; 1560. 外廓尺寸高（mm）：; 2300. 总质量（kg）：; 2100. 整备质量（kg）：; 1210. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，工况法）：; 235. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.303. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.47. 储能装置种类：; 三元材料锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 45/6000/170. 储能装置总储电量（kWh）：; 35.04.. |  |
| --- | --- |
| 226、万向集团公司 万向牌 WXB6100GEV5纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC330021. 外廓尺寸长（mm）：; 10495. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3250. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 274. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.136. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.93. 储能装置种类：; 磷酸铁锂锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 164.66.. |  |

| 227、万向集团公司 万向牌 WXB6121GEV7纯电动低入口城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC328061. 外廓尺寸长（mm）：; 11990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3400. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12600. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 530. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.196. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 19.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.78. 储能装置种类：; 磷酸铁锂锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 196/2600/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 330.18.. |  |
| --- | --- |
| 228、万向集团公司 万向牌 WXB6121GEV8纯电动低入口城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC328563. 外廓尺寸长（mm）：; 11990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3250. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 11800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 264. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.171. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.93. 储能装置种类：; 磷酸铁锂锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 196/2600/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 164.66.. |  |

| 229、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV43纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC334358. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2490. 外廓尺寸高（mm）：; 3280,3150. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 11000,10600. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 360. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.146. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.10,14.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.20,142.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/7500/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 218.88.. |  |
| --- | --- |
| 230、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6801BEV14纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC333534. 外廓尺寸长（mm）：; 8040. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 3000,3150. 总质量（kg）：; 12300. 整备质量（kg）：; 7300,7600. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.145. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.00,10.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.90. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 111.43.. |  |

| 231、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV31纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC334361. 外廓尺寸长（mm）：; 8540. 外廓尺寸宽（mm）：; 2470. 外廓尺寸高（mm）：; 3030,3180. 总质量（kg）：; 13100. 整备质量（kg）：; 7900,8200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 330. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.147. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.10,12.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.30,143.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 140.08.. |  |
| --- | --- |
| 232、四川南骏汽车集团有限公司 南骏牌 NJA1042PDB33BEV纯电动载货汽车 车辆基本信息; 配置ID： NC319643. 外廓尺寸长（mm）：; 5995,5950. 外廓尺寸宽（mm）：; 2150,1950. 外廓尺寸高（mm）：; 2480,2550,2780. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3060. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 350. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.294. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.90. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/4500/850. 储能装置总储电量（kWh）：; 93.44.. |  |

| 233、四川南骏汽车集团有限公司 南骏牌 NJA5040XXYPDB33BEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC321947. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2150,2000,1950. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,2900. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2920. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 255. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.307. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 131.70. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/4000/1400. 储能装置总储电量（kWh）：; 77.58.. |  |
| --- | --- |
| 234、四川南骏汽车集团有限公司 南骏牌 NJA5042XXYPDB33BEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC319448. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2150,2000,1950. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,2900. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3060. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 350. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.294. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.90. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/4500/850. 储能装置总储电量（kWh）：; 93.44.. |  |

| 235、湖南猎豹汽车股份有限公司 猎豹(LEOPAARD)牌 LBA7000BABEV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC326464. 外廓尺寸长（mm）：; 4315. 外廓尺寸宽（mm）：; 1840. 外廓尺寸高（mm）：; 1650. 总质量（kg）：; 2020. 整备质量（kg）：; 1645. 最高车速（km/h）：; 130. 30分钟最高车速（km/h）：; 130. 续驶里程（km，工况法）：; 310. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 126.20. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 16.10. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 90/10000/260.. |  |
| --- | --- |
| 236、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN1031CDBEV2纯电动载货汽车 车辆基本信息; 配置ID： NC289086. 外廓尺寸长（mm）：; 4745. 外廓尺寸宽（mm）：; 1600. 外廓尺寸高（mm）：; 1925. 总质量（kg）：; 2510. 整备质量（kg）：; 1315. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 240. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.286. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.03. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 交流异步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 36/6000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 39.25.. |  |

| 237、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6106CBBEV纯电动低入口城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC328363. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3320. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 11300,10800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 475. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.148. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.00,16.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.25. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/7500/430. 储能装置总储电量（kWh）：; 253.44.. |  |
| --- | --- |
| 238、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6110CSBEV纯电动双层城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC329115. 外廓尺寸长（mm）：; 10800. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 4180. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12400,11710. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 520. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.193. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.00,17.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 250/3200/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 287.96.. |  |

| 239、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6900CEFCEV燃料电池城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC265159. 外廓尺寸长（mm）：; 8975. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3390. 总质量（kg）：; 13800. 整备质量（kg）：; 9300,9650. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; 氢气. 续驶里程（km，等速法）：; 500(氢系统工作). 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：; 中国东方电气集团有限公司. 燃料电池系统额定功率（kW）：; 45.3. 燃料电池系统峰值功率（kW）：; 45.5.. |  |
| --- | --- |
| 240、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6103BEVBT21纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC330276. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2520. 外廓尺寸高（mm）：; 3450. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 11425,11725. 最高车速（km/h）：; 69. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.159. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.00,16.60. 快充倍率：; 3.15C,3.16C,3.14C. 储能装置种类：; 钛酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2600/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 92.80.. |  |

| 241、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVB23纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC328059. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 2950,3150. 总质量（kg）：; 16500. 整备质量（kg）：; 11000,11300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 450. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.190. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.40,14.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 151.55,152.80,151.03. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2600/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 244.40.. |  |
| --- | --- |
| 242、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6121BEVB21纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC329244. 外廓尺寸长（mm）：; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2540. 外廓尺寸高（mm）：; 2950,3100. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12000,12500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 500. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.200. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.90,17.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2600/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 314.10.. |  |

| 243、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6126BEVBT20纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC331737; 配置ID： NC330443. 外廓尺寸长（mm）：; 12000; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3350; 3350. 总质量（kg）：; 18000; 18000. 整备质量（kg）：; 11800,12200; 11800,12200. 最高车速（km/h）：; 69; 69. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.193; 0.189. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 18.00,17.40; 15.30,14.80. 快充倍率：; 3.13C;3.15C; 3.13C;3.15C;3.14C. 储能装置种类：; 钛酸锂电池; 钛酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2600/2500; 200/2600/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 101.60; 92.80.. |  |
| --- | --- |
| 244、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6853BEVB20纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC329855. 外廓尺寸长（mm）：; 8500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3450. 总质量（kg）：; 13500. 整备质量（kg）：; 8500,8800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 310. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.190. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.00,11.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 150.75. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/2800/2200. 储能装置总储电量（kWh）：; 157.70.. |  |

| 245、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6853BEVBT20纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC329394. 外廓尺寸长（mm）：; 8500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3450. 总质量（kg）：; 13500. 整备质量（kg）：; 8900,9200. 最高车速（km/h）：; 69. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.200. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.00,15.40. 快充倍率：; 5.03C,5.08C,5.08C. 储能装置种类：; 钛酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/2800/2200. 储能装置总储电量（kWh）：; 69.60.. |  |
| --- | --- |
| 246、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6858BEVB21纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC328820. 外廓尺寸长（mm）：; 8490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2480. 外廓尺寸高（mm）：; 2950,3065. 总质量（kg）：; 13500. 整备质量（kg）：; 8500,8800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 310. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.190. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.60,12.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.80,140.90. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/2800/2200. 储能装置总储电量（kWh）：; 152.50.. |  |

| 247、前途汽车(苏州)有限公司 前途牌 QTE7000BEV01纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC327542. 外廓尺寸长（mm）：; 4634. 外廓尺寸宽（mm）：; 2069. 外廓尺寸高（mm）：; 1253. 总质量（kg）：; 2110. 整备质量（kg）：; 1960. 最高车速（km/h）：; 200. 30分钟最高车速（km/h）：; 150. 续驶里程（km，工况法）：; 435. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 134.35. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 15.30. 储能装置种类：; 锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 140/12000/290.. |  |
| --- | --- |
| 248、前途汽车(苏州)有限公司 前途牌 QTE7000BEV02纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC327334. 外廓尺寸长（mm）：; 4634. 外廓尺寸宽（mm）：; 2069. 外廓尺寸高（mm）：; 1253. 总质量（kg）：; 2110. 整备质量（kg）：; 1960. 最高车速（km/h）：; 200. 30分钟最高车速（km/h）：; 150. 续驶里程（km，工况法）：; 380. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 134.35. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 15.30. 储能装置种类：; 锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 140/12000/290.. |  |

| 249、浙江合众新能源汽车有限公司 哪吒牌 THZ7000BEVS002纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC327273. 外廓尺寸长（mm）：; 3872. 外廓尺寸宽（mm）：; 1648. 外廓尺寸高（mm）：; 1611,1571. 总质量（kg）：; 1476. 整备质量（kg）：; 1176. 最高车速（km/h）：; 102. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 301. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 152.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.00. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 55/9000/175.. |  |
| --- | --- |
| 250、浙江合众新能源汽车有限公司 哪吒牌 THZ7000BEVS003纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC327484. 外廓尺寸长（mm）：; 3872. 外廓尺寸宽（mm）：; 1648. 外廓尺寸高（mm）：; 1611,1571. 总质量（kg）：; 1476. 整备质量（kg）：; 1176. 最高车速（km/h）：; 102. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 301. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 152.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.00. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 55/9000/175.. |  |

| 251、浙江合众新能源汽车有限公司 哪吒牌 THZ7000BEVS004纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC327501. 外廓尺寸长（mm）：; 3872. 外廓尺寸宽（mm）：; 1648. 外廓尺寸高（mm）：; 1611,1571. 总质量（kg）：; 1476. 整备质量（kg）：; 1176. 最高车速（km/h）：; 102. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 301. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 144.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.00. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 55/9000/175.. |  |
| --- | --- |
| 252、浙江合众新能源汽车有限公司 哪吒牌 THZ7000BEVS005纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC327502. 外廓尺寸长（mm）：; 3872. 外廓尺寸宽（mm）：; 1648. 外廓尺寸高（mm）：; 1611,1571. 总质量（kg）：; 1476. 整备质量（kg）：; 1176. 最高车速（km/h）：; 102. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 301. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 144.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.00. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 55/9000/175.. |  |

| 253、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5070GXEEV纯电动吸粪车 车辆基本信息; 配置ID： NC210280. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 2665. 总质量（kg）：; 7320. 整备质量（kg）：; 5310. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 450. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 119.70. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 5.97. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/10000/550. 储能装置总储电量（kWh）：; 161.28.. |  |
| --- | --- |
| 254、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5070XXYEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC210839. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2080. 外廓尺寸高（mm）：; 2960. 总质量（kg）：; 7320. 整备质量（kg）：; 4790. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 450. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.298. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 119.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/10000/550. 储能装置总储电量（kWh）：; 161.28.. |  |

| 255、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5070ZLJEV纯电动自卸式垃圾车 车辆基本信息; 配置ID： NC210570. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2295. 外廓尺寸高（mm）：; 2320. 总质量（kg）：; 7320. 整备质量（kg）：; 5190. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 450. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.354. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 119.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/10000/550. 储能装置总储电量（kWh）：; 161.28.. |  |
| --- | --- |
| 256、天津广通汽车有限公司 广通牌 TJR6105BEVBT1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC325485. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3150. 总质量（kg）：; 16500. 整备质量（kg）：; 11600. 最高车速（km/h）：; 69. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.204. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.80. 快充倍率：; 3.14,3.15,3.16. 储能装置种类：; 钛酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2700/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 92.80.. |  |

| 257、河北安旭专用汽车有限公司 安旭牌 AX5041XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC329728. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 1980,1950. 外廓尺寸高（mm）：; 2930. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2900. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 295. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.347. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 128.53. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4500/850. 储能装置总储电量（kWh）：; 90.10.. |  |
| --- | --- |
| 258、山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 山西牌 SXK5021XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC328188. 外廓尺寸长（mm）：; 4165. 外廓尺寸宽（mm）：; 1690. 外廓尺寸高（mm）：; 1930. 总质量（kg）：; 2300. 整备质量（kg）：; 1360. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 240. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.296. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 125.00. 储能装置种类：; 三元锂锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 70/9000/230. 储能装置总储电量（kWh）：; 39.60.. |  |

| 259、山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 山西牌 SXK5021XXYBEV2纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC329063. 外廓尺寸长（mm）：; 4165. 外廓尺寸宽（mm）：; 1690. 外廓尺寸高（mm）：; 1930. 总质量（kg）：; 2340. 整备质量（kg）：; 1400. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 288. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.309. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.00. 储能装置种类：; 三元锂锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 70/9000/230. 储能装置总储电量（kWh）：; 47.50.. |  |
| --- | --- |
| 260、山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 山西牌 SXK5031XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC331707. 外廓尺寸长（mm）：; 5200. 外廓尺寸宽（mm）：; 1700. 外廓尺寸高（mm）：; 2240,1980. 总质量（kg）：; 3490. 整备质量（kg）：; 1900. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 236. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.282. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 122.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/10000/310. 储能装置总储电量（kWh）：; 55.10.. |  |

| 261、山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 山西牌 SXK6852GBEV纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC327623. 外廓尺寸长（mm）：; 8520. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3190. 总质量（kg）：; 12500. 整备质量（kg）：; 7700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 300. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.190. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.00. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 155.90.. |  |
| --- | --- |
| 262、南京市公共交通车辆厂 建康牌 NJC6805GBEV3纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC328653. 外廓尺寸长（mm）：; 8040. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3100. 总质量（kg）：; 11200. 整备质量（kg）：; 7400. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 270. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.188. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 交流永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3500/1800. 储能装置总储电量（kWh）：; 129.02.. |  |

| 263、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6108GBEVB纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC316139. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3230,3170. 总质量（kg）：; 17300. 整备质量（kg）：; 9660,9360. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 240. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.122. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.70,13.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 150.75,150.65. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/4500/1100. 储能装置总储电量（kWh）：; 149.60.. |  |
| --- | --- |
| 264、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6808GBEVB2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC327562. 外廓尺寸长（mm）：; 8045. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 3175,3070. 总质量（kg）：; 11300. 整备质量（kg）：; 6920,6740. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 260. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.158. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.60,9.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 152.80,151.03. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/750. 储能装置总储电量（kWh）：; 102.40.. |  |

| 265、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6860GBEVD纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC316043. 外廓尺寸长（mm）：; 8640. 外廓尺寸宽（mm）：; 2380. 外廓尺寸高（mm）：; 3120,3000. 总质量（kg）：; 12500. 整备质量（kg）：; 7800,7650. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 250. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.193. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.40,11.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.90. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/1910. 储能装置总储电量（kWh）：; 122.80.. |  |
| --- | --- |
| 266、苏州益茂电动客车有限公司 东鸥牌 ZQK6810EV6纯电动客车 车辆基本信息; 配置ID： NC230726. 外廓尺寸长（mm）：; 8100. 外廓尺寸宽（mm）：; 2280,2160. 外廓尺寸高（mm）：; 2780,2980,2720,2840. 总质量（kg）：; 9400. 整备质量（kg）：; 6000. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 220. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.206. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 122.90,126.60. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5500/450. 储能装置总储电量（kWh）：; 92.16.. |  |

| 267、江苏友谊汽车有限公司 友谊牌 ZGT5042XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC326249. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2040. 外廓尺寸高（mm）：; 2670. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2990,3250. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 340. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.280,0.339. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 117.60. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 90/6000/800. 储能装置总储电量（kWh）：; 73.73.. |  |
| --- | --- |
| 268、江苏银宝专用车有限公司 银宝牌 SYB5030ZZZBEV纯电动自装卸式垃圾车 车辆基本信息; 配置ID： NC307790. 外廓尺寸长（mm）：; 4620. 外廓尺寸宽（mm）：; 1560,1660. 外廓尺寸高（mm）：; 2135. 总质量（kg）：; 3300. 整备质量（kg）：; 2290. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，工况法）：; 227. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.343. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.40. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池. 驱动电机类型：; 三相交流电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 45/4700/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 43.72.. |  |

| 269、江苏银宝专用车有限公司 银宝牌 SYB5071ZYSBEV纯电动压缩式垃圾车 车辆基本信息; 配置ID： NC307681. 外廓尺寸长（mm）：; 5940. 外廓尺寸宽（mm）：; 2060. 外廓尺寸高（mm）：; 2400. 总质量（kg）：; 7350. 整备质量（kg）：; 4750. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，等速法）：; 202. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.302. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 128.53. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池. 驱动电机类型：; 三相交流电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 90/3500/1200. 储能装置总储电量（kWh）：; 90.10.. |  |
| --- | --- |
| 270、江苏安华汽车股份有限公司 大力士牌 JAT5021XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC266495. 外廓尺寸长（mm）：; 3910. 外廓尺寸宽（mm）：; 1450. 外廓尺寸高（mm）：; 2225. 总质量（kg）：; 1700. 整备质量（kg）：; 1120. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 235. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.345. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 118.40. 储能装置种类：; 三元电池. 驱动电机类型：; 三相永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 24/6000/110. 储能装置总储电量（kWh）：; 25.92.. |  |

| 271、江苏奥新新能源汽车有限公司 达福迪牌 JAX5080XXYFCEV1燃料电池厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC300685. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2250. 外廓尺寸高（mm）：; 3030. 总质量（kg）：; 7510. 整备质量（kg）：; 4350. 最高车速（km/h）：; 85. 燃料种类：; 燃料电池. 续驶里程（km，等速法）：; 385. 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：; 广东国鸿重塑能源科技有限公司. 燃料电池系统额定功率（kW）：; 32. 燃料电池系统峰值功率（kW）：; 32.8.. |  |
| --- | --- |
| 272、江苏登达汽车有限公司 钻石牌 SGK6109BEVGK12纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC326109. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3300. 总质量（kg）：; 17500. 整备质量（kg）：; 9500,9800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 255. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.138. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.30,141.43. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步驱动电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 250/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 151.05.. |  |

| 273、江苏登达汽车有限公司 钻石牌 SGK6809BEVGK13纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC326198. 外廓尺寸长（mm）：; 8020. 外廓尺寸宽（mm）：; 2440. 外廓尺寸高（mm）：; 2850,3050. 总质量（kg）：; 12500. 整备质量（kg）：; 7500,7700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 375. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.148. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.50,141.57. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步驱动电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/3500/2100. 储能装置总储电量（kWh）：; 148.83.. |  |
| --- | --- |
| 274、湖州恩驰汽车有限公司 恩纳德牌 HZK6820BEVH3纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311652. 外廓尺寸长（mm）：; 8190. 外廓尺寸宽（mm）：; 2460. 外廓尺寸高（mm）：; 3035. 总质量（kg）：; 12200. 整备质量（kg）：; 7220. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 250. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.191. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.34. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 118.94.. |  |

| 275、湖州恩驰汽车有限公司 恩纳德牌 HZK6820BEVH4纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311685. 外廓尺寸长（mm）：; 8190. 外廓尺寸宽（mm）：; 2460. 外廓尺寸高（mm）：; 3035. 总质量（kg）：; 12200. 整备质量（kg）：; 7150. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 200. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.198. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 100.22.. |  |
| --- | --- |
| 276、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6110GLEV8纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC326435. 外廓尺寸长（mm）：; 10505. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3150,3200. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10200,10500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 270. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.138. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 123.37. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 143.07.. |  |

| 277、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6850GLEV8纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC326210. 外廓尺寸长（mm）：; 8500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3150. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 8800,9200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 430. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.193. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.70,16.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/2900/1800. 储能装置总储电量（kWh）：; 222.45.. |  |
| --- | --- |
| 278、中汽商用汽车有限公司（杭州） 中汽牌 ZQZ5041XLJBEV纯电动旅居车 车辆基本信息; 配置ID： NC326904. 外廓尺寸长（mm）：; 5960. 外廓尺寸宽（mm）：; 1995. 外廓尺寸高（mm）：; 2650,2800,2950. 总质量（kg）：; 4490. 整备质量（kg）：; 3600. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 300. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.04. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 5.01. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/850. 储能装置总储电量（kWh）：; 79.87.. |  |

| 279、中植汽车(淳安)有限公司 中植汽车牌 SPK6100FCEVG燃料电池城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC306525. 外廓尺寸长（mm）：; 10485. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3400. 总质量（kg）：; 16500. 整备质量（kg）：; 10478. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; 氢气. 续驶里程（km，等速法）：; 350. 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：; 江苏清能动力科技有限公司. 燃料电池系统额定功率（kW）：; 40. 燃料电池系统峰值功率（kW）：; 41.. |  |
| --- | --- |
| 280、浙江普朗特电动汽车有限公司 三角行牌 PLT5041XXYBEV01纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC255030. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2150. 外廓尺寸高（mm）：; 3000. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3150. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 320. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.340. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 129.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 85/6000/280. 储能装置总储电量（kWh）：; 93.31.. |  |

| 281、安徽星凯龙客车有限公司 星凯龙牌 HFX6852BEVG13纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC327778. 外廓尺寸长（mm）：; 8510. 外廓尺寸宽（mm）：; 2440. 外廓尺寸高（mm）：; 2950,3180. 总质量（kg）：; 12600. 整备质量（kg）：; 7880,8100. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 256. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.188. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.77. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/1800. 储能装置总储电量（kWh）：; 108.13.. |  |
| --- | --- |
| 282、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6101GBEV2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC329481. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3130,3250. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10600,10800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 400. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.138,0.142. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.50,13.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 150.75,150.65. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 250/2800/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 220.71.. |  |

| 283、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6805GBEV2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC328872. 外廓尺寸长（mm）：; 8050. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 2930,3070. 总质量（kg）：; 12500. 整备质量（kg）：; 7100,7300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 335. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.147. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 150.65. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/2800/1800. 储能装置总储电量（kWh）：; 141.89.. |  |
| --- | --- |
| 284、江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 江铃牌 JX5045XGCML2BEV纯电动工程车 车辆基本信息; 配置ID： NC328787. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2062. 外廓尺寸高（mm）：; 2460. 总质量（kg）：; 4200. 整备质量（kg）：; 2780. 最高车速（km/h）：; 120. 续驶里程（km，等速法）：; 471. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.00. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 4.31. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/4500/800. 储能装置总储电量（kWh）：; 80.40.. |  |

| 285、江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 智道牌 JSV5030XXYMBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC326534. 外廓尺寸长（mm）：; 5190,5305. 外廓尺寸宽（mm）：; 1860. 外廓尺寸高（mm）：; 1910,1800. 总质量（kg）：; 3100. 整备质量（kg）：; 2030. 最高车速（km/h）：; 115. 续驶里程（km，工况法）：; 320. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.330. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.00. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/4500/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 57.10.. |  |
| --- | --- |
| 286、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK5040XXYEV14纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC327355. 外廓尺寸长（mm）：; 5960. 外廓尺寸宽（mm）：; 1995. 外廓尺寸高（mm）：; 2650. 总质量（kg）：; 4490. 整备质量（kg）：; 2870. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 275. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.341. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 123.06. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 110/4000/800. 储能装置总储电量（kWh）：; 77.44.. |  |

| 287、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040TXSZ2BEV纯电动洗扫车 车辆基本信息; 配置ID： NC331556. 外廓尺寸长（mm）：; 5530. 外廓尺寸宽（mm）：; 1760. 外廓尺寸高（mm）：; 2400,2495. 总质量（kg）：; 4490. 整备质量（kg）：; 4070. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，等速法）：; 330. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 5.23. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 75/3500/650. 储能装置总储电量（kWh）：; 81.95.. |  |
| --- | --- |
| 288、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040XTYZ1BEV纯电动密闭式桶装垃圾车 车辆基本信息; 配置ID： NC332248. 外廓尺寸长（mm）：; 5950. 外廓尺寸宽（mm）：; 1950. 外廓尺寸高（mm）：; 2330. 总质量（kg）：; 4490. 整备质量（kg）：; 3000,3180. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，等速法）：; 275. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.296,0.336. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 75/3500/650. 储能装置总储电量（kWh）：; 58.53.. |  |

| 289、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180TDYZ0BEV纯电动多功能抑尘车 车辆基本信息; 配置ID： NC332301. 外廓尺寸长（mm）：; 9370. 外廓尺寸宽（mm）：; 2510. 外廓尺寸高（mm）：; 3970,3800. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12360. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 350. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.40. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 4.11. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 272.25.. |  |
| --- | --- |
| 290、河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5073XLCBEV纯电动冷藏车 车辆基本信息; 配置ID： NC320774. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2200. 外廓尺寸高（mm）：; 3055. 总质量（kg）：; 7490. 整备质量（kg）：; 4280. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，等速法）：; 205. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.212. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.51. 储能装置种类：; 锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 110/3500/1200. 储能装置总储电量（kWh）：; 79.72.. |  |

| 291、河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5182GQXBEV纯电动清洗车 车辆基本信息; 配置ID： NC321546. 外廓尺寸长（mm）：; 9140,8140. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 2850. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 9325. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，等速法）：; 220. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 133.90. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 3.71. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/2400/2950. 储能装置总储电量（kWh）：; 201.60.. |  |
| --- | --- |
| 292、河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5182TDYBEV纯电动多功能抑尘车 车辆基本信息; 配置ID： NC321741. 外廓尺寸长（mm）：; 8935. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3730. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10210. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，等速法）：; 220. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 133.90. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 3.71. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/2400/2950. 储能装置总储电量（kWh）：; 201.60.. |  |

| 293、湖北东润汽车有限公司 东润牌 WSH5030XSHBEV纯电动售货车 车辆基本信息; 配置ID： NC332504. 外廓尺寸长（mm）：; 4780. 外廓尺寸宽（mm）：; 1650. 外廓尺寸高（mm）：; 2180,2400,2660. 总质量（kg）：; 2510. 整备质量（kg）：; 1520. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，工况法）：; 280. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.26. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 5.06. 储能装置种类：; 三元材料电池(镍钴锰酸锂电池). 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/8000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 42.34.. |  |
| --- | --- |
| 294、湖北东润汽车有限公司 东润牌 WSH5040XLCBEV纯电动冷藏车 车辆基本信息; 配置ID： NC330866. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2000,2100. 外廓尺寸高（mm）：; 2950,3050. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3015. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 285. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.336. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 119.12. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 90/3800/800. 储能装置总储电量（kWh）：; 82.43.. |  |

| 295、武汉客车制造股份有限公司 华中牌 WH6110GBEV1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC331117. 外廓尺寸长（mm）：; 10550. 外廓尺寸宽（mm）：; 2530. 外廓尺寸高（mm）：; 3030,3180. 总质量（kg）：; 17300. 整备质量（kg）：; 10100,9800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 270. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.144,0.138. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.80,11.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.30,141.43. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 250/3500/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 151.00.. |  |
| --- | --- |
| 296、襄阳九州汽车有限公司 九州牌 SYC5040XLCBEVT1纯电动冷藏车 车辆基本信息; 配置ID： NC314337. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 1995. 外廓尺寸高（mm）：; 2867. 总质量（kg）：; 4490. 整备质量（kg）：; 2900. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 295. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.290. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.04. 储能装置种类：; 磷酸铁锂动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/4000/780. 储能装置总储电量（kWh）：; 79.87.. |  |

| 297、大汉汽车集团有限公司 大汉牌 CKY6106BEV01纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC326223. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2490. 外廓尺寸高（mm）：; 3280,3150. 总质量（kg）：; 17000. 整备质量（kg）：; 10100;10500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 275. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.146. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.60,10.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 157.10.. |  |
| --- | --- |
| 298、大汉汽车集团有限公司 大汉牌 CKY6110BEV01纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC326453. 外廓尺寸长（mm）：; 10900. 外廓尺寸宽（mm）：; 2540. 外廓尺寸高（mm）：; 3470,3340. 总质量（kg）：; 16900. 整备质量（kg）：; 11400,11000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 240. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.200. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.90,10.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/7500/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 162.30.. |  |

| 299、大汉汽车集团有限公司 大汉牌 CKY6801BEV01纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC326409. 外廓尺寸长（mm）：; 8040. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 3000,3150. 总质量（kg）：; 12000. 整备质量（kg）：; 7100,7400. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 220. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.146. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.10,8.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 93.70.. |  |
| --- | --- |
| 300、大汉汽车集团有限公司 大汉牌 CKY6801BEV02纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC329938. 外廓尺寸长（mm）：; 8040. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 3000,3150. 总质量（kg）：; 12100. 整备质量（kg）：; 7200,7500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 240. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.147. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.80,10.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 111.22.. |  |

| 301、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5040CTYSHBEV纯电动桶装垃圾运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC332906. 外廓尺寸长（mm）：; 5160,4960. 外廓尺寸宽（mm）：; 1850,1930. 外廓尺寸高（mm）：; 1990. 总质量（kg）：; 4300. 整备质量（kg）：; 2340. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 230. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.214. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.65. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 75/5000/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 48.80.. |  |
| --- | --- |
| 302、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5041ZZZSHBEV纯电动自装卸式垃圾车 车辆基本信息; 配置ID： NC332349. 外廓尺寸长（mm）：; 4690. 外廓尺寸宽（mm）：; 1910. 外廓尺寸高（mm）：; 2170. 总质量（kg）：; 4300. 整备质量（kg）：; 2400. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 230. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.221. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.65. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 75/5000/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 48.80.. |  |

| 303、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5100CTYSHBEV纯电动桶装垃圾运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC325118. 外廓尺寸长（mm）：; 7678. 外廓尺寸宽（mm）：; 2140. 外廓尺寸高（mm）：; 2420. 总质量（kg）：; 9995. 整备质量（kg）：; 6180. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，等速法）：; 311. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.242. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 117.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 161.20.. |  |
| --- | --- |
| 304、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ5080XXYFCEV燃料电池厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC332708. 外廓尺寸长（mm）：; 6800. 外廓尺寸宽（mm）：; 2200. 外廓尺寸高（mm）：; 2840. 总质量（kg）：; 7985. 整备质量（kg）：; 4315. 最高车速（km/h）：; 85. 燃料种类：; 燃料电池. 续驶里程（km，等速法）：; 90(氢系统不工作),350(氢系统工作). 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：; 广东国鸿重塑能源科技有限公司. 燃料电池系统额定功率（kW）：; 32. 燃料电池系统峰值功率（kW）：; 32.8.. |  |

| 305、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6120FCEVG燃料电池低入口城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC277536. 外廓尺寸长（mm）：; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3550. 总质量（kg）：; 17900. 整备质量（kg）：; 12500. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; 氢气. 续驶里程（km，等速法）：; 45(氢系统不工作),415(氢系统工作). 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：; 广东国鸿重塑能源科技有限公司. 燃料电池系统额定功率（kW）：; 92(46×2). 燃料电池系统峰值功率（kW）：; 95(47.5×2).. |  |
| --- | --- |
| 306、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6850BEVG2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332717. 外廓尺寸长（mm）：; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2490. 外廓尺寸高（mm）：; 3090. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 8700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 450. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.175. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/3500/2100. 储能装置总储电量（kWh）：; 218.54.. |  |

| 307、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6850BEVG3纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332723. 外廓尺寸长（mm）：; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2490. 外廓尺寸高（mm）：; 3090. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 8700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 450. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.174. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 18.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/3500/2100. 储能装置总储电量（kWh）：; 220.71.. |  |
| --- | --- |
| 308、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6851BEVG2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332726. 外廓尺寸长（mm）：; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2490. 外廓尺寸高（mm）：; 3150. 总质量（kg）：; 13500. 整备质量（kg）：; 7800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 225. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.141. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.10. 储能装置种类：; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 100.87.. |  |

| 309、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6851BEVG3纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC332734. 外廓尺寸长（mm）：; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2490. 外廓尺寸高（mm）：; 3150. 总质量（kg）：; 13500. 整备质量（kg）：; 7800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 225. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.143. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.10. 储能装置种类：; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 三相永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/3500/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 100.87.. |  |
| --- | --- |
| 310、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6860FCEVG燃料电池城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC219366. 外廓尺寸长（mm）：; 8645. 外廓尺寸宽（mm）：; 2490. 外廓尺寸高（mm）：; 3300. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 8590. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; 燃料电池. 续驶里程（km，等速法）：; 308(氢系统工作). 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：; 广东国鸿重塑能源科技有限公司. 燃料电池系统额定功率（kW）：; 30. 燃料电池系统峰值功率（kW）：; 30.6.. |  |

| 311、珠海市广通客车有限公司 广客牌 GTZ6819BEVB2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC326616. 外廓尺寸长（mm）：; 8190. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 3200. 总质量（kg）：; 11000. 整备质量（kg）：; 7100. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 265. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.167. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.50,140.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 108.90.. |  |
| --- | --- |
| 312、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6861GBEV1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC327493. 外廓尺寸长（mm）：; 8560. 外廓尺寸宽（mm）：; 2410. 外廓尺寸高（mm）：; 3080,2910. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 8300,8050. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 213. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 8.90,9.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.19,138.13. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/2700/2150. 储能装置总储电量（kWh）：; 100.70.. |  |

| 313、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6861GBEV2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC327480. 外廓尺寸长（mm）：; 8560. 外廓尺寸宽（mm）：; 2410. 外廓尺寸高（mm）：; 3080,2910. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 9100,8850. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 420. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.193. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13,140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/2700/2150. 储能装置总储电量（kWh）：; 222.45.. |  |
| --- | --- |
| 314、中山市顺达客车有限公司 上佳牌 HA6805BEVB纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC302320. 外廓尺寸长（mm）：; 8005. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 3100. 总质量（kg）：; 11200. 整备质量（kg）：; 7300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 275. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.209. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.39. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3000/1600. 储能装置总储电量（kWh）：; 124.72.. |  |

| 315、广东顺肇专用汽车制造有限公司 顺肇牌 SZP5032XXYGC1BEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC327585. 外廓尺寸长（mm）：; 4615,4815. 外廓尺寸宽（mm）：; 1580. 外廓尺寸高（mm）：; 2500,2560. 总质量（kg）：; 2995. 整备质量（kg）：; 1800. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，工况法）：; 210. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.320. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.40. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池. 驱动电机类型：; 三相交流电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 45/4700/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 43.72.. |  |
| --- | --- |
| 316、广东顺肇专用汽车制造有限公司 顺肇牌 SZP5032ZXXGC1BEV纯电动车厢可卸式垃圾车 车辆基本信息; 配置ID： NC328056. 外廓尺寸长（mm）：; 4270. 外廓尺寸宽（mm）：; 1580. 外廓尺寸高（mm）：; 1910. 总质量（kg）：; 3300. 整备质量（kg）：; 1780. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，工况法）：; 210. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.247. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.40. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池. 驱动电机类型：; 三相交流电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 45/4700/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 43.72.. |  |

| 317、广西玉柴专用汽车有限公司 玉柴专汽牌 NZ5045XXYEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC319561. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 1980. 外廓尺寸高（mm）：; 2930. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2900. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 310. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.349. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 139.70. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4500/850. 储能装置总储电量（kWh）：; 97.80.. |  |
| --- | --- |
| 318、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB21纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC335517. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3060. 总质量（kg）：; 16500. 整备质量（kg）：; 11300,11750. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 564. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.194. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 18.80,18.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 250/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 314.14.. |  |

| 319、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB22纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC335564. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3060. 总质量（kg）：; 17700. 整备质量（kg）：; 10700,11300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 387. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.146. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.40,13.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 三相永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 220/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 218.54.. |  |
| --- | --- |
| 320、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB11纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC335777. 外廓尺寸长（mm）：; 8090. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2920,3050. 总质量（kg）：; 13200. 整备质量（kg）：; 7600,7900. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 220. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.142. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.70,9.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.19,138.13. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/7500/750. 储能装置总储电量（kWh）：; 100.70.. |  |

| 321、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB12纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC335814. 外廓尺寸长（mm）：; 8090. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2920,3050. 总质量（kg）：; 13200. 整备质量（kg）：; 7600,7900. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 259. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.145. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.10,10.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50,140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 三相永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/3500/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 120.98.. |  |
| --- | --- |
| 322、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB9纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC335713. 外廓尺寸长（mm）：; 8090. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2920,3050. 总质量（kg）：; 12200. 整备质量（kg）：; 7600,7900. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 255. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.185. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.10,10.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50,140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 130/3000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 120.98.. |  |

| 323、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6859BEVB4纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC335374. 外廓尺寸长（mm）：; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3060. 总质量（kg）：; 13200. 整备质量（kg）：; 8800,9300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 461. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.195. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/1800. 储能装置总储电量（kWh）：; 218.54.. |  |
| --- | --- |
| 324、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6859BEVB5纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC335111. 外廓尺寸长（mm）：; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3060. 总质量（kg）：; 14500. 整备质量（kg）：; 8800,9300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 473. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.147. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.50,16.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 三相永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 220/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 218.54.. |  |

| 325、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6859BEVB8纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC335436. 外廓尺寸长（mm）：; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3060. 总质量（kg）：; 13200. 整备质量（kg）：; 8500,9000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 285. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.181. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.90,10.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.52,140.34. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/750. 储能装置总储电量（kWh）：; 131.04.. |  |
| --- | --- |
| 326、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6859BEVB9纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC335137. 外廓尺寸长（mm）：; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3060. 总质量（kg）：; 13500. 整备质量（kg）：; 8800,9300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 468. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.183. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.50,16.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步牵引电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/3000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 218.54.. |  |

| 327、重庆瑞驰汽车实业有限公司 瑞驰牌 CRC5030XYZC-LBEV纯电动邮政车 车辆基本信息; 配置ID： NC328322. 外廓尺寸长（mm）：; 4500. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 2200. 总质量（kg）：; 2600. 整备质量（kg）：; 1530. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 290. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.297(主减速比 10.5);0.290(主减速比 9.92). 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 123.50. 储能装置种类：; 锰酸锂动力电池. 驱动电机类型：; 交流永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/9000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 41.40.. |  |
| --- | --- |
| 328、重庆瑞驰汽车实业有限公司 瑞驰牌 CRC5032XXYD-LBEV纯电动封闭货车 车辆基本信息; 配置ID： NC326836. 外廓尺寸长（mm）：; 4500. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 1985. 总质量（kg）：; 2600. 整备质量（kg）：; 1570. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 290. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.313. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 122.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂动力电池. 驱动电机类型：; 交流永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/9000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 43.59.. |  |

| 329、重庆瑞驰汽车实业有限公司 瑞驰牌 CRC5034XXYD-LBEV纯电动封闭货车 车辆基本信息; 配置ID： NC328041. 外廓尺寸长（mm）：; 4500. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 1985. 总质量（kg）：; 2600. 整备质量（kg）：; 1500. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 295. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.285(主减速比 10.5);0.282(主减速比 9.92). 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.10. 储能装置种类：; 三元锂动力电池. 驱动电机类型：; 交流永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/9000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 42.04.. |  |
| --- | --- |
| 330、重庆穗通新能源汽车制造有限公司 穗通牌 YST5040XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC333926. 外廓尺寸长（mm）：; 5980. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 2850. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3100. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 350. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.337. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/4000/1100. 储能装置总储电量（kWh）：; 82.40.. |  |

| 331、四川国宏汽车有限公司 乐达牌 LSK5040XXYEV0纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC299471. 外廓尺寸长（mm）：; 5940. 外廓尺寸宽（mm）：; 1990. 外廓尺寸高（mm）：; 2800. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2990. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 350. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.296. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.00. 储能装置种类：; 三元锂离子动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/6000/350. 储能装置总储电量（kWh）：; 79.72.. |  |
| --- | --- |
| 332、四川国宏汽车有限公司 乐达牌 LSK6110GPHEV50插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC255321. 外廓尺寸长（mm）：; 10550. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3516. 总质量（kg）：; 16500. 整备质量（kg）：; 11800. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; NG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 可外接充电. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 60. 发动机生产企业：; 潍柴动力西港（潍坊）新能源发动机有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 6750/155. 发动机型号：; WP6NG210E50. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 6.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3500/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 49.92.. |  |

| 333、四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG6103CBEV1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC329559. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3340. 总质量（kg）：; 17900. 整备质量（kg）：; 10600,11000. 最高车速（km/h）：; 69. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.163. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.40,9.10. 快充倍率：; 5.37C. 储能装置种类：; 超级电容器. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 230/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 35.00.. |  |
| --- | --- |
| 334、四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG6120CBEV1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC232855. 外廓尺寸长（mm）：; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3680. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 11700,11400. 最高车速（km/h）：; 69. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.193. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 8.10,8.30. 快充倍率：; 6.42C. 储能装置种类：; 超级电容. 驱动电机类型：; 交流异步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/10000/530. 储能装置总储电量（kWh）：; 25.00.. |  |

| 335、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5032ZXXGC1BEV纯电动车厢可卸式垃圾车 车辆基本信息; 配置ID： NC326427. 外廓尺寸长（mm）：; 4270. 外廓尺寸宽（mm）：; 1580. 外廓尺寸高（mm）：; 1910. 总质量（kg）：; 3300. 整备质量（kg）：; 1780. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，工况法）：; 210. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.255. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.40. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池. 驱动电机类型：; 三相交流电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 45/4700/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 43.72.. |  |
| --- | --- |
| 336、贵州长江汽车有限公司 贵州牌 GK5041XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC330325. 外廓尺寸长（mm）：; 5988. 外廓尺寸宽（mm）：; 2130. 外廓尺寸高（mm）：; 2870,2970. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2900. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 250. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.344. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.28. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/6000/380. 储能装置总储电量（kWh）：; 78.83.. |  |

| 337、贵州长江汽车有限公司 贵州牌 GK6851GBEV2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC327320. 外廓尺寸长（mm）：; 8500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2380. 外廓尺寸高（mm）：; 3040,3200. 总质量（kg）：; 12500. 整备质量（kg）：; 7200,7450. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 315. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.132. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.70,10.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/3500/2100. 储能装置总储电量（kWh）：; 109.27.. |  |
| --- | --- |
| 338、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6120PDABEV04纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC210021. 外廓尺寸长（mm）：; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3090,2920,3240,3070. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12150,11940. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 390. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.165,0.160. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.40,16.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.17,137.27. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/9050/580. 储能装置总储电量（kWh）：; 258.04.. |  |

| 339、云南航天神州汽车有限公司 神州牌 YH5020XSHBEV纯电动售货车 车辆基本信息; 配置ID： NC190430. 外廓尺寸长（mm）：; 5035. 外廓尺寸宽（mm）：; 1760. 外廓尺寸高（mm）：; 2490. 总质量（kg）：; 2320. 整备质量（kg）：; 1860. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 260. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 117.90. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 7.80. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 55/6000/260. 储能装置总储电量（kWh）：; 45.50.. |  |
| --- | --- |
| 340、云南航天神州汽车有限公司 神州牌 YH5022XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC186304. 外廓尺寸长（mm）：; 4495. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 1990. 总质量（kg）：; 2190. 整备质量（kg）：; 1560. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，工况法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.350. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 119.40. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 55/6000/260. 储能装置总储电量（kWh）：; 38.90.. |  |

| 341、云南航天神州汽车有限公司 神州牌 YH5024XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC328286. 外廓尺寸长（mm）：; 4495. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 1990. 总质量（kg）：; 2510. 整备质量（kg）：; 1520. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 300. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.330. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 70/9000/220. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.59.. |  |
| --- | --- |
| 342、北京和田汽车改装有限公司 长城牌 HTF5048XXYBEVCA42纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC329372. 外廓尺寸长（mm）：; 5998. 外廓尺寸宽（mm）：; 2060,2250. 外廓尺寸高（mm）：; 2905,3105. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2995. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 330. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.333. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 122.90,126.60. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 92.16.. |  |

| 二、变更扩展车型 注：*表示当批发生变更或扩展的配置 1、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYKBEV纯电动厢式运输车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC244492 *. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2120,2240. 外廓尺寸高（mm）：; 2890,3090. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3010. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 275. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.347. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.97. 储能装置种类：; 磷酸铁锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/3500/955. 储能装置总储电量（kWh）：; 94.46.. |  |
| --- | --- |

| 2、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-17纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC317906 *; 配置ID： NC260295 *. 外廓尺寸长（mm）：; 8540; 8540. 外廓尺寸宽（mm）：; 2450; 2450. 外廓尺寸高（mm）：; 3100,3000; 3100,3000. 总质量（kg）：; 13700; 13700. 整备质量（kg）：; 8400,8700; 8400,8700. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 285; 285. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.193; 0.194. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.10,13.60; 13.80,13.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.30,141.20; 140.70,140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3000/1600; 135/3000/1600. 储能装置总储电量（kWh）：; 167.54; 167.54.. |  |
| --- | --- |
| 3、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-18纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC316864 *; 配置ID： NC260196 *. 外廓尺寸长（mm）：; 8005; 8005. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 3000,3100; 3000,3100. 总质量（kg）：; 11200; 11200. 整备质量（kg）：; 6900,7100; 6900,7100. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 235; 235. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.195; 0.195. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.40,11.10; 11.30,11.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.80,140.10; 140.70,140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/4500/1000; 150/4500/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 111.22; 111.22.. |  |

| 4、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-19纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC304781 *; 配置ID： NC266268. 外廓尺寸长（mm）：; 8005; 8005. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 3000,3100; 3000,3100. 总质量（kg）：; 11200; 11200. 整备质量（kg）：; 6900,7100; 6900,7100. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 260; 220. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.183; 0.193. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.70,10.40; 9.40,9.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 136.00; 142.10. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 95/3500/1300; 95/3500/1300. 储能装置总储电量（kWh）：; 100.16; 91.64.. |  |
| --- | --- |
| 5、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123EVCA-43纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC304853 *; 配置ID： NC260693 *. 外廓尺寸长（mm）：; 12000; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3100,3200,3250; 3100,3200,3250. 总质量（kg）：; 18000; 18000. 整备质量（kg）：; 11300,11800; 11300,11800. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 240; 210. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.185; 0.193. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.70,9.30; 8.50,8.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 136.00; 140.80. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/2800; 150/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 151.55; 136.39.. |  |

| 6、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV18纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC304847 *; 配置ID： NC238712. 外廓尺寸长（mm）：; 10500; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3265; 3050,3265. 总质量（kg）：; 18000; 16500. 整备质量（kg）：; 10000,10500; 10000,10500. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 335; 335. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149; 0.169. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.80; 16.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.30,135.10; 117.21. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3100/2100; 200/3100/2100. 储能装置总储电量（kWh）：; 210.74; 188.16.. |  |
| --- | --- |
| 7、浙江豪情汽车制造有限公司 领克牌 JL6453PHEV08插电式混合动力多用途乘用车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC257494 *. 外廓尺寸长（mm）：; 4512. 外廓尺寸宽（mm）：; 1857. 外廓尺寸高（mm）：; 1673. 总质量（kg）：; 2250. 整备质量（kg）：; 1769. 最高车速（km/h）：; 210. 燃料种类：; 汽油/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：; 51. 发动机生产企业：; 浙江吉利罗佑发动机有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 1477/132. 发动机型号：; JLH-3G15TD. 节油率水平（%）：; 40.90. 燃料消耗量（L/100km，B状态）：; 5.20. 储能装置种类：; 镍钴锰三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/11500/160.. |  |

| 8、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125FCEVG3燃料电池城市客车 （第6批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC243426. 外廓尺寸长（mm）：; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3400. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12400,12900,13180. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; 氢气. 续驶里程（km，等速法）：; 500. 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：; 北京亿华通科技股份有限公司. 燃料电池系统额定功率（kW）：; 30.5. 燃料电池系统峰值功率（kW）：; 31.. |  |
| --- | --- |
| 9、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125FCEVG5燃料电池城市客车 （第6批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC253338. 外廓尺寸长（mm）：; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3400. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12750,13100,13550. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; 氢气. 续驶里程（km，等速法）：; 600. 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：; 北京亿华通科技股份有限公司. 燃料电池系统额定功率（kW）：; 60. 燃料电池系统峰值功率（kW）：; 61.. |  |

| 10、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7003AEBEV纯电动轿车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC278488 *. 外廓尺寸长（mm）：; 4740. 外廓尺寸宽（mm）：; 1820. 外廓尺寸高（mm）：; 1515,1530. 总质量（kg）：; 2025. 整备质量（kg）：; 1650. 最高车速（km/h）：; 145. 30分钟最高车速（km/h）：; 120. 续驶里程（km，工况法）：; 405. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 150.50. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.80. 储能装置种类：; 锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/12000/245.. |  |
| --- | --- |
| 11、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC5021XXYLAD01BEV纯电动封闭货车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC326996 *; 配置ID： NC326995 *; 配置ID： NC299073 *. 外廓尺寸长（mm）：; 4040; 4040; 4040. 外廓尺寸宽（mm）：; 1645; 1645; 1645. 外廓尺寸高（mm）：; 1910; 1910; 1910. 总质量（kg）：; 2325; 2325; 2325. 整备质量（kg）：; 1295; 1295; 1295. 最高车速（km/h）：; 80; 80; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 260; 260; 260. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.282; 0.282; 0.282. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 122.40; 122.40; 122.40. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/9000/225; 60/9000/220; 60/9000/225. 储能装置总储电量（kWh）：; 37.74; 37.74; 37.74.. |  |

| 12、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6100URBEV4纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC203111 *. 外廓尺寸长（mm）：; 10450. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3265. 总质量（kg）：; 16100. 整备质量（kg）：; 9900. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 225. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.210. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 127.60,123.60. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2600/2900. 储能装置总储电量（kWh）：; 141.31.. |  |
| --- | --- |
| 13、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL5040XXYBEV纯电动厢式运输车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC243195 *. 外廓尺寸长（mm）：; 5960. 外廓尺寸宽（mm）：; 1995. 外廓尺寸高（mm）：; 2650. 总质量（kg）：; 4490. 整备质量（kg）：; 2900. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 290. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.317. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 125.00. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 130/5000/750. 储能装置总储电量（kWh）：; 71.10.. |  |

| 14、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6110LRBEV3纯电动客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC231058 *. 外廓尺寸长（mm）：; 10990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3300. 总质量（kg）：; 15000. 整备质量（kg）：; 9700. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.182. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 127.60,123.60. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 三相交流同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/3200/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 141.30.. |  |
| --- | --- |
| 15、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6800LRBEV2纯电动客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC285494 *. 外廓尺寸长（mm）：; 8045. 外廓尺寸宽（mm）：; 2185. 外廓尺寸高（mm）：; 2750. 总质量（kg）：; 9000. 整备质量（kg）：; 5400. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 300. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.195. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 145.90,145.61. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 136/3500/1870. 储能装置总储电量（kWh）：; 102.47.. |  |

| 16、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL5030XXYBEV2纯电动厢式运输车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC224348 *. 外廓尺寸长（mm）：; 5300. 外廓尺寸宽（mm）：; 1700. 外廓尺寸高（mm）：; 2050,2250. 总质量（kg）：; 3450. 整备质量（kg）：; 2050. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 180. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.293. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.50. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 87/5200/490. 储能装置总储电量（kWh）：; 45.40.. |  |
| --- | --- |
| 17、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6110LRBEV4纯电动客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC279979 *. 外廓尺寸长（mm）：; 10990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3600. 总质量（kg）：; 17700. 整备质量（kg）：; 11000. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.177. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 146.29,145.40,145.31. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 三相交流同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/3200/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 168.16.. |  |

| 18、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6660URBEV纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC284811 *. 外廓尺寸长（mm）：; 6630. 外廓尺寸宽（mm）：; 2160. 外廓尺寸高（mm）：; 2830. 总质量（kg）：; 8900. 整备质量（kg）：; 5000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 210. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.169. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 145.47. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 110/3600/1200. 储能装置总储电量（kWh）：; 78.83.. |  |
| --- | --- |
| 19、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6850URBEV纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC298993 *. 外廓尺寸长（mm）：; 8490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 2940,3100. 总质量（kg）：; 13700. 整备质量（kg）：; 8050. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 270. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.180. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 146.29,145.31. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 130/2600/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 152.40.. |  |

| 20、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL5040XDWBEV纯电动流动服务车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC243321 *. 外廓尺寸长（mm）：; 5960. 外廓尺寸宽（mm）：; 1995. 外廓尺寸高（mm）：; 2650. 总质量（kg）：; 4490. 整备质量（kg）：; 3200. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 300. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 127.96. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 6.61. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4000/745. 储能装置总储电量（kWh）：; 75.00.. |  |
| --- | --- |
| 21、河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM7000BEVA4纯电动轿车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC298249 *. 外廓尺寸长（mm）：; 3675,3749. 外廓尺寸宽（mm）：; 1655. 外廓尺寸高（mm）：; 1575. 总质量（kg）：; 1445. 整备质量（kg）：; 1145. 最高车速（km/h）：; 105. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 306. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.40. 储能装置种类：; 锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 42/8200/150.. |  |

| 22、兰州知豆电动汽车有限公司 知豆牌 LZD7001BEV13纯电动轿车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC298353 *; 配置ID： NC298255 *. 外廓尺寸长（mm）：; 2806; 2806. 外廓尺寸宽（mm）：; 1540; 1540. 外廓尺寸高（mm）：; 1555; 1555. 总质量（kg）：; 1010; 1010. 整备质量（kg）：; 860; 860. 最高车速（km/h）：; 100; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 255; 255. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 147.00; 147.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 10.60; 10.50. 储能装置种类：; 三元锂离子动力电池; 三元锂离子动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 30/7200/90; 30/7250/85.. |  |
| --- | --- |
| 23、云南航天神州汽车有限公司 神州牌 YH6801BEV-A纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC201574 *. 外廓尺寸长（mm）：; 8030. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 2765,2650. 总质量（kg）：; 9800. 整备质量（kg）：; 5550,5350. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 300. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.164. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 118.11. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/650. 储能装置总储电量（kWh）：; 96.77.. |  |