| 新能源汽车推广应用推荐车型目录 （2018 年 第 6 批） 一、新发布车型 1、一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6440EVH2纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC310725. 外廓尺寸长（mm）：; 4405. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 1910. 总质量（kg）：; 2350. 整备质量（kg）：; 1620. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 260. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 122.98. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 15.55. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/10000/220.. |  |
| --- | --- |
| 2、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XLCCBEV纯电动冷藏车 车辆基本信息; 配置ID： NC314355. 外廓尺寸长（mm）：; 4150. 外廓尺寸宽（mm）：; 1620. 外廓尺寸高（mm）：; 2095. 总质量（kg）：; 2550. 整备质量（kg）：; 1650. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，工况法）：; 255. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.340. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 116.91. 储能装置种类：; 三元材料锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 45/7500/205. 储能装置总储电量（kWh）：; 43.22.. |  |

| 3、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XXYABEV3纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC289052. 外廓尺寸长（mm）：; 4495. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 1990. 总质量（kg）：; 2520. 整备质量（kg）：; 1480. 最高车速（km/h）：; 110. 续驶里程（km，工况法）：; 320. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.260. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.40. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/8000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 45.60.. |  |
| --- | --- |
| 4、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYKBEV3纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC314322. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 2890,3090. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2995. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 330. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.327. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.30. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 110/4500/800. 储能装置总储电量（kWh）：; 87.60.. |  |

| 5、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYKBEV6纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC313232. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 2890,3090. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3210. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 345. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.350. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 117.76. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/3600/955. 储能装置总储电量（kWh）：; 86.01.. |  |
| --- | --- |
| 6、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYKBEV7纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC313993. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 2890,3090. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2995. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 330. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.320. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.57. 储能装置种类：; 锰酸锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/3600/955. 储能装置总储电量（kWh）：; 86.40.. |  |

| 7、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYKBEV8纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC316125. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2110,2230. 外廓尺寸高（mm）：; 2890,3090. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3210. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 330. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.204. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/3600/955. 储能装置总储电量（kWh）：; 82.43.. |  |
| --- | --- |
| 8、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5032XXYTBEV1纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC313050. 外廓尺寸长（mm）：; 5280,5620,5820. 外廓尺寸宽（mm）：; 1820. 外廓尺寸高（mm）：; 2150,2570,2670. 总质量（kg）：; 3495. 整备质量（kg）：; 2120,2250. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，工况法）：; 215. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.307,0.347. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.08. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4500/420. 储能装置总储电量（kWh）：; 54.60.. |  |

| 9、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV30纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC312740. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2020,2100,2200. 外廓尺寸高（mm）：; 2950,3080,3130. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2960,3110. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 310. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.347,0.313. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70. 储能装置种类：; 多元复合锂离子动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 125/6000/380. 储能装置总储电量（kWh）：; 87.50.. |  |
| --- | --- |
| 10、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV38纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC313386. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2200. 外廓尺寸高（mm）：; 2890,3120. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2960. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.339. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.97. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4000/850. 储能装置总储电量（kWh）：; 85.60.. |  |

| 11、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV39纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC313246. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100,2200. 外廓尺寸高（mm）：; 2950,3080,3130. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2950. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 260. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.329. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 85/6000/320. 储能装置总储电量（kWh）：; 77.80.. |  |
| --- | --- |
| 12、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6100CACBEV2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC320424. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3040,3170. 总质量（kg）：; 17000. 整备质量（kg）：; 10800,11100. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 390. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.139. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.77,138.05. 储能装置种类：; 磷酸铁锂动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/2400/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 189.23.. |  |

| 13、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6800CACBEV13纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC320478. 外廓尺寸长（mm）：; 8050. 外廓尺寸宽（mm）：; 2260. 外廓尺寸高（mm）：; 2875,3050. 总质量（kg）：; 11000. 整备质量（kg）：; 6250,6500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 330. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.10,140.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 125/3000/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 133.63.. |  |
| --- | --- |
| 14、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6850CACBEV1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC320454. 外廓尺寸长（mm）：; 8470. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 2960,3140. 总质量（kg）：; 12500. 整备质量（kg）：; 7400,7550. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 410. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.136. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 150.55,150.75,150.65. 储能装置种类：; 磷酸铁锂动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 127/2600/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 162.90.. |  |

| 15、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000F1A2BEV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC313327. 外廓尺寸长（mm）：; 4530. 外廓尺寸宽（mm）：; 1730. 外廓尺寸高（mm）：; 1490. 总质量（kg）：; 1780. 整备质量（kg）：; 1350. 最高车速（km/h）：; 115. 30分钟最高车速（km/h）：; 105. 续驶里程（km，工况法）：; 305. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 148.57. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 12.30. 储能装置种类：; 三元材料锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 45/4500/200.. |  |
| --- | --- |
| 16、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5035XXYEV2纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC314694. 外廓尺寸长（mm）：; 4495. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 1890. 总质量（kg）：; 2500. 整备质量（kg）：; 1470. 最高车速（km/h）：; 128. 续驶里程（km，工况法）：; 360. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.269. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 152.90. 储能装置种类：; 三元锂锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 80/8500/240. 储能装置总储电量（kWh）：; 52.92.. |  |

| 17、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5042TYHEV-H1纯电动路面养护车 车辆基本信息; 配置ID： NC313755. 外廓尺寸长（mm）：; 5610. 外廓尺寸宽（mm）：; 1870. 外廓尺寸高（mm）：; 2100. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3190. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 280. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 123.70. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 5.67. 储能装置种类：; 三元锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4600/700. 储能装置总储电量（kWh）：; 66.60.. |  |
| --- | --- |
| 18、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5042ZXXEV-H1纯电动车厢可卸式垃圾车 车辆基本信息; 配置ID： NC314275. 外廓尺寸长（mm）：; 4870. 外廓尺寸宽（mm）：; 1780. 外廓尺寸高（mm）：; 2040. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2480. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.216. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 123.70. 储能装置种类：; 三元锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4600/700. 储能装置总储电量（kWh）：; 66.60.. |  |

| 19、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5049CCYEV1纯电动仓栅式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC249311. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2150,2300,2400. 外廓尺寸高（mm）：; 2900,3100,3300. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2995. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 260. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.316. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 116.80. 储能装置种类：; 三元材料锂离子(NCM). 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4200/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 83.20.. |  |
| --- | --- |
| 20、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5049XLCEV1纯电动冷藏车 车辆基本信息; 配置ID： NC253424. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2080,2280,2380. 外廓尺寸高（mm）：; 2980,3080,3280,3480. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3140. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 260. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.350. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 116.80. 储能装置种类：; 三元材料锂离子（NCM）. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4200/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 83.20.. |  |

| 21、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5049XYZEV1纯电动邮政车 车辆基本信息; 配置ID： NC224894. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2200. 外廓尺寸高（mm）：; 2920,3020. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3140. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 260. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.350. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 116.80. 储能装置种类：; NCM. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4200/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 83.20.. |  |
| --- | --- |
| 22、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105CHEVCA-12插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC314810. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3100,3200,3250. 总质量（kg）：; 16550. 整备质量（kg）：; 10900,11200,11500. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; 柴油/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 80. 发动机生产企业：; 广西玉柴机器股份有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 6870/147. 发动机型号：; YC6JA200-50. 燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：; 14.80. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 3.30,3.20,3.10. 节油率水平（%）：; 60.50. 储能装置种类：; 锰酸锂离子动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/6000/1200. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.45.. |  |

| 23、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123SHEVCA-5插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC312588. 外廓尺寸长（mm）：; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3250,3300. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12700,13100,13600. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; NG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 60. 发动机生产企业：; 广西玉柴机器股份有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 4156/93. 发动机型号：; YCS04140N-53. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 7.20,7.00,6.70. 储能装置种类：; 钛酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/7500/900. 储能装置总储电量（kWh）：; 38.64.. |  |
| --- | --- |
| 24、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6128SHEVCA-3插电式混合动力双层城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC314129. 外廓尺寸长（mm）：; 12350. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3980,4120. 总质量（kg）：; 23800. 整备质量（kg）：; 16600. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; LNG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 55. 发动机生产企业：; 广西玉柴机器股份有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 4156/106. 发动机型号：; YCS04160N-53. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 5.60. 储能装置种类：; 钛酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 130/7500/600. 储能装置总储电量（kWh）：; 44.16.. |  |

| 25、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6140CHEVCA插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC313590. 外廓尺寸长（mm）：; 13700. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3100,3200,3250. 总质量（kg）：; 23600. 整备质量（kg）：; 14600,15200. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; LNG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 70. 发动机生产企业：; 广西玉柴机器股份有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 6871/172. 发动机型号：; YCA07260N-53. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 2.50,2.40. 储能装置种类：; 锰酸锂离子动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/10000/600. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.45.. |  |
| --- | --- |
| 26、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6140SHEVCA插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC313549. 外廓尺寸长（mm）：; 13700. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3100,3200,3250. 总质量（kg）：; 23600. 整备质量（kg）：; 14800,15600. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; LNG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 100. 发动机生产企业：; 广西玉柴机器股份有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 4156/106. 发动机型号：; YCS04160N-53. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 4.70,4.50. 储能装置种类：; 锰酸锂离子动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 130/7500/600. 储能装置总储电量（kWh）：; 84.09.. |  |

| 27、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6455EVAA2纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC314345. 外廓尺寸长（mm）：; 4495. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 1890. 总质量（kg）：; 2500. 整备质量（kg）：; 1500. 最高车速（km/h）：; 128. 30分钟最高车速（km/h）：; 128. 续驶里程（km，工况法）：; 360. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 152.90. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.83. 储能装置种类：; 三元锂锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 80/8500/240.. |  |
| --- | --- |
| 28、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6680SHEVCA-1插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC313758. 外廓尺寸长（mm）：; 6845. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 2860. 总质量（kg）：; 8500. 整备质量（kg）：; 6450. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; LNG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 90. 发动机生产企业：; 广西玉柴机器股份有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 2982/60. 发动机型号：; YC4FA80N-53. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 3.90. 储能装置种类：; 锰酸锂离子动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 115/12000/370. 储能装置总储电量（kWh）：; 30.13.. |  |

| 29、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-20纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC316269. 外廓尺寸长（mm）：; 8540. 外廓尺寸宽（mm）：; 2435. 外廓尺寸高（mm）：; 3100,3000. 总质量（kg）：; 13700. 整备质量（kg）：; 8800,9100. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 450. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.195. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.90,17.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3000/1600. 储能装置总储电量（kWh）：; 222.45.. |  |
| --- | --- |
| 30、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851FCEVCH-1燃料电池城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC315602. 外廓尺寸长（mm）：; 8540. 外廓尺寸宽（mm）：; 2435. 外廓尺寸高（mm）：; 3320. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 8800,9100. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; 氢气. 续驶里程（km，等速法）：; 100(氢系统不工作),420,630(氢系统工作). 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：; 广东国洪重塑新能源科技有限公司. 燃料电池系统额定功率（kW）：; 32. 燃料电池系统峰值功率（kW）：; 32.8.. |  |

| 31、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6855SHEVCA插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC312702. 外廓尺寸长（mm）：; 8540. 外廓尺寸宽（mm）：; 2435. 外廓尺寸高（mm）：; 2900,3000,3160. 总质量（kg）：; 12500. 整备质量（kg）：; 8600,9000. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; NG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 110. 发动机生产企业：; 广西玉柴机器股份有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 2982/60. 发动机型号：; YC4FA80N-53. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 6.80,6.50. 储能装置种类：; 锰酸锂离子动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 130/8000/600. 储能装置总储电量（kWh）：; 54.66.. |  |
| --- | --- |
| 32、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5D2-BEV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC310783. 外廓尺寸长（mm）：; 4650. 外廓尺寸宽（mm）：; 1820. 外廓尺寸高（mm）：; 1510. 总质量（kg）：; 2055. 整备质量（kg）：; 1680. 最高车速（km/h）：; 155. 30分钟最高车速（km/h）：; 155. 续驶里程（km，工况法）：; 460. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 144.44. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.80. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/11000/300.. |  |

| 33、长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7001CE02ABEV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC310788. 外廓尺寸长（mm）：; 4445. 外廓尺寸宽（mm）：; 1735. 外廓尺寸高（mm）：; 1567. 总质量（kg）：; 1855. 整备质量（kg）：; 1480. 最高车速（km/h）：; 150. 30分钟最高车速（km/h）：; 140. 续驶里程（km，工况法）：; 360. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.10. 储能装置种类：; 三元锂离子动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/11000/280.. |  |
| --- | --- |
| 34、河北红星汽车制造有限公司 红星牌 HX5020XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC260513. 外廓尺寸长（mm）：; 4430. 外廓尺寸宽（mm）：; 1626. 外廓尺寸高（mm）：; 1930. 总质量（kg）：; 2260. 整备质量（kg）：; 1410. 最高车速（km/h）：; 110. 续驶里程（km，工况法）：; 290. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.340. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.00. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 62/9000/220. 储能装置总储电量（kWh）：; 41.70.. |  |

| 35、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6805ABEV纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC316073. 外廓尺寸长（mm）：; 8005. 外廓尺寸宽（mm）：; 2260. 外廓尺寸高（mm）：; 2815,2950. 总质量（kg）：; 11700. 整备质量（kg）：; 6400,6600. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 265. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.141. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.00,11.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 139.00. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/1600. 储能装置总储电量（kWh）：; 100.80.. |  |
| --- | --- |
| 36、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6805BBEV纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC317281. 外廓尺寸长（mm）：; 8005. 外廓尺寸宽（mm）：; 2260. 外廓尺寸高（mm）：; 2815,2950. 总质量（kg）：; 11700. 整备质量（kg）：; 6550,6750. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 335. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.142. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.60,13.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 138.00. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/1600. 储能装置总储电量（kWh）：; 124.00.. |  |

| 37、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6810BEVG1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311945. 外廓尺寸长（mm）：; 8080. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3100,3200. 总质量（kg）：; 13500. 整备质量（kg）：; 8700,9100. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 483. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.175. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 142.06. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/800~2250/640~1800. 储能装置总储电量（kWh）：; 193.53.. |  |
| --- | --- |
| 38、一汽客车(大连)有限公司 解放牌 CA5020XXYBEV33纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC314997. 外廓尺寸长（mm）：; 4205. 外廓尺寸宽（mm）：; 1685. 外廓尺寸高（mm）：; 1900. 总质量（kg）：; 2380. 整备质量（kg）：; 1455. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 275. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.293. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 125.09. 储能装置种类：; 三元锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 65/4000/400. 储能装置总储电量（kWh）：; 44.02.. |  |

| 39、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6109EV9纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310664. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2482. 外廓尺寸高（mm）：; 3100,3250. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10950,11350. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 480. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.80,140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/4500/1100. 储能装置总储电量（kWh）：; 267.00.. |  |
| --- | --- |
| 40、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH5047XXYZFEVMZ纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC291862. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 1980,2160. 外廓尺寸高（mm）：; 2800,2970,3170. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2980. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 285. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.329. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 116.30,118.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 115/4000/1200. 储能装置总储电量（kWh）：; 78.80.. |  |

| 41、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH5107XXYZKEVWZ纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC304220. 外廓尺寸长（mm）：; 7650. 外廓尺寸宽（mm）：; 2140. 外廓尺寸高（mm）：; 3425. 总质量（kg）：; 9995. 整备质量（kg）：; 5200. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，等速法）：; 316. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.193. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 117.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 161.20.. |  |
| --- | --- |
| 42、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6108BEV51纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310751. 外廓尺寸长（mm）：; 10495. 外廓尺寸宽（mm）：; 2520. 外廓尺寸高（mm）：; 3250,3400. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12270. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 620. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.179. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 19.98. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.44,140.31. 储能装置种类：; 磷酸铁锂锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 交流感应电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/10000/530. 储能装置总储电量（kWh）：; 344.74.. |  |

| 43、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6128BEV52纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310656. 外廓尺寸长（mm）：; 11990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2520. 外廓尺寸高（mm）：; 3250. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12910. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 630. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.208. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 19.98. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.31. 储能装置种类：; 磷酸铁锂锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 交流感应电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/10000/530. 储能装置总储电量（kWh）：; 362.88.. |  |
| --- | --- |
| 44、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XJECJ02EV纯电动环境监测车 车辆基本信息; 配置ID： NC312621. 外廓尺寸长（mm）：; 5960. 外廓尺寸宽（mm）：; 2020. 外廓尺寸高（mm）：; 3170,2850,2650. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 4300. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 355. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 139.89. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 5.70. 储能装置种类：; 三元锂锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/5200/780. 储能装置总储电量（kWh）：; 90.80.. |  |

| 45、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XXYCJ08EV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC311138. 外廓尺寸长（mm）：; 5960. 外廓尺寸宽（mm）：; 2020. 外廓尺寸高（mm）：; 2650,2360. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2810. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 355. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.305. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 139.89. 储能装置种类：; 三元锂锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/5200/780. 储能装置总储电量（kWh）：; 90.80.. |  |
| --- | --- |
| 46、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XXYCJ09EV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC312838. 外廓尺寸长（mm）：; 5960. 外廓尺寸宽（mm）：; 2020. 外廓尺寸高（mm）：; 2650,2360. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2860. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 420. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.307. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 144.41. 储能装置种类：; 三元锂锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/5200/780. 储能装置总储电量（kWh）：; 106.17.. |  |

| 47、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ6101B22EV纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC312910. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2532. 外廓尺寸高（mm）：; 3100,3250. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10100,10400. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 398. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.142. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.60,15.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.34. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 185/2600/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 221.76.. |  |
| --- | --- |
| 48、北汽新能源汽车常州有限公司 北京牌 BJ7000KPC3C-BEV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC313749. 外廓尺寸长（mm）：; 2986. 外廓尺寸宽（mm）：; 1676. 外廓尺寸高（mm）：; 1517. 总质量（kg）：; 1180. 整备质量（kg）：; 1030. 最高车速（km/h）：; 120. 30分钟最高车速（km/h）：; 120. 续驶里程（km，工况法）：; 270. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.05. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 12.10. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 40/9200/140.. |  |

| 49、东风悦达起亚汽车有限公司 华骐牌 YQZ7003BEV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC311493. 外廓尺寸长（mm）：; 4535. 外廓尺寸宽（mm）：; 1735. 外廓尺寸高（mm）：; 1470. 总质量（kg）：; 1870. 整备质量（kg）：; 1480. 最高车速（km/h）：; 140. 30分钟最高车速（km/h）：; 140. 续驶里程（km，工况法）：; 300. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 112.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.10. 储能装置种类：; 三元材料电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 81.4/9800/285.. |  |
| --- | --- |
| 50、潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 亚星牌 YBL6108GHBEV纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311113. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3090,3210,3265. 总质量（kg）：; 16500. 整备质量（kg）：; 10200,10600. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 494. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.174. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 19.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.06. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2700/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 282.00.. |  |

| 51、潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 亚星牌 YBL6108GHEV插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311195. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3090,3210,3265. 总质量（kg）：; 16550. 整备质量（kg）：; 10800,11400. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; 柴油/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 68.2. 发动机生产企业：; 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 6750/162. 发动机型号：; WP6.220E50. 燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：; 14.95. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 7.00. 节油率水平（%）：; 60.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/3000/2150. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.00.. |  |
| --- | --- |
| 52、潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 亚星牌 YBL6815GHBEV1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310902. 外廓尺寸长（mm）：; 8145. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 2950,3150. 总质量（kg）：; 13800. 整备质量（kg）：; 7100,7500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 205. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.130. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.80,9.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.00. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 155/3250/1900. 储能装置总储电量（kWh）：; 95.52.. |  |

| 53、潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 亚星牌 YBL6815GHBEV2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311037. 外廓尺寸长（mm）：; 8145. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 2950,3150. 总质量（kg）：; 13800. 整备质量（kg）：; 7100,7500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 242. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.144. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.50,10.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 155/3250/1900. 储能装置总储电量（kWh）：; 117.07.. |  |
| --- | --- |
| 54、大庆沃尔沃汽车制造有限公司 沃尔沃牌 VCD7204C31PPHEV插电式混合动力轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC311254. 外廓尺寸长（mm）：; 5083. 外廓尺寸宽（mm）：; 1879. 外廓尺寸高（mm）：; 1450. 总质量（kg）：; 2620. 整备质量（kg）：; 2093. 最高车速（km/h）：; 230. 燃料种类：; 汽油/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：; 50. 发动机生产企业：; 张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 1969/262. 发动机型号：; B4204T35. 节油率水平（%）：; 41.50. 燃料消耗量（L/100km，B状态）：; 5.90. 储能装置种类：; 镍钴锰三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 65/12500/240.. |  |

| 55、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 SMA7001BEV41纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC311001. 外廓尺寸长（mm）：; 4005. 外廓尺寸宽（mm）：; 1760. 外廓尺寸高（mm）：; 1575. 总质量（kg）：; 1575. 整备质量（kg）：; 1200. 最高车速（km/h）：; 102. 30分钟最高车速（km/h）：; 102. 续驶里程（km，工况法）：; 202. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 145.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.50. 储能装置种类：; 三元材料锂离子动力电池. 驱动电机类型：; 交流异步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 49/7000/175.. |  |
| --- | --- |
| 56、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 SMA7001BEV45纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC310669. 外廓尺寸长（mm）：; 3974. 外廓尺寸宽（mm）：; 1636. 外廓尺寸高（mm）：; 1625. 总质量（kg）：; 1600. 整备质量（kg）：; 1200. 最高车速（km/h）：; 102. 30分钟最高车速（km/h）：; 102. 续驶里程（km，工况法）：; 202. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 145.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.40. 储能装置种类：; 三元材料锂离子动力电池. 驱动电机类型：; 交流异步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 49/7000/175.. |  |

| 57、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03EV-8纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC320601. 外廓尺寸长（mm）：; 10450. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3150,3250. 总质量（kg）：; 17900. 整备质量（kg）：; 10350,10950. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 425. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.147. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.60,14.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.78,140.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 220.49.. |  |
| --- | --- |
| 58、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV14纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC320687. 外廓尺寸长（mm）：; 10450. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3150,3250. 总质量（kg）：; 17900. 整备质量（kg）：; 10200,10800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 420. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.145. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.10,14.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 218.54.. |  |

| 59、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV22纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC320752. 外廓尺寸长（mm）：; 10450. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3400. 总质量（kg）：; 17900. 整备质量（kg）：; 9900,10500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 300. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.135. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.00,10.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.30,141.43. 储能装置种类：; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 151.04.. |  |
| --- | --- |
| 60、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV32纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC320863. 外廓尺寸长（mm）：; 10450. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3150,3250. 总质量（kg）：; 17900. 整备质量（kg）：; 10400,11000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 475. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.146. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.50,15.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.52,140.34. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 241.92.. |  |

| 61、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6119GEV2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC320941. 外廓尺寸长（mm）：; 10990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3290,3430. 总质量（kg）：; 17900. 整备质量（kg）：; 11050,11250. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 505. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.145. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.60,15.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 249.76.. |  |
| --- | --- |
| 62、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6650GEV2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC320990. 外廓尺寸长（mm）：; 6540. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 2870,2970. 总质量（kg）：; 8920. 整备质量（kg）：; 4800,4900. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 220. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.145. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.30,9.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 145.47,145.90. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/3000/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 65.69.. |  |

| 63、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV-8纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC321052. 外廓尺寸长（mm）：; 8005. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 3000,3100. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 6850,7000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 322. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.129. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.40,13.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.30,140.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3500/1500. 储能装置总储电量（kWh）：; 126.20.. |  |
| --- | --- |
| 64、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV82纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC321074. 外廓尺寸长（mm）：; 8005. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 3000,3100. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 6850,7000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 270. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.133. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.10,10.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 145.90,145.61. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3500/1500. 储能装置总储电量（kWh）：; 110.35.. |  |

| 65、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6829GEV纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC321078. 外廓尺寸长（mm）：; 8245. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3430,3290. 总质量（kg）：; 13500. 整备质量（kg）：; 8500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 320. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.146. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 124.88.. |  |
| --- | --- |
| 66、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6850G03FCEV燃料电池城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC321155. 外廓尺寸长（mm）：; 8540. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 3400. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 8600,9100. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; 燃料电池. 续驶里程（km，等速法）：; 69(氢系统不工作),405(氢系统工作). 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：; 广东国鸿重塑能源科技有限公司. 燃料电池系统额定功率（kW）：; 30. 燃料电池系统峰值功率（kW）：; 30.6.. |  |

| 67、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6855G03EV纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC321104. 外廓尺寸长（mm）：; 8540. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3000,3100. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 8200,8500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 488. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.139. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.80,15.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3500/1500. 储能装置总储电量（kWh）：; 187.32.. |  |
| --- | --- |
| 68、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5031XXYEV3纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC314633. 外廓尺寸长（mm）：; 5605. 外廓尺寸宽（mm）：; 1660. 外廓尺寸高（mm）：; 2650. 总质量（kg）：; 3120. 整备质量（kg）：; 2070. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 300. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.343. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.23. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 80/8500/270. 储能装置总储电量（kWh）：; 60.21.. |  |

| 69、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5049XSHEV4H纯电动售货车 车辆基本信息; 配置ID： NC315624. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2098. 外廓尺寸高（mm）：; 2645. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3750. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 430. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 118.32. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 5.17. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/4500/750. 储能装置总储电量（kWh）：; 96.51.. |  |
| --- | --- |
| 70、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5049XXYEV4H纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC315480. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2098. 外廓尺寸高（mm）：; 2645. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3200. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 430. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.334. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 118.32. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/4500/750. 储能装置总储电量（kWh）：; 96.51.. |  |

| 71、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV5纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC315312. 外廓尺寸长（mm）：; 4590. 外廓尺寸宽（mm）：; 1765. 外廓尺寸高（mm）：; 1490. 总质量（kg）：; 2165. 整备质量（kg）：; 1790. 最高车速（km/h）：; 130. 30分钟最高车速（km/h）：; 120. 续驶里程（km，工况法）：; 402. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 125.90. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 17.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 85/9000/270.. |  |
| --- | --- |
| 72、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001EAEV6纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC314928. 外廓尺寸长（mm）：; 4135. 外廓尺寸宽（mm）：; 1750. 外廓尺寸高（mm）：; 1560,1565. 总质量（kg）：; 1855. 整备质量（kg）：; 1480. 最高车速（km/h）：; 130. 30分钟最高车速（km/h）：; 130. 续驶里程（km，工况法）：; 355. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.50. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 16.00. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步内转子电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 85/9000/270.. |  |

| 73、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV3A纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC314860. 外廓尺寸长（mm）：; 3718. 外廓尺寸宽（mm）：; 1652. 外廓尺寸高（mm）：; 1498. 总质量（kg）：; 1395. 整备质量（kg）：; 1095. 最高车速（km/h）：; 101. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 260. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.60. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.30. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 交流感应电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 40/7500/150.. |  |
| --- | --- |
| 74、福建新福达汽车工业有限公司 福达(FORTA)牌 FZ5036XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC316666. 外廓尺寸长（mm）：; 5200. 外廓尺寸宽（mm）：; 1700. 外廓尺寸高（mm）：; 2260，1980. 总质量（kg）：; 3300. 整备质量（kg）：; 1900. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 203. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.344. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.13. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 85/6000/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 49.39.. |  |

| 75、福建新龙马汽车股份有限公司 福建牌 FJ5020XXYBEVB18纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC312729. 外廓尺寸长（mm）：; 4071. 外廓尺寸宽（mm）：; 1677. 外廓尺寸高（mm）：; 1902. 总质量（kg）：; 2300. 整备质量（kg）：; 1320,1330. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 205. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.342. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 125.50. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/9000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 37.90.. |  |
| --- | --- |
| 76、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX6461PB5BEV纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC299959. 外廓尺寸长（mm）：; 4588. 外廓尺寸宽（mm）：; 1932. 外廓尺寸高（mm）：; 1676. 总质量（kg）：; 2125. 整备质量（kg）：; 1750. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 301. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.54. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 15.00. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 90/9000/285.. |  |

| 77、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6105GRBEV8纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC315854. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3150,3300. 总质量（kg）：; 17000. 整备质量（kg）：; 10990,11340. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 360. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.189. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/4500/1100. 储能装置总储电量（kWh）：; 218.54.. |  |
| --- | --- |
| 78、一汽解放青岛汽车有限公司 解放牌 CA5040XXYP40L2BEVA83纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC322583. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2060,2250. 外廓尺寸高（mm）：; 2910,3110,3310. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2995. 最高车速（km/h）：; 89. 续驶里程（km，等速法）：; 314. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.310. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.30. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 87.60.. |  |

| 79、一汽解放青岛汽车有限公司 解放牌 CA5041XXYP40L2BEVA83纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC322584. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2060,2250. 外廓尺寸高（mm）：; 2910,3110,3310. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2995. 最高车速（km/h）：; 89. 续驶里程（km，等速法）：; 297. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.310. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 82.43.. |  |
| --- | --- |
| 80、一汽解放青岛汽车有限公司 解放牌 CA5047XXYP40L1BEVA83纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC262411. 外廓尺寸长（mm）：; 5998. 外廓尺寸宽（mm）：; 2060,2250. 外廓尺寸高（mm）：; 2905,3105. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2995. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 350. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.334. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.33. 储能装置种类：; 锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 96.77.. |  |

| 81、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 ZB5060XXYBEVJDD6纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC310899. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2180,2245. 外廓尺寸高（mm）：; 3180. 总质量（kg）：; 5995. 整备质量（kg）：; 3250. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 210. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.266. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 127.29. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 85/6000/280. 储能装置总储电量（kWh）：; 81.14.. |  |
| --- | --- |
| 82、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG59C纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311643. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3215. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12250. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 650. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.178. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 20.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 240/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 351.23.. |  |

| 83、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVG13B纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311782. 外廓尺寸长（mm）：; 10690. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3430. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 11100,11700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 315. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.50,136.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 240/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 151.83.. |  |
| --- | --- |
| 84、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125FCEVG3燃料电池城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC243426. 外廓尺寸长（mm）：; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3400. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12400,12900,13180. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; 氢气. 续驶里程（km，等速法）：; 500. 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：; 北京亿华通科技股份有限公司. 燃料电池系统额定功率（kW）：; 30.5. 燃料电池系统峰值功率（kW）：; 31.. |  |

| 85、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125FCEVG5燃料电池城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC253338. 外廓尺寸长（mm）：; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3400. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12750,13100,13550. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; 氢气. 续驶里程（km，等速法）：; 600. 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：; 北京亿华通科技股份有限公司. 燃料电池系统额定功率（kW）：; 60. 燃料电池系统峰值功率（kW）：; 61.. |  |
| --- | --- |
| 86、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6650BEVG22纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311819. 外廓尺寸长（mm）：; 6540. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 2770,2980. 总质量（kg）：; 8500. 整备质量（kg）：; 4870,5070,5270. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 501. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.146. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.30,135.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/3500/955. 储能装置总储电量（kWh）：; 122.93.. |  |

| 87、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG4纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311462. 外廓尺寸长（mm）：; 8145. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2975,3150. 总质量（kg）：; 13700. 整备质量（kg）：; 6550,6850,7150,7500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 255. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.148. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.77. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/3000/1600. 储能装置总储电量（kWh）：; 124.10.. |  |
| --- | --- |
| 88、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG6纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311574. 外廓尺寸长（mm）：; 8145. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2975,3150. 总质量（kg）：; 13700. 整备质量（kg）：; 6700,7000,7300,7500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 305. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.148. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 139.20,137.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/3000/1600. 储能装置总储电量（kWh）：; 145.15.. |  |

| 89、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG9A纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311875. 外廓尺寸长（mm）：; 8145. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2975,3150. 总质量（kg）：; 13700. 整备质量（kg）：; 7200,7500,7850. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 410. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 18.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/3000/1600. 储能装置总储电量（kWh）：; 187.32.. |  |
| --- | --- |
| 90、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850BEVG55纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311890. 外廓尺寸长（mm）：; 8500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3020,3215. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 7900,8200,8400. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 420. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 240/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 187.32.. |  |

| 91、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XLCEV纯电动冷藏车 车辆基本信息; 配置ID： NC313925. 外廓尺寸长（mm）：; 5990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2110. 外廓尺寸高（mm）：; 2850,2950. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2980. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 275. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.330. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 117.36. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步驱动电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 85/3600/800. 储能装置总储电量（kWh）：; 76.87.. |  |
| --- | --- |
| 92、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYEV2纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC313950. 外廓尺寸长（mm）：; 5880,5990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2110. 外廓尺寸高（mm）：; 2880,2980. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2985. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 275. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.331. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.46. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步驱动电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 85/3600/800. 储能装置总储电量（kWh）：; 76.87.. |  |

| 93、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYEV3纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC321715. 外廓尺寸长（mm）：; 5880,5990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2110. 外廓尺寸高（mm）：; 2880,2980. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2985. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 345. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.332. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.33. 储能装置种类：; 锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步驱动电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 85/3600/800. 储能装置总储电量（kWh）：; 96.77.. |  |
| --- | --- |
| 94、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYEV4纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC319583. 外廓尺寸长（mm）：; 5880,5990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2110. 外廓尺寸高（mm）：; 2880,2980. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2890. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 285. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.314. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.25. 储能装置种类：; 锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步驱动电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 85/3600/800. 储能装置总储电量（kWh）：; 80.64.. |  |

| 95、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5085TQZEV1纯电动清障车 车辆基本信息; 配置ID： NC321725. 外廓尺寸长（mm）：; 7395,6910,6500,6200. 外廓尺寸宽（mm）：; 2280. 外廓尺寸高（mm）：; 2435. 总质量（kg）：; 8275. 整备质量（kg）：; 5250. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 230. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.33. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 5.55. 储能装置种类：; 锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/1600. 储能装置总储电量（kWh）：; 96.77.. |  |
| --- | --- |
| 96、湖北三环专用汽车有限公司 十通牌 STQ5078XLCNBEV纯电动冷藏车 车辆基本信息; 配置ID： NC313838. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2220,2280. 外廓尺寸高（mm）：; 2960,3050,3200,3300. 总质量（kg）：; 7495. 整备质量（kg）：; 4305. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，等速法）：; 255. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.174. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.28. 储能装置种类：; 多元复合锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/4000/900. 储能装置总储电量（kWh）：; 118.71.. |  |

| 97、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD3310EH9BEV1纯电动自卸车 车辆基本信息; 配置ID： NC312771. 外廓尺寸长（mm）：; 9610. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3110. 总质量（kg）：; 31000. 整备质量（kg）：; 15495. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 320. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.168. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/5000/1500. 储能装置总储电量（kWh）：; 435.20.. |  |
| --- | --- |
| 98、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD4180D8CBEV纯电动半挂牵引车 车辆基本信息; 配置ID： NC313531. 外廓尺寸长（mm）：; 5955. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3080. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 8000. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 150. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.284. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/5000/1500. 储能装置总储电量（kWh）：; 217.60.. |  |

| 99、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101HGEV2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC314051; 配置ID： NC314000. 外廓尺寸长（mm）：; 10490; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2530,2550; 2530,2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3150,3250; 3050,3150,3250. 总质量（kg）：; 18000; 18000. 整备质量（kg）：; 9000,9700,10350; 9000,9700,10350. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 350; 350. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.130; 0.132. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.70; 13.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2800; 200/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 174.08; 174.08.. |  |
| --- | --- |
| 100、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101HGEV3纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC314183; 配置ID： NC314135. 外廓尺寸长（mm）：; 10490; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2530,2550; 2530,2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3150,3250; 3050,3150,3250. 总质量（kg）：; 18000; 18000. 整备质量（kg）：; 10000,10700,11250; 10000,10700,11250. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 515; 515. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.124,0.136,0.147; 0.126,0.138,0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 18.00,16.90,16.00; 18.00,16.90,16.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.25; 141.25. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2800; 200/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 253.44; 253.44.. |  |

| 101、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV5纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC314363. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3180. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10700,11200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 475. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.139,0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.85,16.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.25. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/7500/430. 储能装置总储电量（kWh）：; 253.44.. |  |
| --- | --- |
| 102、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV6纯电动低入口城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC314780. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3360. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10700,11200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 475. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.137,0.147. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.85,16.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.25. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/7500/430. 储能装置总储电量（kWh）：; 253.44.. |  |

| 103、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6700HZEV2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310663. 外廓尺寸长（mm）：; 7010. 外廓尺寸宽（mm）：; 2160. 外廓尺寸高（mm）：; 3090. 总质量（kg）：; 9500. 整备质量（kg）：; 5700,5400. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 360. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.47. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.25. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/7500/430. 储能装置总储电量（kWh）：; 109.82.. |  |
| --- | --- |
| 104、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6710HLEV2纯电动客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310927. 外廓尺寸长（mm）：; 7110. 外廓尺寸宽（mm）：; 2060. 外廓尺寸高（mm）：; 2685,2760,2845. 总质量（kg）：; 8900. 整备质量（kg）：; 5700. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 370. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.194. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.25. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/3200/1650. 储能装置总储电量（kWh）：; 118.27.. |  |

| 105、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6850HZEV2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC313001. 外廓尺寸长（mm）：; 8490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2420. 外廓尺寸高（mm）：; 3200. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 7580,8030,8530. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 410. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.143. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/5000/1500. 储能装置总储电量（kWh）：; 174.08.. |  |
| --- | --- |
| 106、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6850HZEV3纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC313290. 外廓尺寸长（mm）：; 8490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2420. 外廓尺寸高（mm）：; 3200. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 7880,8330,8830. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 500. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 19.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/5000/1500. 储能装置总储电量（kWh）：; 217.60.. |  |

| 107、比亚迪汽车工业有限公司 腾势牌 QCJ7007BEV1纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC186771. 外廓尺寸长（mm）：; 4672. 外廓尺寸宽（mm）：; 1850. 外廓尺寸高（mm）：; 1642. 总质量（kg）：; 2550. 整备质量（kg）：; 2120. 最高车速（km/h）：; 150. 30分钟最高车速（km/h）：; 120. 续驶里程（km，工况法）：; 451. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 105.72. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 15.90. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 86/2832/290.. |  |
| --- | --- |
| 108、比亚迪汽车工业有限公司 腾势牌 QCJ7007BEV2纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC187317. 外廓尺寸长（mm）：; 4672. 外廓尺寸宽（mm）：; 1850. 外廓尺寸高（mm）：; 1642. 总质量（kg）：; 2550. 整备质量（kg）：; 2120. 最高车速（km/h）：; 150. 30分钟最高车速（km/h）：; 120. 续驶里程（km，工况法）：; 451. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 105.72. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 15.90. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/4297/300.. |  |

| 109、比亚迪汽车工业有限公司 腾势牌 QCJ7007BEV4纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC310726. 外廓尺寸长（mm）：; 4672. 外廓尺寸宽（mm）：; 1850. 外廓尺寸高（mm）：; 1642. 总质量（kg）：; 2410. 整备质量（kg）：; 1900. 最高车速（km/h）：; 150. 30分钟最高车速（km/h）：; 120. 续驶里程（km，工况法）：; 451. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 160.46. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 15.10. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/12100/300.. |  |
| --- | --- |
| 110、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ5020XXYEV7纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC310652. 外廓尺寸长（mm）：; 4090. 外廓尺寸宽（mm）：; 1645. 外廓尺寸高（mm）：; 1880. 总质量（kg）：; 2200. 整备质量（kg）：; 1345. 最高车速（km/h）：; 102. 续驶里程（km，工况法）：; 300. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.327. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 128.00. 储能装置种类：; 三元(锰酸锂)蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/7000/180. 储能装置总储电量（kWh）：; 41.43.. |  |

| 111、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVC4纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC311206. 外廓尺寸长（mm）：; 4750. 外廓尺寸宽（mm）：; 1810. 外廓尺寸高（mm）：; 1510. 总质量（kg）：; 1995. 整备质量（kg）：; 1620. 最高车速（km/h）：; 140. 30分钟最高车速（km/h）：; 140. 续驶里程（km，工况法）：; 330. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.50. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 17.10. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂三元蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 95/9000/260.. |  |
| --- | --- |
| 112、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX25纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC310971. 外廓尺寸长（mm）：; 3559,3627. 外廓尺寸宽（mm）：; 1620. 外廓尺寸高（mm）：; 1476. 总质量（kg）：; 1375. 整备质量（kg）：; 1075. 最高车速（km/h）：; 102. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 305. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 147.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 12.20. 储能装置种类：; 三元(镍钴铝)锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 38/7000/150.. |  |

| 113、一汽海马汽车有限公司 海马牌 HMC7000NS0BEV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC299855. 外廓尺寸长（mm）：; 4553. 外廓尺寸宽（mm）：; 1737. 外廓尺寸高（mm）：; 1510. 总质量（kg）：; 1808. 整备质量（kg）：; 1433. 最高车速（km/h）：; 130. 30分钟最高车速（km/h）：; 120. 续驶里程（km，工况法）：; 315. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 142.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 15.90. 储能装置种类：; 三元材料锂离子蓄电池(镍钴锰). 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 70/9500/240.. |  |
| --- | --- |
| 114、一汽海马汽车有限公司 海马牌 HMC7002LH0BEV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC300051. 外廓尺寸长（mm）：; 3662. 外廓尺寸宽（mm）：; 1540. 外廓尺寸高（mm）：; 1495,1502. 总质量（kg）：; 1250. 整备质量（kg）：; 950. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 202. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.50. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 10.70. 储能装置种类：; 锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 40/8000/135.. |  |

| 115、广汽三菱汽车有限公司 广汽(GAC)牌 GMC7000AEV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC310690. 外廓尺寸长（mm）：; 4337. 外廓尺寸宽（mm）：; 1825. 外廓尺寸高（mm）：; 1637. 总质量（kg）：; 2080. 整备质量（kg）：; 1667. 最高车速（km/h）：; 156. 30分钟最高车速（km/h）：; 145. 续驶里程（km，工况法）：; 310. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 126.57. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 15.70. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 132/12000/290.. |  |
| --- | --- |
| 116、桂林客车工业集团有限公司 桂林牌 GL6810EV1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311917. 外廓尺寸长（mm）：; 8145. 外廓尺寸宽（mm）：; 2360. 外廓尺寸高（mm）：; 2970,3110. 总质量（kg）：; 11500. 整备质量（kg）：; 7050,7300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 230. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.187. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/750. 储能装置总储电量（kWh）：; 109.27.. |  |

| 117、东风柳州汽车有限公司 东风牌 LZ7000SLAEV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC300212. 外廓尺寸长（mm）：; 4705. 外廓尺寸宽（mm）：; 1790. 外廓尺寸高（mm）：; 1540. 总质量（kg）：; 2036. 整备质量（kg）：; 1661. 最高车速（km/h）：; 150. 30分钟最高车速（km/h）：; 110. 续驶里程（km，工况法）：; 410. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.70. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.10. 储能装置种类：; 锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 90/12000/280.. |  |
| --- | --- |
| 118、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002KEV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC312844. 外廓尺寸长（mm）：; 4625. 外廓尺寸宽（mm）：; 1715. 外廓尺寸高（mm）：; 1510. 总质量（kg）：; 1815. 整备质量（kg）：; 1440. 最高车速（km/h）：; 110. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 300. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 144.10. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.30. 储能装置种类：; 三元聚合物锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/10000/300.. |  |

| 119、重庆力帆汽车有限公司 力帆牌 LF5029XXYEV1纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC313027. 外廓尺寸长（mm）：; 4201. 外廓尺寸宽（mm）：; 1650. 外廓尺寸高（mm）：; 1908. 总质量（kg）：; 2200. 整备质量（kg）：; 1390. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 305. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.339. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.80. 储能装置种类：; 三元材料电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/9000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 42.70.. |  |
| --- | --- |
| 120、重庆力帆汽车有限公司 力帆牌 LF6420EV纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC313866. 外廓尺寸长（mm）：; 4201. 外廓尺寸宽（mm）：; 1650. 外廓尺寸高（mm）：; 1908. 总质量（kg）：; 1900. 整备质量（kg）：; 1420. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 305. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.80. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.00. 储能装置种类：; 三元材料电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/9000/210.. |  |

| 121、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC5031XXYYGD51BEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC310759. 外廓尺寸长（mm）：; 5280. 外廓尺寸宽（mm）：; 1750. 外廓尺寸高（mm）：; 2570. 总质量（kg）：; 3495. 整备质量（kg）：; 1890. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，工况法）：; 225. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.250. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.00. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂复合蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 70/5000/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 53.00.. |  |
| --- | --- |
| 122、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6458AFBEV纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC312404. 外廓尺寸长（mm）：; 4465. 外廓尺寸宽（mm）：; 1725. 外廓尺寸高（mm）：; 1685,1700. 总质量（kg）：; 1895. 整备质量（kg）：; 1520. 最高车速（km/h）：; 130. 30分钟最高车速（km/h）：; 130. 续驶里程（km，工况法）：; 301. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.48. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 16.10. 储能装置种类：; 锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 67/8000/240.. |  |

| 123、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001BBBEV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC312374. 外廓尺寸长（mm）：; 2770. 外廓尺寸宽（mm）：; 1545. 外廓尺寸高（mm）：; 1690. 总质量（kg）：; 970. 整备质量（kg）：; 820. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 205. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 126.75. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 10.10. 储能装置种类：; 锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 30/7500/120.. |  |
| --- | --- |
| 124、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XXYBEV1Z10纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC310716; 配置ID： NC310710. 外廓尺寸长（mm）：; 5995; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2200,2250; 2200,2250. 外廓尺寸高（mm）：; 2770,2970,3070; 2770,2970,3070. 总质量（kg）：; 4495; 4495. 整备质量（kg）：; 2995; 2995. 最高车速（km/h）：; 90; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 294; 294. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.299; 0.297. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 119.10; 119.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步驱动电机; 永磁同步驱动电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/500; 120/6000/380. 储能装置总储电量（kWh）：; 82.43; 82.43.. |  |

| 125、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ5020XXYBEV1纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC313414. 外廓尺寸长（mm）：; 4200. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 1930. 总质量（kg）：; 2300. 整备质量（kg）：; 1360. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，工况法）：; 260. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.298. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.00. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 交流异步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 49/4400/350. 储能装置总储电量（kWh）：; 38.00.. |  |
| --- | --- |
| 126、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6100S2BEV纯电动客车 车辆基本信息; 配置ID： NC313540. 外廓尺寸长（mm）：; 10485. 外廓尺寸宽（mm）：; 2480. 外廓尺寸高（mm）：; 3245. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 8400. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 235. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.203. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.90. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/4500/1100. 储能装置总储电量（kWh）：; 136.46.. |  |

| 127、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6450C2BEV纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC314171. 外廓尺寸长（mm）：; 4505. 外廓尺寸宽（mm）：; 1830. 外廓尺寸高（mm）：; 1680. 总质量（kg）：; 2100. 整备质量（kg）：; 1525. 最高车速（km/h）：; 105. 30分钟最高车速（km/h）：; 105. 续驶里程（km，工况法）：; 402. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 161.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.70. 储能装置种类：; 锂离子动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 115/9000/270.. |  |
| --- | --- |
| 128、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6460M3BEV纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC313828. 外廓尺寸长（mm）：; 4580. 外廓尺寸宽（mm）：; 1730. 外廓尺寸高（mm）：; 1825. 总质量（kg）：; 2290. 整备质量（kg）：; 1755. 最高车速（km/h）：; 105. 30分钟最高车速（km/h）：; 105. 续驶里程（km，工况法）：; 355. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 123.30. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.20. 储能装置种类：; 锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 115/9000/270.. |  |

| 129、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6830S1BEV纯电动客车 车辆基本信息; 配置ID： NC313322. 外廓尺寸长（mm）：; 8255. 外廓尺寸宽（mm）：; 2470. 外廓尺寸高（mm）：; 3160. 总质量（kg）：; 11000. 整备质量（kg）：; 6500. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 200. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.198. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.20,142.20. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 130/5000/750. 储能装置总储电量（kWh）：; 91.53.. |  |
| --- | --- |
| 130、潍柴(重庆)汽车有限公司 英致牌 YZ5030XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC284862. 外廓尺寸长（mm）：; 4502. 外廓尺寸宽（mm）：; 1738. 外廓尺寸高（mm）：; 1940. 总质量（kg）：; 2830. 整备质量（kg）：; 1590. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，工况法）：; 215. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.294. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 117.58. 储能装置种类：; 磷酸铁锂动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 55/7200/210. 储能装置总储电量（kWh）：; 41.93.. |  |

| 131、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460SBEV7纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC315272. 外廓尺寸长（mm）：; 4600. 外廓尺寸宽（mm）：; 1870. 外廓尺寸高（mm）：; 1700,1675. 总质量（kg）：; 2445. 整备质量（kg）：; 2070. 最高车速（km/h）：; 150. 30分钟最高车速（km/h）：; 140. 续驶里程（km，工况法）：; 400. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.97. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 16.30. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/12000/310.. |  |
| --- | --- |
| 132、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460STHEV9插电式混合动力多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC310753. 外廓尺寸长（mm）：; 4600. 外廓尺寸宽（mm）：; 1870. 外廓尺寸高（mm）：; 1700,1675. 总质量（kg）：; 2525. 整备质量（kg）：; 2150. 最高车速（km/h）：; 180. 燃料种类：; 汽油/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：; 80. 发动机生产企业：; 比亚迪汽车有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 1497/113. 发动机型号：; BYD476ZQA. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 17.08. 燃料消耗量（L/100km，B状态）：; 5.10. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 110/4202/250,110/4202/250.. |  |

| 133、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEVB纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC312728. 外廓尺寸长（mm）：; 4700. 外廓尺寸宽（mm）：; 1790. 外廓尺寸高（mm）：; 1480. 总质量（kg）：; 2025. 整备质量（kg）：; 1650. 最高车速（km/h）：; 130. 30分钟最高车速（km/h）：; 130. 续驶里程（km，工况法）：; 320. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.90. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.10. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/12100/180.. |  |
| --- | --- |
| 134、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7008BEVA纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC313092. 外廓尺寸长（mm）：; 4765. 外廓尺寸宽（mm）：; 1837. 外廓尺寸高（mm）：; 1515. 总质量（kg）：; 2025. 整备质量（kg）：; 1650. 最高车速（km/h）：; 150. 30分钟最高车速（km/h）：; 150. 续驶里程（km，工况法）：; 420. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 160.90. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.80. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/15000/280.. |  |

| 135、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7150WT5HEV6插电式混合动力轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC314747. 外廓尺寸长（mm）：; 4740. 外廓尺寸宽（mm）：; 1770. 外廓尺寸高（mm）：; 1480. 总质量（kg）：; 2150. 整备质量（kg）：; 1775. 最高车速（km/h）：; 185. 燃料种类：; 汽油/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：; 80. 发动机生产企业：; 比亚迪汽车有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 1497/113. 发动机型号：; BYD476ZQA. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.53. 燃料消耗量（L/100km，B状态）：; 3.90. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 110/10000/200.. |  |
| --- | --- |
| 136、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7150WT5HEV7插电式混合动力轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC315452. 外廓尺寸长（mm）：; 4740. 外廓尺寸宽（mm）：; 1770. 外廓尺寸高（mm）：; 1480. 总质量（kg）：; 2160. 整备质量（kg）：; 1785. 最高车速（km/h）：; 185. 燃料种类：; 汽油/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：; 100. 发动机生产企业：; 比亚迪汽车有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 1497/113. 发动机型号：; BYD476ZQA. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.94. 燃料消耗量（L/100km，B状态）：; 4.50. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 110/10000/200.. |  |

| 137、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7152WTHEVB1插电式混合动力轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC310812; 配置ID： NC310811. 外廓尺寸长（mm）：; 4765; 4765. 外廓尺寸宽（mm）：; 1837; 1837. 外廓尺寸高（mm）：; 1495; 1495. 总质量（kg）：; 2045; 2045. 整备质量（kg）：; 1670; 1670. 最高车速（km/h）：; 200; 200. 燃料种类：; 汽油/电混合动力; 汽油/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：; 62; 62. 发动机生产企业：; 比亚迪汽车有限公司; 比亚迪汽车有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 1497/113; 1497/113. 发动机型号：; BYD476ZQA; BYD476ZQA. 节油率水平（%）：; 53.40; 54.50. 燃料消耗量（L/100km，B状态）：; 4.10; 4.00. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂电池; 镍钴锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 110/12000/250; 110/12000/250.. |  |
| --- | --- |
| 138、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5024XXYEV6B1纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC312903. 外廓尺寸长（mm）：; 4030. 外廓尺寸宽（mm）：; 1620. 外廓尺寸高（mm）：; 1900. 总质量（kg）：; 2100. 整备质量（kg）：; 1200. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 225. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.270. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.63. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 50/8000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 25.27.. |  |

| 139、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5030XLCEV1纯电动冷藏车 车辆基本信息; 配置ID： NC311528. 外廓尺寸长（mm）：; 4900. 外廓尺寸宽（mm）：; 1755. 外廓尺寸高（mm）：; 2360. 总质量（kg）：; 3400. 整备质量（kg）：; 2180. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 238. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.325. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 125.81. 储能装置种类：; 三元锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 80/7500/350. 储能装置总储电量（kWh）：; 46.66.. |  |
| --- | --- |
| 140、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5041XLCBEV331S纯电动冷藏车 车辆基本信息; 配置ID： NC319833. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2050,2150,2200,2250. 外廓尺寸高（mm）：; 2850,2950,3050,3150,3250. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2990. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 350. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.330. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 142.64. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 85/6000/280. 储能装置总储电量（kWh）：; 91.10.. |  |

| 141、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5041XXYBEV331H纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC317276. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100,2150,2200,2400,2500. 外廓尺寸高（mm）：; 2850,2880,2980,3080,3150. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2910. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 325. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.303. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/12000/320. 储能装置总储电量（kWh）：; 79.87.. |  |
| --- | --- |
| 142、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5042XXYBEV331H纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC317827. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100,2150,2200,2400,2500. 外廓尺寸高（mm）：; 2850,2880,2980,3080,3150. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2910. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 325. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.300. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 85/6000/280. 储能装置总储电量（kWh）：; 79.87.. |  |

| 143、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5042XXYBEV331S纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC300610. 外廓尺寸长（mm）：; 5495,5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100,2150,2200,2400,2500. 外廓尺寸高（mm）：; 2850,2880,2980,3080,3150. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2910. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 370. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.307. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 142.64. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/12000/320. 储能装置总储电量（kWh）：; 91.10.. |  |
| --- | --- |
| 144、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVN10纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC314319. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3080,3120,3240,3280. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10950,10750. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 385. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.141. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2700/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 218.54.. |  |

| 145、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVN11纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC314714. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3080,3120,3240,3280. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10650,10470,10200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 265. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.137. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,141.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2700/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 149.21.. |  |
| --- | --- |
| 146、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVN8纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC284768. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3060,3180,3220,3280. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10800,11000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 335. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.143. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2700/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 187.32.. |  |

| 147、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVW4纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC315266. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3080,3120,3240,3280. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 11100,10800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 275. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.132. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.30,141.43. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2700/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 151.05.. |  |
| --- | --- |
| 148、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6650GEVN2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310756. 外廓尺寸长（mm）：; 6530. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 2740,2780,2855,2895,2960. 总质量（kg）：; 8500. 整备质量（kg）：; 5270,5070. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 330. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.148. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/4500/750. 储能装置总储电量（kWh）：; 85.85.. |  |

| 149、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6800GEVN10纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311907. 外廓尺寸长（mm）：; 8040. 外廓尺寸宽（mm）：; 2340. 外廓尺寸高（mm）：; 3020,3180. 总质量（kg）：; 13700. 整备质量（kg）：; 7400,7600. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 225. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.144. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 140/3000/1600. 储能装置总储电量（kWh）：; 111.22.. |  |
| --- | --- |
| 150、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6800GEVN8纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311625. 外廓尺寸长（mm）：; 8040. 外廓尺寸宽（mm）：; 2340. 外廓尺寸高（mm）：; 3020,3180. 总质量（kg）：; 13700. 整备质量（kg）：; 7500,7750. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 285. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.144. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.80,140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 140/3000/1600. 储能装置总储电量（kWh）：; 133.51.. |  |

| 151、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6800GEVN9纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311734. 外廓尺寸长（mm）：; 8040. 外廓尺寸宽（mm）：; 2340. 外廓尺寸高（mm）：; 3020,3180. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 7700,8100. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 340. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.143. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 140/3000/1600. 储能装置总储电量（kWh）：; 162.30.. |  |
| --- | --- |
| 152、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6812KAGEVN1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC312595. 外廓尺寸长（mm）：; 8110. 外廓尺寸宽（mm）：; 2480. 外廓尺寸高（mm）：; 3310,3420. 总质量（kg）：; 15000. 整备质量（kg）：; 8800,9000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 302. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.146. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,141.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 155/2800/2150. 储能装置总储电量（kWh）：; 149.21.. |  |

| 153、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6822GEVN2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC312691. 外廓尺寸长（mm）：; 8200. 外廓尺寸宽（mm）：; 2270. 外廓尺寸高（mm）：; 2845,2950. 总质量（kg）：; 10580. 整备质量（kg）：; 6000,6130. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 398. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.147. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.80,140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 140/3000/1600. 储能装置总储电量（kWh）：; 146.60.. |  |
| --- | --- |
| 154、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GEVN10纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC313834. 外廓尺寸长（mm）：; 8540. 外廓尺寸宽（mm）：; 2440. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3190,3250. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 9100,9300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 425. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.191. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 155/2800/2150. 储能装置总储电量（kWh）：; 218.54.. |  |

| 155、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GEVN9纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC285012. 外廓尺寸长（mm）：; 8540. 外廓尺寸宽（mm）：; 2440. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3190,3250. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 8150,8440,8670. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 290. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.148. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.80,140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 155/2800/2150. 储能装置总储电量（kWh）：; 133.51.. |  |
| --- | --- |
| 156、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GEVT2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC313426. 外廓尺寸长（mm）：; 8540. 外廓尺寸宽（mm）：; 2440. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3190,3250. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 8150,8440. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 300. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.145. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.90,140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 155/2800/2150. 储能装置总储电量（kWh）：; 136.47.. |  |

| 157、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ604纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC316202. 外廓尺寸长（mm）：; 4572,4602. 外廓尺寸宽（mm）：; 1825. 外廓尺寸高（mm）：; 1496. 总质量（kg）：; 1935. 整备质量（kg）：; 1560. 最高车速（km/h）：; 152. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 401. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 144.05. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.60. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 95/3629/250.. |  |
| --- | --- |
| 158、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ692纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC300765. 外廓尺寸长（mm）：; 4200. 外廓尺寸宽（mm）：; 1760. 外廓尺寸高（mm）：; 1570. 总质量（kg）：; 1875. 整备质量（kg）：; 1500. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 401. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 150.88. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 15.00. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 95/3629/250.. |  |

| 159、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ694纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC317073. 外廓尺寸长（mm）：; 4200. 外廓尺寸宽（mm）：; 1760. 外廓尺寸高（mm）：; 1570. 总质量（kg）：; 1890. 整备质量（kg）：; 1515. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 401. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 144.05. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 15.00. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 95/3629/250.. |  |
| --- | --- |
| 160、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ727纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC316136. 外廓尺寸长（mm）：; 3200. 外廓尺寸宽（mm）：; 1670. 外廓尺寸高（mm）：; 1550,1590. 总质量（kg）：; 1125,1295. 整备质量（kg）：; 975,995. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 301. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.91. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 12.00. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 30/2387/120.. |  |

| 161、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ728纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC315949. 外廓尺寸长（mm）：; 3200. 外廓尺寸宽（mm）：; 1670. 外廓尺寸高（mm）：; 1550,1590. 总质量（kg）：; 1115,1285. 整备质量（kg）：; 965,985. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 301. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 147.70. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 11.90. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 30/2387/120.. |  |
| --- | --- |
| 162、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ729纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC315533. 外廓尺寸长（mm）：; 3200. 外廓尺寸宽（mm）：; 1670. 外廓尺寸高（mm）：; 1550,1590. 总质量（kg）：; 1115,1285. 整备质量（kg）：; 965,985. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 301. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 155.02. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 11.90. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 30/2387/120.. |  |

| 163、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5020XXYBEVK061纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC301449. 外廓尺寸长（mm）：; 4430. 外廓尺寸宽（mm）：; 1626. 外廓尺寸高（mm）：; 1940. 总质量（kg）：; 2600. 整备质量（kg）：; 1524. 最高车速（km/h）：; 110. 续驶里程（km，工况法）：; 200. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.286. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 128.00. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 65/8500/230. 储能装置总储电量（kWh）：; 34.10.. |  |
| --- | --- |
| 164、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5021XXYBEVK061纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC316796. 外廓尺寸长（mm）：; 4430. 外廓尺寸宽（mm）：; 1626. 外廓尺寸高（mm）：; 1940. 总质量（kg）：; 2600. 整备质量（kg）：; 1530. 最高车速（km/h）：; 110. 续驶里程（km，工况法）：; 254. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.288. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.37. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/9000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 39.94.. |  |

| 165、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5040XLCBEVH16纯电动冷藏车 车辆基本信息; 配置ID： NC302369. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2050,2200. 外廓尺寸高（mm）：; 3040,3240. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3050. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 320. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.349. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 122.81. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 交流永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/4500/850. 储能装置总储电量（kWh）：; 88.06.. |  |
| --- | --- |
| 166、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70035BEV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC310959. 外廓尺寸长（mm）：; 3580,3650. 外廓尺寸宽（mm）：; 1570. 外廓尺寸高（mm）：; 1485. 总质量（kg）：; 1278. 整备质量（kg）：; 978. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 260. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 144.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 11.40. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 30/7000/150.. |  |

| 167、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70037BEV纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC319585. 外廓尺寸长（mm）：; 4160. 外廓尺寸宽（mm）：; 1810. 外廓尺寸高（mm）：; 1670. 总质量（kg）：; 1885. 整备质量（kg）：; 1510. 最高车速（km/h）：; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 301. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 123.70. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.80. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 50/9000/200.. |  |
| --- | --- |
| 168、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ5030XXYBEVS10纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC315111. 外廓尺寸长（mm）：; 5340,5300. 外廓尺寸宽（mm）：; 1700. 外廓尺寸高（mm）：; 1995,2085. 总质量（kg）：; 3260. 整备质量（kg）：; 1910. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 265. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.290. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 150.66. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 80/7500/280. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.40.. |  |

| 169、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ5030XXYBEVS12纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC313530. 外廓尺寸长（mm）：; 5340,5300. 外廓尺寸宽（mm）：; 1700. 外廓尺寸高（mm）：; 1995,2085. 总质量（kg）：; 3260. 整备质量（kg）：; 1880. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 260. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.275. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.34. 储能装置种类：; 镍钴锰锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 80/7500/280. 储能装置总储电量（kWh）：; 48.52.. |  |
| --- | --- |
| 170、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL24纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310733. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3070,3120,3230,3270. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10200,10800,11400. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 375. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.138. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.00,13.30,12.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,135.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2500/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 202.93.. |  |

| 171、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL25纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310701. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3070,3120,3230,3270. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10600,11200,11800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 486. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.145. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.30,15.40,14.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2500/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 249.76.. |  |
| --- | --- |
| 172、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVD511插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC319594; 配置ID： NC319593. 外廓尺寸长（mm）：; 10500; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3400,3450; 3400,3450. 总质量（kg）：; 16550; 16550. 整备质量（kg）：; 11200,11750,12400; 11200,11750,12400. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 燃料种类：; 柴油/电混合动力; 柴油/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 90; 90. 发动机生产企业：; 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司; 广西玉柴机器股份有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 6750/147; 6494/147. 发动机型号：; WP6.200E50; YC6J200-52. 燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：; 14.90; 14.90. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 3.20,3.10,2.90; 3.20,3.10,2.90. 节油率水平（%）：; 60.20; 60.20. 储能装置种类：; 锰酸锂电池; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/2800/2000; 165/2800/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.45; 50.45.. |  |

| 173、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVN514插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC319694; 配置ID： NC319692. 外廓尺寸长（mm）：; 10500; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3400,3450; 3400,3450. 总质量（kg）：; 16550; 16550. 整备质量（kg）：; 11800,12500,13000; 11800,12500,13000. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 燃料种类：; NG/电混合动力; NG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 90; 90. 发动机生产企业：; 潍柴西港新能源动力有限公司; 广西玉柴机器股份有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 6750/155; 6494/155. 发动机型号：; WP6NG210E50; YC6J210N-52. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 3.10,2.90,2.80; 3.10,2.90,2.80. 储能装置种类：; 锰酸锂电池; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/2800/2000; 165/2800/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.45; 50.45.. |  |
| --- | --- |
| 174、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6110BCBEVL14纯电动客车 车辆基本信息; 配置ID： NC312743. 外廓尺寸长（mm）：; 10700. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3300,3380. 总质量（kg）：; 17000. 整备质量（kg）：; 10700. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 290. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,141.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/4000/1400. 储能装置总储电量（kWh）：; 151.83.. |  |

| 175、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6110BGBEVL8纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311118. 外廓尺寸长（mm）：; 10700. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3300,3380. 总质量（kg）：; 17000. 整备质量（kg）：; 10700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 290. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.146. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,141.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/4000/1400. 储能装置总储电量（kWh）：; 151.83.. |  |
| --- | --- |
| 176、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGBEVL7纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310667. 外廓尺寸长（mm）：; 11980. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3070,3120,3230,3270,3400,3450. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12400,13100. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 610. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.207. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 19.30,18.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2500/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 345.55.. |  |

| 177、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGCHEVN513插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC320050; 配置ID： NC319169. 外廓尺寸长（mm）：; 11980; 11980. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3400,3450; 3400,3450. 总质量（kg）：; 18000; 18000. 整备质量（kg）：; 12500,13000,13500; 12500,13000,13500. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 燃料种类：; NG/电混合动力; NG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 85; 85. 发动机生产企业：; 潍柴西港新能源动力有限公司; 广西玉柴机器股份有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 6750/155; 6494/155. 发动机型号：; WP6NG210E50; YC6J210N-52. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 2.90,2.80,2.70; 2.90,2.80,2.70. 储能装置种类：; 锰酸锂电池; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/2800/2000; 165/2800/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.45; 50.45.. |  |
| --- | --- |
| 178、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVL13纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC312741. 外廓尺寸长（mm）：; 8005. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2930,2985,3030,3090. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 7300,7600,7900. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.139. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.70,10.30,9.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3100/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 111.22.. |  |

| 179、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVL14纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC312900. 外廓尺寸长（mm）：; 8005. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2930,2985,3030,3090. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 7500,7800,8100. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 340. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.148. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.60,12.10,11.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3100/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 136.12.. |  |
| --- | --- |
| 180、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL15纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC313031. 外廓尺寸长（mm）：; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2450. 外廓尺寸高（mm）：; 3030,3090,3130,3190. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 8100,8500,8900. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 335. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.145. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.70,11.10,10.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3100/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 136.12.. |  |

| 181、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL16纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC319375. 外廓尺寸长（mm）：; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2450. 外廓尺寸高（mm）：; 3030,3090,3130,3190. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 8300,8700,9100. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 410. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.148. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.00,13.40,12.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3100/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 167.54.. |  |
| --- | --- |
| 182、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGCHEVD55插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC319626; 配置ID： NC319573. 外廓尺寸长（mm）：; 8545; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2450; 2450. 外廓尺寸高（mm）：; 3030,3090,3130,3190,3290; 3030,3090,3130,3190,3290. 总质量（kg）：; 13000; 13000. 整备质量（kg）：; 9000,9400,9800; 9000,9400,9800. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 燃料种类：; 柴油/电混合动力; 柴油/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 70; 70. 发动机生产企业：; 潍柴动力股份有限公司; 广西玉柴机器股份有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 4980/132; 4730/118. 发动机型号：; WP5.180E51; YC4EG160-50. 燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：; 12.00; 12.10. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 2.80,2.70,2.60; 2.80,2.70,2.60. 节油率水平（%）：; 60.30; 60.30. 储能装置种类：; 锰酸锂电池; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 148/3000/1500; 148/3000/1500. 储能装置总储电量（kWh）：; 30.13; 30.13.. |  |

| 183、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML5036XXYEVL01纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC320561. 外廓尺寸长（mm）：; 5330. 外廓尺寸宽（mm）：; 1700. 外廓尺寸高（mm）：; 2260,2066,1980. 总质量（kg）：; 3260. 整备质量（kg）：; 1970. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 200. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.324. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.13. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 87/5200/490. 储能装置总储电量（kWh）：; 49.39.. |  |
| --- | --- |
| 184、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVP0C纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC321742. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3300,3150. 总质量（kg）：; 17400. 整备质量（kg）：; 11650. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 221. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.199. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 142.06. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/7500/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 161.28.. |  |

| 185、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVS0C纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC321739. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3300,3150. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 342. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.199. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 220/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 249.76.. |  |
| --- | --- |
| 186、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVW0C9纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC321767. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3300,3150. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 342. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.200. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 249.76.. |  |

| 187、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6125JEVY0C2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC320567. 外廓尺寸长（mm）：; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3300,3150. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12300,12700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 396. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.203. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.10,14.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.80,140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2800/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 267.02.. |  |
| --- | --- |
| 188、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6606JEV20C纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC320645. 外廓尺寸长（mm）：; 6045. 外廓尺寸宽（mm）：; 2020. 外廓尺寸高（mm）：; 2560,2640,2695. 总质量（kg）：; 5440. 整备质量（kg）：; 3100,3300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 275. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.199. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.10,16.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.19. 储能装置种类：; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 90/6000/320. 储能装置总储电量（kWh）：; 74.59.. |  |

| 189、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JEVS0C纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC320590. 外廓尺寸长（mm）：; 8520. 外廓尺寸宽（mm）：; 2460. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3195. 总质量（kg）：; 13500. 整备质量（kg）：; 8100,8600. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 260. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.199. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.00,13.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.7(L271C01）,140.4(L271D02). 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/3500/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 162.30.. |  |
| --- | --- |
| 190、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVCNG22插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC315931. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3150,3280,3455. 总质量（kg）：; 16600. 整备质量（kg）：; 10600,11200,11880. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; NG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 80. 发动机生产企业：; 潍柴西港新能源动力有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 7470/155. 发动机型号：; WP7NG210E51. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 3.40. 储能装置种类：; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/2600/2100. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.46.. |  |

| 191、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVNG21插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC315504. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3150,3280,3455. 总质量（kg）：; 16600. 整备质量（kg）：; 10600,11200,11880. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; NG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 52. 发动机生产企业：; 潍柴西港新能源动力有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 7470/155. 发动机型号：; WP7NG210E51. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 3.00. 储能装置种类：; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3500/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 25.50.. |  |
| --- | --- |
| 192、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A4纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC313492. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3280,3120. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10700,11200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 580. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 19.50,18.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,141.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 303.67.. |  |

| 193、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3D2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC312906. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3280,3120. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10500,11000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 474. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.70,16.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.52,140.34. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 262.08.. |  |
| --- | --- |
| 194、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3W2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC312988. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3280,3120. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10200,10700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 378. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.145. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.80,14.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 136.40,136.06. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 205.72.. |  |

| 195、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3X1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC313064. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3280,3120. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10500,11000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 474. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.80,16.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.11. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 254.71.. |  |
| --- | --- |
| 196、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6117EVA1纯电动客车 车辆基本信息; 配置ID： NC315273. 外廓尺寸长（mm）：; 10980. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3330,3450. 总质量（kg）：; 17900. 整备质量（kg）：; 11700. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 380. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.177. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 185/3500/1300. 储能装置总储电量（kWh）：; 218.55.. |  |

| 197、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6117EVAA纯电动客车 车辆基本信息; 配置ID： NC315372. 外廓尺寸长（mm）：; 10980. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3330,3450. 总质量（kg）：; 17900. 整备质量（kg）：; 11300. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 290. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.166. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 185/3500/1300. 储能装置总储电量（kWh）：; 167.54.. |  |
| --- | --- |
| 198、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6117EVGA2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC315415. 外廓尺寸长（mm）：; 10980. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3330,3450. 总质量（kg）：; 17900. 整备质量（kg）：; 11300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 290. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.174. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 185/3500/1300. 储能装置总储电量（kWh）：; 167.54.. |  |

| 199、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6127PHEVNG31插电式混合动力低入口城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC316054. 外廓尺寸长（mm）：; 11990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3150,3280,3455. 总质量（kg）：; 17900. 整备质量（kg）：; 11550,12100,12600. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; NG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 81. 发动机生产企业：; 潍柴西港新能源动力有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 7470/177. 发动机型号：; WP7NG240E51. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 3.00. 储能装置种类：; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3500/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.35.. |  |
| --- | --- |
| 200、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6668EVGA纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310761. 外廓尺寸长（mm）：; 6645. 外廓尺寸宽（mm）：; 2280. 外廓尺寸高（mm）：; 2880,3000. 总质量（kg）：; 8000. 整备质量（kg）：; 5300,5500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 260. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.198. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.13,10.73. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 138.05,135.77. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 74.34.. |  |

| 201、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6669EVGA纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310653. 外廓尺寸长（mm）：; 6645. 外廓尺寸宽（mm）：; 2280. 外廓尺寸高（mm）：; 2880,3000. 总质量（kg）：; 8000. 整备质量（kg）：; 5300,5500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 320. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.198. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.55,11.13. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 87.81.. |  |
| --- | --- |
| 202、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6808EVQA11纯电动客车 车辆基本信息; 配置ID： NC315081. 外廓尺寸长（mm）：; 8040. 外廓尺寸宽（mm）：; 2480. 外廓尺寸高（mm）：; 3355,3210. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 8800,8300,7900. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 255. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.172. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/4500/1100. 储能装置总储电量（kWh）：; 136.13.. |  |

| 203、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3A7纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC314268. 外廓尺寸长（mm）：; 8010. 外廓尺寸宽（mm）：; 2390. 外廓尺寸高（mm）：; 3090,2950. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 7450,7050,6700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 310. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.70,13.40,14.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/2800/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 136.13.. |  |
| --- | --- |
| 204、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3T1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC314568. 外廓尺寸长（mm）：; 8010. 外廓尺寸宽（mm）：; 2390. 外廓尺寸高（mm）：; 3090,2950. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 7250,6850,6500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 256. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.148. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.20,11.90,12.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.80,140.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/2800/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 115.13.. |  |

| 205、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3X2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC314755. 外廓尺寸长（mm）：; 8010. 外廓尺寸宽（mm）：; 2390. 外廓尺寸高（mm）：; 3090,2950. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 7400,7000,6700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 290. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.11. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/2800/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 127.36.. |  |
| --- | --- |
| 206、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6850EVG3W1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC314989. 外廓尺寸长（mm）：; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2480. 外廓尺寸高（mm）：; 3280,3120. 总质量（kg）：; 14800. 整备质量（kg）：; 8900,9300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 360. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.175. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 136.27. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/2600/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 183.32.. |  |

| 207、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6850PHEVNG21插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC315472. 外廓尺寸长（mm）：; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2480. 外廓尺寸高（mm）：; 3455. 总质量（kg）：; 12600. 整备质量（kg）：; 8400,8900,9200. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; NG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 52. 发动机生产企业：; 潍柴西港新能源动力有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 4980/132. 发动机型号：; WP5NG180E51. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 3.80. 储能装置种类：; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/850. 储能装置总储电量（kWh）：; 21.63.. |  |
| --- | --- |
| 208、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVL3纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC313720. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3060. 总质量（kg）：; 16500. 整备质量（kg）：; 10300,10700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.188. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.90,12.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.71. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/4500/1100. 储能装置总储电量（kWh）：; 180.63.. |  |

| 209、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVW15纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC315235. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3060. 总质量（kg）：; 16500. 整备质量（kg）：; 10700,11300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 345. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.193. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.40,13.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.30,141.60. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/2400/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 217.19.. |  |
| --- | --- |
| 210、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UNHEVL1插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC316153. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3400,3470. 总质量（kg）：; 16500. 整备质量（kg）：; 11800,12500. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; NG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 90. 发动机生产企业：; 广西玉柴机器股份有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 6494/155. 发动机型号：; YC6J210N-52. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 3.10,2.90. 储能装置种类：; 锂离子动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/4500/1100. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.45.. |  |

| 211、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVL3纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC316631. 外廓尺寸长（mm）：; 8090. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2920,3050. 总质量（kg）：; 12200. 整备质量（kg）：; 7600,7950. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.193. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.30,12.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 136.88. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 137.09.. |  |
| --- | --- |
| 212、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVW13纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC316871. 外廓尺寸长（mm）：; 8090. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2920,3050. 总质量（kg）：; 12200. 整备质量（kg）：; 7600,7950. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 275. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.190. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.20,11.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.52,140.34. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/750. 储能装置总储电量（kWh）：; 131.04.. |  |

| 213、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVW17纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC317164. 外廓尺寸长（mm）：; 8090. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2920,3050. 总质量（kg）：; 12200. 整备质量（kg）：; 7600,7950. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 215. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.189. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.20,9.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.30,141.60. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3000/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 108.59.. |  |
| --- | --- |
| 214、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVW19纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC317379. 外廓尺寸长（mm）：; 8090. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2920,3050. 总质量（kg）：; 12200. 整备质量（kg）：; 7600,7950. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 245. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.190. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.50,11.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.60. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3000/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 124.10.. |  |

| 215、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UBEVN1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC317492. 外廓尺寸长（mm）：; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3060. 总质量（kg）：; 13500. 整备质量（kg）：; 8800,9300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 465. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.196. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.50,16.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步牵引电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/3000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 218.54.. |  |
| --- | --- |
| 216、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UNHEVL1插电式混合动力城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC317610. 外廓尺寸长（mm）：; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3060,3440. 总质量（kg）：; 13200. 整备质量（kg）：; 9000,9500. 最高车速（km/h）：; 69. 燃料种类：; NG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 60. 发动机生产企业：; 广西玉柴机器股份有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 5200/132. 发动机型号：; YC4G180N-50. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 2.80,2.60. 储能装置种类：; 锂离子动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/850. 储能装置总储电量（kWh）：; 30.13.. |  |

| 217、山西成功汽车制造有限公司 太行成功牌 SCH1025D-BEVB纯电动载货汽车 车辆基本信息; 配置ID： NC311683. 外廓尺寸长（mm）：; 4780. 外廓尺寸宽（mm）：; 1635. 外廓尺寸高（mm）：; 1850. 总质量（kg）：; 2220. 整备质量（kg）：; 1250. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，工况法）：; 270. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.328. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 151.34. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂. 驱动电机类型：; 永磁同步驱动电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/8000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 43.63.. |  |
| --- | --- |
| 218、山西成功汽车制造有限公司 太行成功牌 SCH5025XXYD-BEV4纯电动厢式货车 车辆基本信息; 配置ID： NC311494. 外廓尺寸长（mm）：; 4625. 外廓尺寸宽（mm）：; 1650. 外廓尺寸高（mm）：; 2480,2210. 总质量（kg）：; 2290. 整备质量（kg）：; 1350. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，工况法）：; 250. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.320. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 151.34. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂. 驱动电机类型：; 永磁同步驱动电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/8000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 43.63.. |  |

| 219、山西成功汽车制造有限公司 太行成功牌 SCH6431BEV1纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC310764. 外廓尺寸长（mm）：; 4330. 外廓尺寸宽（mm）：; 1650. 外廓尺寸高（mm）：; 1920. 总质量（kg）：; 1950. 整备质量（kg）：; 1340. 最高车速（km/h）：; 105. 30分钟最高车速（km/h）：; 105. 续驶里程（km，工况法）：; 305. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 151.34. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.30. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂. 驱动电机类型：; 永磁同步驱动电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/8000/200.. |  |
| --- | --- |
| 220、明君汽车有限公司 华凯牌 MJC5040XXYBEV1纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC292356. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2085. 外廓尺寸高（mm）：; 3020. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2950. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 285. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.328. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 90/3800/800. 储能装置总储电量（kWh）：; 82.43.. |  |

| 221、河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM7000BEVA6纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC314072. 外廓尺寸长（mm）：; 3675,3749. 外廓尺寸宽（mm）：; 1655. 外廓尺寸高（mm）：; 1575. 总质量（kg）：; 1470. 整备质量（kg）：; 1170. 最高车速（km/h）：; 105. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 330. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 146.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.60. 储能装置种类：; 锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 42/8200/150.. |  |
| --- | --- |
| 222、河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM7000BEVA7纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC314189. 外廓尺寸长（mm）：; 3675,3749. 外廓尺寸宽（mm）：; 1655. 外廓尺寸高（mm）：; 1575. 总质量（kg）：; 1470. 整备质量（kg）：; 1170. 最高车速（km/h）：; 105. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 330. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.60. 储能装置种类：; 锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 42/8200/150.. |  |

| 223、河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM7001BEVA0纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC313795. 外廓尺寸长（mm）：; 4100. 外廓尺寸宽（mm）：; 1710. 外廓尺寸高（mm）：; 1595. 总质量（kg）：; 1775. 整备质量（kg）：; 1400. 最高车速（km/h）：; 102. 30分钟最高车速（km/h）：; 102. 续驶里程（km，工况法）：; 405. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 144.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.40. 储能装置种类：; 锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 96/12000/230.. |  |
| --- | --- |
| 224、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5041XXYBEV02纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC311046. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 3150,3050. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3050. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 290. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.340. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 122.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/1300～4200/130～850. 储能装置总储电量（kWh）：; 73.20.. |  |

| 225、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5049XXYBEV02纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC310996. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3150. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3070. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 345. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.337. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 132.18. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/1300～4200/130～850. 储能装置总储电量（kWh）：; 86.00.. |  |
| --- | --- |
| 226、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6680GBEV纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311027. 外廓尺寸长（mm）：; 6780. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100. 外廓尺寸高（mm）：; 2960,2870. 总质量（kg）：; 9900. 整备质量（kg）：; 5150. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 210. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.145. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 146.75. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 110/3500/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 74.19.. |  |

| 227、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6801GBEV7纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310857. 外廓尺寸长（mm）：; 8050. 外廓尺寸宽（mm）：; 2250. 外廓尺寸高（mm）：; 2910,2980. 总质量（kg）：; 11400. 整备质量（kg）：; 6350. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 325. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.139. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 146.76,148.06. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/2800/1800. 储能装置总储电量（kWh）：; 129.02.. |  |
| --- | --- |
| 228、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5026XYZBEV纯电动邮政车 车辆基本信息; 配置ID： NC310723. 外廓尺寸长（mm）：; 4165. 外廓尺寸宽（mm）：; 1690. 外廓尺寸高（mm）：; 1930. 总质量（kg）：; 2390. 整备质量（kg）：; 1430. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，工况法）：; 302. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.288. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 144.00. 储能装置种类：; 三元锂锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 70/9000/230. 储能装置总储电量（kWh）：; 50.30.. |  |

| 229、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5038XXYBEV3纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC311429; 配置ID： NC311392. 外廓尺寸长（mm）：; 5200; 5200. 外廓尺寸宽（mm）：; 1700; 1700. 外廓尺寸高（mm）：; 2240,1980; 2240,1980. 总质量（kg）：; 3250; 3250. 整备质量（kg）：; 1900; 1900. 最高车速（km/h）：; 100; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 236; 236. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.336; 0.333. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 122.40; 122.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂锂离子动力蓄电池; 磷酸铁锂锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/10000/310; 100/10000/310. 储能装置总储电量（kWh）：; 55.10; 55.10.. |  |
| --- | --- |
| 230、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV6纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311525. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3200. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 11450,11700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 520. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.178. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 18.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 314.14.. |  |

| 231、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV7纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC316356. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3200. 总质量（kg）：; 16500. 整备质量（kg）：; 10750,11000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 330. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.178. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.78. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 200.45.. |  |
| --- | --- |
| 232、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129EV3纯电动低入口城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC321661. 外廓尺寸长（mm）：; 11990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3200,3330. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 11550,11850. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 250. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.176. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.30. 储能装置种类：; 锰酸锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 151.05.. |  |

| 233、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129EV4纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311504. 外廓尺寸长（mm）：; 11990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3200. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12100,12400. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 520. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.189. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 18.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.80,140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 329.85.. |  |
| --- | --- |
| 234、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6680EV1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC321673. 外廓尺寸长（mm）：; 6800. 外廓尺寸宽（mm）：; 2270. 外廓尺寸高（mm）：; 2821,2952. 总质量（kg）：; 9500. 整备质量（kg）：; 6060,6260. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 200. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.186. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 7.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 142.04. 储能装置种类：; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/3500/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 67.10.. |  |

| 235、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809EV3纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310953. 外廓尺寸长（mm）：; 8030. 外廓尺寸宽（mm）：; 2370. 外廓尺寸高（mm）：; 2800,3060. 总质量（kg）：; 10700. 整备质量（kg）：; 7200,7400. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 340. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.194. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.39,136.98. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3500/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 124.72.. |  |
| --- | --- |
| 236、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809EV6纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310684. 外廓尺寸长（mm）：; 8030. 外廓尺寸宽（mm）：; 2370. 外廓尺寸高（mm）：; 2800,3060. 总质量（kg）：; 10700. 整备质量（kg）：; 7100,7300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 290. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.187. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3500/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 109.27.. |  |

| 237、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859EV7纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311018. 外廓尺寸长（mm）：; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2440. 外廓尺寸高（mm）：; 3035,3150. 总质量（kg）：; 13200. 整备质量（kg）：; 8900,9100. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 550. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.181. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 18.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3500/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 234.16.. |  |
| --- | --- |
| 238、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859EV8纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310845. 外廓尺寸长（mm）：; 8545. 外廓尺寸宽（mm）：; 2440. 外廓尺寸高（mm）：; 3035,3150. 总质量（kg）：; 13200. 整备质量（kg）：; 8100,8300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 250. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.179. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.78,140.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3500/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 110.25.. |  |

| 239、长沙梅花汽车制造有限公司 同心牌 TX5040XXYBEV6纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC313932. 外廓尺寸长（mm）：; 5980. 外廓尺寸宽（mm）：; 2005. 外廓尺寸高（mm）：; 2650. 总质量（kg）：; 4490. 整备质量（kg）：; 2990. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.341. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.04. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4500/650. 储能装置总储电量（kWh）：; 79.87.. |  |
| --- | --- |
| 240、长沙梅花汽车制造有限公司 同心牌 TX6831BEV2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC313621. 外廓尺寸长（mm）：; 8260. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 3150. 总质量（kg）：; 12000. 整备质量（kg）：; 7220. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 255. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.159. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 152.80,151.03. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 102.47.. |  |

| 241、汉腾汽车有限公司 汉腾牌 GXQ6470PHEV1混合动力多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC301711. 外廓尺寸长（mm）：; 4775. 外廓尺寸宽（mm）：; 1902. 外廓尺寸高（mm）：; 1697. 总质量（kg）：; 2380. 整备质量（kg）：; 2005. 最高车速（km/h）：; 185. 燃料种类：; 汽油/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：; 60. 发动机生产企业：; 锐展(铜陵)科技有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 1799/130. 发动机型号：; TN4G18T. 节油率水平（%）：; 40.60. 燃料消耗量（L/100km，B状态）：; 6.00. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 53/9000/180.. |  |
| --- | --- |
| 242、华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC1030DDBEV纯电动载货汽车 车辆基本信息; 配置ID： NC313225. 外廓尺寸长（mm）：; 5588. 外廓尺寸宽（mm）：; 1780. 外廓尺寸高（mm）：; 2120. 总质量（kg）：; 3495. 整备质量（kg）：; 1910. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，工况法）：; 337. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.264. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.14. 储能装置种类：; 三元材料锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 72/14000/165. 储能装置总储电量（kWh）：; 68.60.. |  |

| 243、华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC5030XXY-DDBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC314106. 外廓尺寸长（mm）：; 5588. 外廓尺寸宽（mm）：; 1795. 外廓尺寸高（mm）：; 2440. 总质量（kg）：; 3495. 整备质量（kg）：; 2040. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，工况法）：; 330. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.277. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.14. 储能装置种类：; 三元材料锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 72/14000/165. 储能装置总储电量（kWh）：; 68.60.. |  |
| --- | --- |
| 244、华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC6453CXBEV纯电动多用途乘用车 车辆基本信息; 配置ID： NC304494. 外廓尺寸长（mm）：; 4495. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 1990. 总质量（kg）：; 2495. 整备质量（kg）：; 1615. 最高车速（km/h）：; 110. 30分钟最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 307. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.30. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 16.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 72/14000/165.. |  |

| 245、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV40纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC316887. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2490. 外廓尺寸高（mm）：; 3150,3280. 总质量（kg）：; 16500. 整备质量（kg）：; 10200,10600. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 230. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.178. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.70,10.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.30,141.43. 储能装置种类：; 锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/7500/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 151.70.. |  |
| --- | --- |
| 246、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV41纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC313918. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2490. 外廓尺寸高（mm）：; 3280,3150. 总质量（kg）：; 17900. 整备质量（kg）：; 10900,10600. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 300. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.147. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.40,12.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 142.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/7500/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 191.03.. |  |

| 247、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV42纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC313596. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2490. 外廓尺寸高（mm）：; 3280,3150. 总质量（kg）：; 17900. 整备质量（kg）：; 11000,10600. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 300. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.148. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.40,13.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.78,140.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/7500/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 200.44.. |  |
| --- | --- |
| 248、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6110EV09纯电动客车 车辆基本信息; 配置ID： NC314661. 外廓尺寸长（mm）：; 10900. 外廓尺寸宽（mm）：; 2540. 外廓尺寸高（mm）：; 3470,3340. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12350,11950. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 450. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.193. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.90,17.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,141.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3500/3000. 储能装置总储电量（kWh）：; 303.67.. |  |

| 249、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6660BEV01纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC312999. 外廓尺寸长（mm）：; 6645. 外廓尺寸宽（mm）：; 2250. 外廓尺寸高（mm）：; 2850,2960. 总质量（kg）：; 8500. 整备质量（kg）：; 5500,5700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 380. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.207. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.60,15.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/3600/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 125.65.. |  |
| --- | --- |
| 250、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6660BEV02纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC314085. 外廓尺寸长（mm）：; 6645. 外廓尺寸宽（mm）：; 2250. 外廓尺寸高（mm）：; 2850,2960. 总质量（kg）：; 8500. 整备质量（kg）：; 5200,5400. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 240. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.187. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.50,11.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.90. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/3600/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 83.57.. |  |

| 251、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6801BEV10纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC319787. 外廓尺寸长（mm）：; 8040. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 3000,3150. 总质量（kg）：; 11200. 整备质量（kg）：; 7300,7600. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 270. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.204. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.80,12.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 142.80,141.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 125.36.. |  |
| --- | --- |
| 252、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV30纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC314436. 外廓尺寸长（mm）：; 8540. 外廓尺寸宽（mm）：; 2470. 外廓尺寸高（mm）：; 3030,3180. 总质量（kg）：; 12000. 整备质量（kg）：; 7650,8050. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 210. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.200. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.60,9.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.19,138.13. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 100.70.. |  |

| 253、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN1024CCBEV1纯电动载货汽车 车辆基本信息; 配置ID： NC310999. 外廓尺寸长（mm）：; 4360. 外廓尺寸宽（mm）：; 1600. 外廓尺寸高（mm）：; 1865. 总质量（kg）：; 2100. 整备质量（kg）：; 1190. 最高车速（km/h）：; 70. 续驶里程（km，工况法）：; 250. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.316. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 134.90. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 交流异步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 30/6000/160. 储能装置总储电量（kWh）：; 39.40.. |  |
| --- | --- |
| 254、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN1024CCBEV2纯电动载货汽车 车辆基本信息; 配置ID： NC311223. 外廓尺寸长（mm）：; 4360. 外廓尺寸宽（mm）：; 1600. 外廓尺寸高（mm）：; 1865. 总质量（kg）：; 1990. 整备质量（kg）：; 1160. 最高车速（km/h）：; 70. 续驶里程（km，工况法）：; 215. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.313. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 123.50. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 交流异步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 30/6000/160. 储能装置总储电量（kWh）：; 31.80.. |  |

| 255、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN1031CDBEV1纯电动载货汽车 车辆基本信息; 配置ID： NC288982. 外廓尺寸长（mm）：; 4745. 外廓尺寸宽（mm）：; 1600. 外廓尺寸高（mm）：; 1925. 总质量（kg）：; 2510. 整备质量（kg）：; 1355. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 240. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.304. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 116.68. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 交流异步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 36/6000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 39.07.. |  |
| --- | --- |
| 256、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN5024CCXXYBEV1纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC311447. 外廓尺寸长（mm）：; 4390. 外廓尺寸宽（mm）：; 1710. 外廓尺寸高（mm）：; 2220. 总质量（kg）：; 2100. 整备质量（kg）：; 1240. 最高车速（km/h）：; 70. 续驶里程（km，工况法）：; 250. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.335. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 134.90. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 交流异步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 30/6000/160. 储能装置总储电量（kWh）：; 39.40.. |  |

| 257、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN5024CCXXYBEV2纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC311573. 外廓尺寸长（mm）：; 4390. 外廓尺寸宽（mm）：; 1710. 外廓尺寸高（mm）：; 2220. 总质量（kg）：; 1990. 整备质量（kg）：; 1210. 最高车速（km/h）：; 70. 续驶里程（km，工况法）：; 215. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.333. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 123.50. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 交流异步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 30/6000/160. 储能装置总储电量（kWh）：; 31.80.. |  |
| --- | --- |
| 258、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN5030CGXXYBEV1纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC291481. 外廓尺寸长（mm）：; 4745. 外廓尺寸宽（mm）：; 1710. 外廓尺寸高（mm）：; 2500,2150. 总质量（kg）：; 2510. 整备质量（kg）：; 1370. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 210. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.332. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 136.57. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/9000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 40.69.. |  |

| 259、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN5031CDXXYBEV2纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC289771. 外廓尺寸长（mm）：; 4745. 外廓尺寸宽（mm）：; 1710. 外廓尺寸高（mm）：; 2500,2150. 总质量（kg）：; 2510. 整备质量（kg）：; 1370. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 240. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.300. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.03. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 交流异步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 36/6000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 39.25.. |  |
| --- | --- |
| 260、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK5041XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC311693. 外廓尺寸长（mm）：; 5965. 外廓尺寸宽（mm）：; 2170. 外廓尺寸高（mm）：; 2780. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2990. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 285. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.345. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 145.47. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 110/3500/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 78.83.. |  |

| 261、兰州知豆电动汽车有限公司 知豆牌 LZD7001BEV15纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC310715; 配置ID： NC310694. 外廓尺寸长（mm）：; 2806; 2806. 外廓尺寸宽（mm）：; 1540; 1540. 外廓尺寸高（mm）：; 1555; 1555. 总质量（kg）：; 1010; 1010. 整备质量（kg）：; 860; 860. 最高车速（km/h）：; 100; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 255; 255. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.00; 137.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 10.60; 10.60. 储能装置种类：; 多元复合锂电池; 多元复合锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 30/7250/85; 30/7200/90.. |  |
| --- | --- |
| 262、兰州知豆电动汽车有限公司 知豆牌 LZD7001BEV16纯电动轿车 车辆基本信息; 配置ID： NC310821; 配置ID： NC310798. 外廓尺寸长（mm）：; 2806; 2806. 外廓尺寸宽（mm）：; 1540; 1540. 外廓尺寸高（mm）：; 1555; 1555. 总质量（kg）：; 1010; 1010. 整备质量（kg）：; 860; 860. 最高车速（km/h）：; 100; 100. 30分钟最高车速（km/h）：; 100; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 255; 255. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.00; 143.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 10.60; 10.50. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 30/7250/85; 30/7200/90.. |  |

| 263、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6120GBEV9纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC288869. 外廓尺寸长（mm）：; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3220. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12180. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 445. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.199. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 18.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.50,135.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3500/3000. 储能装置总储电量（kWh）：; 324.61.. |  |
| --- | --- |
| 264、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ5043XXYBEV2纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC312142. 外廓尺寸长（mm）：; 5990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2040. 外廓尺寸高（mm）：; 2740. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2850. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 310. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.297. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 152.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4500/750. 储能装置总储电量（kWh）：; 78.83.. |  |

| 265、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVB22纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311517. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 2950,3150. 总质量（kg）：; 16500. 整备质量（kg）：; 10800,11200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 410. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.190. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.90,14.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2700/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 222.45.. |  |
| --- | --- |
| 266、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6119BEVH20纯电动客车 车辆基本信息; 配置ID： NC312020. 外廓尺寸长（mm）：; 10700. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3335,3460. 总质量（kg）：; 16500. 整备质量（kg）：; 11200,11800. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 570. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.192. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 18.20,17.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 150.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3350/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 315.30.. |  |

| 267、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6121BEVB20纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311809. 外廓尺寸长（mm）：; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2540. 外廓尺寸高（mm）：; 2950,3050,3150. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12600,12300,11800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 480. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.190. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.80,17.20,18.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.30. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/2600/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 276.48.. |  |
| --- | --- |
| 268、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6121BEVBT21纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311603. 外廓尺寸长（mm）：; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2540. 外廓尺寸高（mm）：; 3040. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12500. 最高车速（km/h）：; 69. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.200. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 19.88. 快充倍率：; 3.16C;3.14C. 储能装置种类：; 钛酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/7500/900. 储能装置总储电量（kWh）：; 116.00.. |  |

| 269、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6126BEVB20纯电动低入口城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC312994; 配置ID： NC312872. 外廓尺寸长（mm）：; 12000; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3350; 3350. 总质量（kg）：; 18000; 18000. 整备质量（kg）：; 12100,12500; 12100,12500. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 450; 450. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.198; 0.200. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.50,17.00; 17.50,17.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.27; 137.27. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2700/2500; 180/2600/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 276.48; 276.48.. |  |
| --- | --- |
| 270、航天新长征电动汽车技术有限公司 蓝速牌 BYN5030XXYBEV3纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC316886. 外廓尺寸长（mm）：; 4750. 外廓尺寸宽（mm）：; 1600. 外廓尺寸高（mm）：; 2160,2540. 总质量（kg）：; 3200. 整备质量（kg）：; 1650,1680. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，工况法）：; 205. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.257. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 134.40. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 65/4500/450. 储能装置总储电量（kWh）：; 44.03.. |  |

| 271、国宏汽车集团有限公司 泓锋泰牌 HFT5021XLCBEV16纯电动冷藏车 车辆基本信息; 配置ID： NC313831. 外廓尺寸长（mm）：; 4640. 外廓尺寸宽（mm）：; 1545. 外廓尺寸高（mm）：; 2270. 总质量（kg）：; 2200. 整备质量（kg）：; 1460. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，工况法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.310. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 125.20. 储能装置种类：; 三元锂离子动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 45/9000/180. 储能装置总储电量（kWh）：; 38.56.. |  |
| --- | --- |
| 272、国宏汽车集团有限公司 泓锋泰牌 HFT5040XXYBEV00纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC314259. 外廓尺寸长（mm）：; 5940. 外廓尺寸宽（mm）：; 1990. 外廓尺寸高（mm）：; 2800. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2990. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 350. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.300. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.17. 储能装置种类：; 三元锂离子动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/6000/350. 储能装置总储电量（kWh）：; 79.72.. |  |

| 273、山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 山西牌 SXK6108GBEV纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC312781. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3045,3160. 总质量（kg）：; 15500. 整备质量（kg）：; 9350. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 330. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.173. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.78,140.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/3500/2100. 储能装置总储电量（kWh）：; 200.44.. |  |
| --- | --- |
| 274、南京市公共交通车辆厂 建康牌 NJC6105GBEV7纯电动低入口城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311022. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3150. 总质量（kg）：; 17900. 整备质量（kg）：; 11100. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 406. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.174. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.69. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.52. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2700/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 258.05.. |  |

| 275、江苏友谊汽车有限公司 友谊牌 ZGT6831LBEV纯电动客车 车辆基本信息; 配置ID： NC312712. 外廓尺寸长（mm）：; 8300. 外廓尺寸宽（mm）：; 2280. 外廓尺寸高（mm）：; 2860. 总质量（kg）：; 9700. 整备质量（kg）：; 6320,6180. 最高车速（km/h）：; 99. 续驶里程（km，等速法）：; 380. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.192. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.86. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 125.44. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/3000/1600. 储能装置总储电量（kWh）：; 129.00.. |  |
| --- | --- |
| 276、徐州工程机械集团有限公司 徐工牌 XZJ5031TYHDBEV纯电动路面养护车 车辆基本信息; 配置ID： NC314269. 外廓尺寸长（mm）：; 4745. 外廓尺寸宽（mm）：; 1560. 外廓尺寸高（mm）：; 2080. 总质量（kg）：; 2610. 整备质量（kg）：; 1970. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 150. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 119.40. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 7.12. 储能装置种类：; 三元锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/4000/400. 储能装置总储电量（kWh）：; 30.50.. |  |

| 277、湖州恩驰汽车有限公司 恩纳德牌 HZK6820BEVH纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC296907. 外廓尺寸长（mm）：; 8210. 外廓尺寸宽（mm）：; 2460. 外廓尺寸高（mm）：; 3095. 总质量（kg）：; 12200. 整备质量（kg）：; 7490. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 260. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.200. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 117.54,118.72. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 128.56.. |  |
| --- | --- |
| 278、杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6100PBABEV13纯电动低入口城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC298300. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3300,3120. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 11000,10750. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 490. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.171. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 19.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/7500/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 303.67.. |  |

| 279、杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6850PBABEV05纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310826. 外廓尺寸长（mm）：; 8500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2380. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3100. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 8000,7800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 510. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.145,0.140. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 19.50,20.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/750. 储能装置总储电量（kWh）：; 222.45.. |  |
| --- | --- |
| 280、中汽商用汽车有限公司（杭州） 中汽牌 ZQZ5030TSLBEV纯电动扫路车 车辆基本信息; 配置ID： NC301522; 配置ID： NC300968. 外廓尺寸长（mm）：; 5570; 4550. 外廓尺寸宽（mm）：; 1750; 1750. 外廓尺寸高（mm）：; 2400; 2400. 总质量（kg）：; 3490; 3490. 整备质量（kg）：; 3020; 3020. 最高车速（km/h）：; 80; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 180; 180. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.40; 120.40. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 7.85; 7.85. 储能装置种类：; 锂离子动力蓄电池（磷酸铁锂）; 锂离子动力蓄电池（磷酸铁锂）. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 40/7800/220; 40/7800/220. 储能装置总储电量（kWh）：; 49.46; 49.46.. |  |

| 281、宁波杉杉汽车有限公司 杉杉牌 NSS5040XXYBEVA纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC302719. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2095. 外廓尺寸高（mm）：; 3000. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2910. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 250. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.314. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 125.08,124.46. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 134/4000/720. 储能装置总储电量（kWh）：; 72.10.. |  |
| --- | --- |
| 282、宁波杉杉汽车有限公司 杉杉牌 NSS5042XXYBEVB纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC313781. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2150. 外廓尺寸高（mm）：; 3050. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2820. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 275. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.306. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.28. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/6000/380. 储能装置总储电量（kWh）：; 78.83.. |  |

| 283、中植汽车(淳安)有限公司 中植汽车牌 SPK6100BEVP1纯电动客车 车辆基本信息; 配置ID： NC304252. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3330. 总质量（kg）：; 14500. 整备质量（kg）：; 9100. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 270. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.192. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 150.85. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/4500/1100. 储能装置总储电量（kWh）：; 141.89.. |  |
| --- | --- |
| 284、浙江普朗特电动汽车有限公司 三角行牌 PLT5030XXYBEV01纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC301041. 外廓尺寸长（mm）：; 4940. 外廓尺寸宽（mm）：; 1605. 外廓尺寸高（mm）：; 2450. 总质量（kg）：; 2650. 整备质量（kg）：; 1540. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 205. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.310. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.00. 储能装置种类：; 锰酸锂动力电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/9000/220. 储能装置总储电量（kWh）：; 39.60.. |  |

| 285、杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 比亚迪牌 XBE5160TXSBEV纯电动洗扫车 车辆基本信息; 配置ID： NC298246. 外廓尺寸长（mm）：; 8265. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3260. 总质量（kg）：; 16000. 整备质量（kg）：; 14750. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 470. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 117.80. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 4.24. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/5000/1500. 储能装置总储电量（kWh）：; 330.00.. |  |
| --- | --- |
| 286、安徽鑫盛汽车制造有限公司 沿锋牌 AXS5022XLCBEV纯电动冷藏车 车辆基本信息; 配置ID： NC311563. 外廓尺寸长（mm）：; 3960. 外廓尺寸宽（mm）：; 1510. 外廓尺寸高（mm）：; 2080. 总质量（kg）：; 1960. 整备质量（kg）：; 1240. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，工况法）：; 205. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.350. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 131.28. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 45/7200/180. 储能装置总储电量（kWh）：; 29.90.. |  |

| 287、芜湖宝骐汽车制造有限公司 劲骐牌 WXS5023XXYBEV05纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC265541. 外廓尺寸长（mm）：; 4178. 外廓尺寸宽（mm）：; 1630. 外廓尺寸高（mm）：; 1898. 总质量（kg）：; 2100. 整备质量（kg）：; 1270. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 210. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.311. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.20. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 交流异步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 32/7000/180. 储能装置总储电量（kWh）：; 30.61.. |  |
| --- | --- |
| 288、芜湖宝骐汽车制造有限公司 帅骐牌 WXS5021XXYBEV01纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC311656. 外廓尺寸长（mm）：; 3910. 外廓尺寸宽（mm）：; 1400. 外廓尺寸高（mm）：; 1905. 总质量（kg）：; 1750. 整备质量（kg）：; 1120. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 255. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.346. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 116.70. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 三相永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 35/7000/120. 储能装置总储电量（kWh）：; 29.38.. |  |

| 289、安徽星凯龙客车有限公司 星凯龙牌 HFX6106BEVG02纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311067. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3150. 总质量（kg）：; 16000. 整备质量（kg）：; 10080,10300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 255. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.195. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.82. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 250/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 141.80.. |  |
| --- | --- |
| 290、安徽星凯龙客车有限公司 星凯龙牌 HFX6107BEVG02纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311033. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3150. 总质量（kg）：; 16500. 整备质量（kg）：; 10480,10700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 366. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.203. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.77. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 250/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 216.27.. |  |

| 291、安徽星凯龙客车有限公司 星凯龙牌 HFX6851BEVG13纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311119. 外廓尺寸长（mm）：; 8510. 外廓尺寸宽（mm）：; 2440. 外廓尺寸高（mm）：; 2950,3180. 总质量（kg）：; 12600. 整备质量（kg）：; 7980,8200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 255. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.199. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 142.20. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3500/1800. 储能装置总储电量（kWh）：; 111.44.. |  |
| --- | --- |
| 292、龙岩畅丰专用汽车有限公司 畅丰牌 CFQ5030XXYBEV0S纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC312765. 外廓尺寸长（mm）：; 4750. 外廓尺寸宽（mm）：; 1600. 外廓尺寸高（mm）：; 2540,2160. 总质量（kg）：; 3200. 整备质量（kg）：; 1650,1680. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，工况法）：; 205. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.257. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 134.40. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 65/4500/450. 储能装置总储电量（kWh）：; 44.03.. |  |

| 293、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5040ZXXNJBEV纯电动车厢可卸式垃圾车 车辆基本信息; 配置ID： NC298331. 外廓尺寸长（mm）：; 4690. 外廓尺寸宽（mm）：; 1690. 外廓尺寸高（mm）：; 1990. 总质量（kg）：; 4300. 整备质量（kg）：; 2010. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 230. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.183. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 120.65. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 75/5000/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 48.80.. |  |
| --- | --- |
| 294、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5180TXSDFBEV纯电动洗扫车 车辆基本信息; 配置ID： NC310661. 外廓尺寸长（mm）：; 8810. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3020. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 13140. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 320. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 122.90. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 4.03. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/4500/1100. 储能装置总储电量（kWh）：; 311.04.. |  |

| 295、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6101BEVG5纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC312153. 外廓尺寸长（mm）：; 10090. 外廓尺寸宽（mm）：; 2460. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3200. 总质量（kg）：; 14500. 整备质量（kg）：; 9350,9610. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 388. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.206. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.00,15.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.78,144.95. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步直流电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/3500/2100. 储能装置总储电量（kWh）：; 212.50.. |  |
| --- | --- |
| 296、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6106BEVG2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC312454. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,3200. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10810,11160. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 385. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.90,13.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.78,144.95. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步直流电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 250/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 212.50.. |  |

| 297、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6107BEVTS2纯电动客车 车辆基本信息; 配置ID： NC319518. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2490. 外廓尺寸高（mm）：; 3490,3590. 总质量（kg）：; 16550. 整备质量（kg）：; 10570,10870,10620,10920. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 382. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.170,0.179,0.172,0.181. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.20,13.80,14.10,13.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.78,144.95. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 185/3500/1300. 储能装置总储电量（kWh）：; 212.50.. |  |
| --- | --- |
| 298、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6660BEVG1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311904. 外廓尺寸长（mm）：; 6620. 外廓尺寸宽（mm）：; 2260. 外廓尺寸高（mm）：; 2810,2980. 总质量（kg）：; 8500. 整备质量（kg）：; 4980,5210. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 331. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.157. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.80,12.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 144.98,143.64. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步直流电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/4500/1000. 储能装置总储电量（kWh）：; 89.74.. |  |

| 299、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6800BEVGS纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC312474. 外廓尺寸长（mm）：; 8040. 外廓尺寸宽（mm）：; 2280. 外廓尺寸高（mm）：; 2870,3000. 总质量（kg）：; 9800. 整备质量（kg）：; 6250,6450. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 383. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.172,0.182. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.40,14.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 144.25. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 127.50.. |  |
| --- | --- |
| 300、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6820BEVGS纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC312035. 外廓尺寸长（mm）：; 8200. 外廓尺寸宽（mm）：; 2360. 外廓尺寸高（mm）：; 2920,3120. 总质量（kg）：; 12200. 整备质量（kg）：; 7410,7580. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 310. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.174. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.60,12.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 144.25,143.46. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步直流电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 132.25.. |  |

| 301、江西凯马百路佳客车有限公司 江西牌 JXK6107BEV纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310724. 外廓尺寸长（mm）：; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3250. 总质量（kg）：; 16500. 整备质量（kg）：; 10800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 420. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.169. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 145.90,145.20. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/4500/1100. 储能装置总储电量（kWh）：; 208.89.. |  |
| --- | --- |
| 302、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6100GBEV5纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC319908. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3130,3250. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10100,10300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 230. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.139,0.143. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.10,8.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 150.75,150.65. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 250/2800/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 141.89.. |  |

| 303、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6800GBEV6纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC319417. 外廓尺寸长（mm）：; 8050. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 2930,3040. 总质量（kg）：; 12500. 整备质量（kg）：; 7000,7200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 250. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.138,0.143. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.60,9.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 151.55,152.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/2800/1800. 储能装置总储电量（kWh）：; 104.44.. |  |
| --- | --- |
| 304、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6803GBEV5纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC319677. 外廓尺寸长（mm）：; 8050. 外廓尺寸宽（mm）：; 2250. 外廓尺寸高（mm）：; 2910,2980. 总质量（kg）：; 10700. 整备质量（kg）：; 6100. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 270. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.148. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 151.55,152.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/2800/1800. 储能装置总储电量（kWh）：; 104.44.. |  |

| 305、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK5040XXYEV11纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC310908. 外廓尺寸长（mm）：; 5960. 外廓尺寸宽（mm）：; 1995. 外廓尺寸高（mm）：; 2650. 总质量（kg）：; 4490. 整备质量（kg）：; 2870. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 275. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.340. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 123.06. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 90/6000/350. 储能装置总储电量（kWh）：; 77.44.. |  |
| --- | --- |
| 306、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6830GEV7纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310736. 外廓尺寸长（mm）：; 8280. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 3220,3070. 总质量（kg）：; 11230. 整备质量（kg）：; 7180,7000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 275. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.200. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.80,12.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.29. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4000/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 115.20.. |  |

| 307、中通汽车工业集团有限责任公司 东岳牌 ZTQ5180ZYSE1J45BEV纯电动压缩式垃圾车 车辆基本信息; 配置ID： NC300396. 外廓尺寸长（mm）：; 8986,8768. 外廓尺寸宽（mm）：; 2525. 外廓尺寸高（mm）：; 3190,3250. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12360. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 177. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.273. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 126.60. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/4500/1100. 储能装置总储电量（kWh）：; 172.80.. |  |
| --- | --- |
| 308、中植汽车睢宁有限公司 舒驰牌 NK6100BEVG01纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311311. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2546. 外廓尺寸高（mm）：; 3300. 总质量（kg）：; 17400. 整备质量（kg）：; 10800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 360. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.170. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.30,140.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 160/4500/1100. 储能装置总储电量（kWh）：; 209.40.. |  |

| 309、湖北合加环境设备有限公司 合加牌 HJK5040XXYEQBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC313125. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100,2200. 外廓尺寸高（mm）：; 2950,3080,3130. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2995. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 305. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.340. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 142.64. 储能装置种类：; 三元锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 91.10.. |  |
| --- | --- |
| 310、襄阳九州汽车有限公司 九州牌 SYC5020XXYBEVD纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC313528. 外廓尺寸长（mm）：; 4030. 外廓尺寸宽（mm）：; 1630. 外廓尺寸高（mm）：; 1820. 总质量（kg）：; 1950. 整备质量（kg）：; 1150. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，工况法）：; 250. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.265. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 115.50. 储能装置种类：; 三元材料锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 30/7300/150. 储能装置总储电量（kWh）：; 29.22.. |  |

| 311、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6860FCEVGS燃料电池城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC319717. 外廓尺寸长（mm）：; 8645. 外廓尺寸宽（mm）：; 2490. 外廓尺寸高（mm）：; 3300. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 8590. 最高车速（km/h）：; 65. 燃料种类：; 氢气. 续驶里程（km，等速法）：; 85(氢系统不工作),308(氢系统工作). 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：; 广东国鸿重塑能源科技有限公司. 燃料电池系统额定功率（kW）：; 32. 燃料电池系统峰值功率（kW）：; 32.8.. |  |
| --- | --- |
| 312、广东圣宝汽车实业有限公司 圣宝牌 GSB5020XXYXYKBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC298962. 外廓尺寸长（mm）：; 4495. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 1990. 总质量（kg）：; 2495. 整备质量（kg）：; 1500. 最高车速（km/h）：; 110. 续驶里程（km，工况法）：; 305. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.320. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.18. 储能装置种类：; 三元材料锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 75/14000/165. 储能装置总储电量（kWh）：; 49.00.. |  |

| 313、广东圣宝汽车实业有限公司 圣宝牌 GSB5041XXYDFBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC272171. 外廓尺寸长（mm）：; 5900,5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2020,2100,2200. 外廓尺寸高（mm）：; 2840,2970,3030. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2805,2930. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，等速法）：; 240. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.314. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 125.08,124.46. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 134/4000/720. 储能装置总储电量（kWh）：; 72.10.. |  |
| --- | --- |
| 314、广东圣宝汽车实业有限公司 圣宝牌 GSB5043XXYDFBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC316204. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2120,2230. 外廓尺寸高（mm）：; 2890,3090. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2980. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 300. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.340. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 118.80. 储能装置种类：; 三元锂离子动力蓄电池（镍钴锰）. 驱动电机类型：; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/3500/955. 储能装置总储电量（kWh）：; 99.80.. |  |

| 315、广东圣宝汽车实业有限公司 圣宝牌 GSB5044XXYDFBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC314869. 外廓尺寸长（mm）：; 5950. 外廓尺寸宽（mm）：; 2050. 外廓尺寸高（mm）：; 2920. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3050. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.340. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 117.38. 储能装置种类：; 三元锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 110/5000/1100. 储能装置总储电量（kWh）：; 80.87.. |  |
| --- | --- |
| 316、珠海市广通客车有限公司 广客牌 GTZ6129BEVB1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310886. 外廓尺寸长（mm）：; 11990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2520. 外廓尺寸高（mm）：; 3250. 总质量（kg）：; 17700. 整备质量（kg）：; 11500. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 525. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.154. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 19.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2700/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 314.10.. |  |

| 317、珠海市广通客车有限公司 广客牌 GTZ6129BEVB2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311031. 外廓尺寸长（mm）：; 11990. 外廓尺寸宽（mm）：; 2520. 外廓尺寸高（mm）：; 3250. 总质量（kg）：; 17900. 整备质量（kg）：; 11700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 535. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.158. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 19.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.31,140.44. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2700/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 326.60.. |  |
| --- | --- |
| 318、珠海市广通客车有限公司 广客牌 GTZ6859BEVB1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311218. 外廓尺寸长（mm）：; 8490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2520. 外廓尺寸高（mm）：; 3250. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 8860. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 395. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.170. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.31,140.44. 储能装置种类：; 磷酸铁锂. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 175.40.. |  |

| 319、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6106GBEV纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311440. 外廓尺寸长（mm）：; 10450. 外廓尺寸宽（mm）：; 2480. 外廓尺寸高（mm）：; 3220,2980. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 11400,11150. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 480. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.172. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 18.30,18.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 145.60. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2850/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 303.67.. |  |
| --- | --- |
| 320、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6802GBEV3纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311399. 外廓尺寸长（mm）：; 8010. 外廓尺寸宽（mm）：; 2410. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,2800. 总质量（kg）：; 11200. 整备质量（kg）：; 6700,6450. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 393. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.10,15.70. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 145.00. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 146.60.. |  |

| 321、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6802GBEV4纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311420. 外廓尺寸长（mm）：; 8010. 外廓尺寸宽（mm）：; 2410. 外廓尺寸高（mm）：; 3050,2800. 总质量（kg）：; 11200. 整备质量（kg）：; 6700,6450. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 293. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.50,11.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 142.28. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/5000/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 109.27.. |  |
| --- | --- |
| 322、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6861GBEV纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311328. 外廓尺寸长（mm）：; 8560. 外廓尺寸宽（mm）：; 2410. 外廓尺寸高（mm）：; 3080,2910. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 8300,8050. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 396. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.149. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.60,16.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 144.54. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/2700/2150. 储能装置总储电量（kWh）：; 187.32.. |  |

| 323、广东顺肇专用汽车制造有限公司 顺肇牌 SZP5030ZZZGC1BEV纯电动自装卸式垃圾车 车辆基本信息; 配置ID： NC312354. 外廓尺寸长（mm）：; 4660. 外廓尺寸宽（mm）：; 1580. 外廓尺寸高（mm）：; 2100. 总质量（kg）：; 3300. 整备质量（kg）：; 2280. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，工况法）：; 210. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.349. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.40. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池. 驱动电机类型：; 三相交流电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 45/4700/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 43.72.. |  |
| --- | --- |
| 324、广东顺肇专用汽车制造有限公司 顺肇牌 SZP5040XXYGC3BEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC312389. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 1980. 外廓尺寸高（mm）：; 2930. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2900. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 310. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.346. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.00. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4500/850. 储能装置总储电量（kWh）：; 97.80.. |  |

| 325、广东顺肇专用汽车制造有限公司 顺肇牌 SZP5041XXYGC3BEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC312754. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 1980. 外廓尺寸高（mm）：; 2930. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2900. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 295. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.347. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 128.53. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4500/850. 储能装置总储电量（kWh）：; 90.10.. |  |
| --- | --- |
| 326、广西玉柴专用汽车有限公司 玉柴专汽牌 NZ5032XLCEV纯电动冷藏车 车辆基本信息; 配置ID： NC315918. 外廓尺寸长（mm）：; 4220,4380. 外廓尺寸宽（mm）：; 1560. 外廓尺寸高（mm）：; 2485. 总质量（kg）：; 2995. 整备质量（kg）：; 1960. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，工况法）：; 200. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.349. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.40. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池. 驱动电机类型：; 三相交流电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 45/4700/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 43.72.. |  |

| 327、广西玉柴专用汽车有限公司 玉柴专汽牌 NZ5032XXYEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC317463. 外廓尺寸长（mm）：; 4590,4790. 外廓尺寸宽（mm）：; 1560. 外廓尺寸高（mm）：; 2540. 总质量（kg）：; 2995. 整备质量（kg）：; 1760. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，工况法）：; 210. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.293. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.40. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池. 驱动电机类型：; 三相交流电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 45/4700/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 43.72.. |  |
| --- | --- |
| 328、广西玉柴专用汽车有限公司 玉柴专汽牌 NZ5043XXYEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC320031. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 1982. 外廓尺寸高（mm）：; 2930. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2900. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 310. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.347. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 139.70. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4500/850. 储能装置总储电量（kWh）：; 97.80.. |  |

| 329、广西玉柴专用汽车有限公司 玉柴专汽牌 NZ5044XXYEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC320103. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 1982. 外廓尺寸高（mm）：; 2930. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2900. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 295. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.347. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 123.80. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4500/850. 储能装置总储电量（kWh）：; 90.10.. |  |
| --- | --- |
| 330、广西玉柴专用汽车有限公司 玉柴专汽牌 NZ5046XXYEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC319647. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 1980. 外廓尺寸高（mm）：; 2930. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2900. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 295. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.349. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 123.80. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4500/850. 储能装置总储电量（kWh）：; 90.10.. |  |

| 331、柳州延龙汽车有限公司 延龙牌 LZL5030ZXXBEV纯电动车厢可卸式垃圾车 车辆基本信息; 配置ID： NC312787. 外廓尺寸长（mm）：; 4376. 外廓尺寸宽（mm）：; 1530. 外廓尺寸高（mm）：; 1795. 总质量（kg）：; 2505. 整备质量（kg）：; 1245. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 220. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.225. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 116.30. 储能装置种类：; 三元材料锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 交流异步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/7000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 34.56.. |  |
| --- | --- |
| 332、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB20纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC316163. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3060. 总质量（kg）：; 16500. 整备质量（kg）：; 11300,11750. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 543. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.198. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 18.80,18.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/2600/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 314.14.. |  |

| 333、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6129BEVB1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC316056. 外廓尺寸长（mm）：; 11995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3080,3220. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 12000. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 470. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.184. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 18.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/2400/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 324.60.. |  |
| --- | --- |
| 334、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6129BEVB2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC316531. 外廓尺寸长（mm）：; 11995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3080,3220. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 11600. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 350. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.182. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 14.90. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/2400/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 249.76.. |  |

| 335、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6828BEVB10纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC316263. 外廓尺寸长（mm）：; 8250. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 3100. 总质量（kg）：; 13500. 整备质量（kg）：; 8250. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 281. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.162. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 三相永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/3500/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 143.98.. |  |
| --- | --- |
| 336、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6828BEVB11纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC316442. 外廓尺寸长（mm）：; 8250. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 3100. 总质量（kg）：; 13500. 整备质量（kg）：; 8100. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 240. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.157. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50,140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 三相永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/3500/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 120.98.. |  |

| 337、重庆瑞驰汽车实业有限公司 瑞驰牌 CRC5031XXYD-LBEV纯电动封闭货车 车辆基本信息; 配置ID： NC312201; 配置ID： NC312186. 外廓尺寸长（mm）：; 4500; 4500. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 1985; 1985. 总质量（kg）：; 2600; 2600. 整备质量（kg）：; 1540; 1540. 最高车速（km/h）：; 80; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 295; 295. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.291; 0.287. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 115.80; 115.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂动力电池; 磷酸铁锂动力电池. 驱动电机类型：; 交流永磁同步电机; 交流永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/9000/200; 60/9000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 41.60; 41.60.. |  |
| --- | --- |
| 338、重庆瑞驰汽车实业有限公司 瑞驰牌 CRC5035XXYA-LBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC311370; 配置ID： NC311357. 外廓尺寸长（mm）：; 4750; 4750. 外廓尺寸宽（mm）：; 1670; 1670. 外廓尺寸高（mm）：; 2400; 2400. 总质量（kg）：; 2600; 2600. 整备质量（kg）：; 1450; 1450. 最高车速（km/h）：; 80; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 290; 290. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.263; 0.266. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 123.50; 123.50. 储能装置种类：; 锰酸锂动力电池; 锰酸锂动力电池. 驱动电机类型：; 交流永磁同步电机; 交流永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/9000/200; 60/9000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 41.40; 41.40.. |  |

| 339、重庆穗通新能源汽车制造有限公司 穗通牌 YST6851BEVG纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC319159. 外廓尺寸长（mm）：; 8520. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200. 总质量（kg）：; 13000. 整备质量（kg）：; 8400. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 318. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.196. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,141.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 146.60.. |  |
| --- | --- |
| 340、四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG6101CBEV1纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC313199. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3000,3300. 总质量（kg）：; 17000. 整备质量（kg）：; 10300,10700. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 300. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.179. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.50,11.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 230/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 169.34.. |  |

| 341、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5021XXYGX1BEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC312268. 外廓尺寸长（mm）：; 4495. 外廓尺寸宽（mm）：; 1680. 外廓尺寸高（mm）：; 1990. 总质量（kg）：; 2495. 整备质量（kg）：; 1525. 最高车速（km/h）：; 110. 续驶里程（km，工况法）：; 305. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.301. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.18. 储能装置种类：; 三元锂离子动力蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 75/14000/165. 储能装置总储电量（kWh）：; 49.00.. |  |
| --- | --- |
| 342、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5032CCYGC1BEV纯电动仓栅式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC312234. 外廓尺寸长（mm）：; 4790. 外廓尺寸宽（mm）：; 1580. 外廓尺寸高（mm）：; 2490. 总质量（kg）：; 2995. 整备质量（kg）：; 1870. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，工况法）：; 210. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.324. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.40. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池. 驱动电机类型：; 三相交流电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 45/4700/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 43.72.. |  |

| 343、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5033ZZZGC1BEV纯电动自装卸式垃圾车 车辆基本信息; 配置ID： NC312257. 外廓尺寸长（mm）：; 4660. 外廓尺寸宽（mm）：; 1580. 外廓尺寸高（mm）：; 2100. 总质量（kg）：; 3300. 整备质量（kg）：; 2280. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，工况法）：; 210. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.349. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 121.40. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池. 驱动电机类型：; 三相交流电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 45/4700/500. 储能装置总储电量（kWh）：; 43.72.. |  |
| --- | --- |
| 344、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5040XXYGD1BEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC312176. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2150. 外廓尺寸高（mm）：; 2930. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2950. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 295. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.348. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 118.82. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4500/850. 储能装置总储电量（kWh）：; 86.01.. |  |

| 345、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5043XXYGC2BEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC312286. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2100,2120,2150. 外廓尺寸高（mm）：; 2930,2960,3130. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3020. 最高车速（km/h）：; 85. 续驶里程（km，等速法）：; 345. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.342. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.41. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂复合材料电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/4500/850. 储能装置总储电量（kWh）：; 97.80.. |  |
| --- | --- |
| 346、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6100CRBEVT2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311016. 外廓尺寸长（mm）：; 10200. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3160. 总质量（kg）：; 14300. 整备质量（kg）：; 10300. 最高车速（km/h）：; 69. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.194. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.50. 快充倍率：; 5.07,5.03. 储能装置种类：; 钛酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/2200. 储能装置总储电量（kWh）：; 77.28.. |  |

| 347、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6680CRBEVT2纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC310961. 外廓尺寸长（mm）：; 6840. 外廓尺寸宽（mm）：; 2290. 外廓尺寸高（mm）：; 3060. 总质量（kg）：; 9500. 整备质量（kg）：; 6400. 最高车速（km/h）：; 69. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.189. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.10. 快充倍率：; 5.11,5.11. 储能装置种类：; 钛酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 110/3600/1200. 储能装置总储电量（kWh）：; 39.74.. |  |
| --- | --- |
| 348、贵州长江汽车有限公司 贵州牌 GK5021XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC311320. 外廓尺寸长（mm）：; 3750. 外廓尺寸宽（mm）：; 1515. 外廓尺寸高（mm）：; 1850. 总质量（kg）：; 1750. 整备质量（kg）：; 1100. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，工况法）：; 220. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.345. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 125.50. 储能装置种类：; 镍钴锰三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 42/7500/160. 储能装置总储电量（kWh）：; 29.99.. |  |

| 349、贵州长江汽车有限公司 贵州牌 GK6100GBEV纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC311333. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3045,3160. 总质量（kg）：; 17000. 整备质量（kg）：; 9000,9200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 310. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.134. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.60,12.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 250/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 162.30.. |  |
| --- | --- |
| 350、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6105BEVG02纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC314049. 外廓尺寸长（mm）：; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3270,3140. 总质量（kg）：; 15800. 整备质量（kg）：; 9900,9600,9300. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 275. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.147. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.00,9.30,9.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 142.04. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 134.27.. |  |

| 351、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6815BEVG02纯电动城市客车 车辆基本信息; 配置ID： NC314176. 外廓尺寸长（mm）：; 8145. 外廓尺寸宽（mm）：; 2365. 外廓尺寸高（mm）：; 3190,3050. 总质量（kg）：; 11300. 整备质量（kg）：; 7050. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 210. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.168. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 8.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.19. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 交流永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 89.51.. |  |
| --- | --- |
| 352、云南航天神州汽车有限公司 神州牌 YH6100BEVL纯电动客车 车辆基本信息; 配置ID： NC313126. 外廓尺寸长（mm）：; 10420. 外廓尺寸宽（mm）：; 2480. 外廓尺寸高（mm）：; 3525,3325. 总质量（kg）：; 16400. 整备质量（kg）：; 10900. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 310. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.205. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/4000/1400. 储能装置总储电量（kWh）：; 181.44.. |  |

| 353、昆明客车制造有限公司 云海牌 KK5041XXYEV02纯电动厢式运输车 车辆基本信息; 配置ID： NC311299. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2015,1965. 外廓尺寸高（mm）：; 2975. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 3150. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 425. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.300. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.00. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 110/4100/950. 储能装置总储电量（kWh）：; 96.77.. |  |
| --- | --- |

| 二、变更扩展车型 注：*表示当批发生变更或扩展的配置 1、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5040XXYACBEV7纯电动厢式运输车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC203247 *. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2120,2240. 外廓尺寸高（mm）：; 2890,3090. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2980. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 300. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.349. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 122.63. 储能装置种类：; 三元锂离子动力蓄电池（镍钴锰）. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/3500/955. 储能装置总储电量（kWh）：; 99.80.. |  |
| --- | --- |
| 2、北京宝沃汽车有限公司 宝沃牌 BW6471N2BEV纯电动多用途乘用车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC258536 *. 外廓尺寸长（mm）：; 4713. 外廓尺寸宽（mm）：; 1923. 外廓尺寸高（mm）：; 1690. 总质量（kg）：; 2410. 整备质量（kg）：; 1950. 最高车速（km/h）：; 195. 30分钟最高车速（km/h）：; 165. 续驶里程（km，工况法）：; 308. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 142.20. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 16.30. 储能装置种类：; 三元镍钴锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 89/12000/195.. |  |

| 3、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-27纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC318051 *; 配置ID： NC260375 *. 外廓尺寸长（mm）：; 10500; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500,2550; 2500,2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3060,3100,3200,3250; 3060,3100,3200,3250. 总质量（kg）：; 17500; 17500. 整备质量（kg）：; 10600,11000,11400; 10600,11000,11400. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 250; 250. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.192; 0.194. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.20,10.80,10.40; 11.00,10.60,10.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.30,141.20; 140.70,140.40. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步; 永磁同步. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/2800; 150/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 167.54; 167.54.. |  |
| --- | --- |
| 4、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123EVCA-42纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC319096 *; 配置ID： NC260637 *. 外廓尺寸长（mm）：; 12000; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3100,3200,3250; 3100,3200,3250. 总质量（kg）：; 18000; 18000. 整备质量（kg）：; 12000,12450; 12000,12450. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 480; 480. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.192; 0.193. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 17.90,17.20; 17.40,16.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,141.70; 140.70,141.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3000/2800; 150/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 303.67; 303.67.. |  |

| 5、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6815GHBEV1纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC321604 *; 配置ID： NC284688. 外廓尺寸长（mm）：; 8125; 8125. 外廓尺寸宽（mm）：; 2400; 2400. 外廓尺寸高（mm）：; 2950,3150; 2950,3150. 总质量（kg）：; 11600; 11600. 整备质量（kg）：; 6600,6950; 6600,6950. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 297; 295. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.152; 0.153. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.50,10.90; 12.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 135.10; 141.46. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 140/2080/2100; 140/2080/2100. 储能装置总储电量（kWh）：; 117.07; 116.35.. |  |
| --- | --- |
| 6、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7152PHEV03插电式混合动力轿车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC266971 *. 外廓尺寸长（mm）：; 4631. 外廓尺寸宽（mm）：; 1789. 外廓尺寸高（mm）：; 1492. 总质量（kg）：; 1913. 整备质量（kg）：; 1538. 最高车速（km/h）：; 175. 燃料种类：; 汽油/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：; 61. 发动机生产企业：; 浙江吉利汽车有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 1498/76. 发动机型号：; JLγ-4G15. 节油率水平（%）：; 41.30. 燃料消耗量（L/100km，B状态）：; 4.70. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 电机1:46/10500/93,电机2:68/9000/246.. |  |

| 7、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5041XXYEV1纯电动厢式运输车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC316110 *; 配置ID： NC260355. 外廓尺寸长（mm）：; 5995; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2015,1965; 2015,1965. 外廓尺寸高（mm）：; 2975; 2975. 总质量（kg）：; 4495; 4495. 整备质量（kg）：; 3150; 3150. 最高车速（km/h）：; 90; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 425; 425. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.331; 0.345. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 130.33; 130.33. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 110/4100/950; 110/4100/950. 储能装置总储电量（kWh）：; 96.77; 96.77.. |  |
| --- | --- |
| 8、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000EWEV2纯电动轿车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC289247 *; 配置ID： NC289242 *. 外廓尺寸长（mm）：; 3690,3775; 3690,3775. 外廓尺寸宽（mm）：; 1685; 1685. 外廓尺寸高（mm）：; 1570; 1570. 总质量（kg）：; 1620; 1620. 整备质量（kg）：; 1320; 1320. 最高车速（km/h）：; 102; 102. 30分钟最高车速（km/h）：; 102; 102. 续驶里程（km，工况法）：; 255; 255. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 122.80; 122.80. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 15.50; 15.50. 储能装置种类：; 三元锂离子电池; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步内转子电机; 交流感应电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 50/7500/215; 50/7500/215.. |  |

| 9、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000EWEV3纯电动轿车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC289235 *; 配置ID： NC289220 *. 外廓尺寸长（mm）：; 3690,3775; 3690,3775. 外廓尺寸宽（mm）：; 1685; 1685. 外廓尺寸高（mm）：; 1570; 1570. 总质量（kg）：; 1620; 1620. 整备质量（kg）：; 1320; 1320. 最高车速（km/h）：; 102; 102. 30分钟最高车速（km/h）：; 102; 102. 续驶里程（km，工况法）：; 310; 310. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 144.96; 144.96. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 15.50; 15.50. 储能装置种类：; 三元锂离子电池; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步内转子电机; 交流感应电动机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 50/7500/215; 50/7500/215.. |  |
| --- | --- |
| 10、安徽江淮汽车集团股份有限公司 思皓牌 HFC7001E1AEV纯电动轿车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC317430 *; 配置ID： NC289264 *. 外廓尺寸长（mm）：; 4135; 4135. 外廓尺寸宽（mm）：; 1750; 1750. 外廓尺寸高（mm）：; 1565; 1565. 总质量（kg）：; 1855; 1855. 整备质量（kg）：; 1480; 1460. 最高车速（km/h）：; 130; 130. 30分钟最高车速（km/h）：; 130; 130. 续驶里程（km，工况法）：; 302; 302. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 136.20; 136.20. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 16.00; 16.00. 储能装置种类：; 三元锂离子电池; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步内转子电机; 永磁同步内转子电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 88/9000/275; 85/9000/270.. |  |

| 11、福建新龙马汽车股份有限公司 福建牌 FJ5020XXYBEVA20纯电动厢式运输车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC243070 *. 外廓尺寸长（mm）：; 4071. 外廓尺寸宽（mm）：; 1677. 外廓尺寸高（mm）：; 1902. 总质量（kg）：; 2300. 整备质量（kg）：; 1320,1330. 最高车速（km/h）：; 100. 续驶里程（km，工况法）：; 215. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.328. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 117.25. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 60/8000/200. 储能装置总储电量（kWh）：; 35.80.. |  |
| --- | --- |
| 12、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG59纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC286626 *. 外廓尺寸长（mm）：; 10500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 2980,3050,3215. 总质量（kg）：; 18000. 整备质量（kg）：; 10800,11200. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 585. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.147. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 19.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,141.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 240/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 303.67.. |  |

| 13、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVY51纯电动客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC201888 *. 外廓尺寸长（mm）：; 10690. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3430. 总质量（kg）：; 17000. 整备质量（kg）：; 11100,11700. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 305. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.193. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 137.27,136.05,130.17. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 142.84.. |  |
| --- | --- |
| 14、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVY52纯电动客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC195068 *. 外廓尺寸长（mm）：; 10690. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3430. 总质量（kg）：; 17000. 整备质量（kg）：; 11200,11800. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 355. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.200. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 134.77. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 162.20.. |  |

| 15、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVZ52纯电动客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC201890 *. 外廓尺寸长（mm）：; 10690. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3430. 总质量（kg）：; 17000. 整备质量（kg）：; 11200,11800. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 355. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.202. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 11.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 134.77. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 162.20.. |  |
| --- | --- |
| 16、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVZ62纯电动客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC201895 *. 外廓尺寸长（mm）：; 10690. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200,3430. 总质量（kg）：; 17000. 整备质量（kg）：; 11300,11900. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 355. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.208. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 12.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 126.19,123.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 166.34.. |  |

| 17、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125CHEVNPG35插电式混合动力城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC195617 *; 配置ID： NC195614 *. 外廓尺寸长（mm）：; 12000; 12000. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3400,3480; 3400,3480. 总质量（kg）：; 18000; 18000. 整备质量（kg）：; 12350,12850,13330,13750; 12350,12850,13330,13750. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 燃料种类：; NG/电混合动力; NG/电混合动力. 是否允许外接充电：; 是; 是. 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：; 68; 68. 发动机生产企业：; 潍柴西港新能源动力有限公司; 广西玉柴机器股份有限公司. 排量/功率（ml/kW）：; 6750/155; 6494/155. 发动机型号：; WP6NG210E50; YC6J210N-52. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 5.70; 5.70. 储能装置种类：; 锰酸锂蓄电池; 锰酸锂蓄电池. 驱动电机类型：; 车载永磁同步电机; 车载永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 189/6000/900; 189/6000/900. 储能装置总储电量（kWh）：; 51.14; 51.14.. |  |
| --- | --- |
| 18、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6826BEVG12A纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC260428 *. 外廓尺寸长（mm）：; 8245. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3240,3460. 总质量（kg）：; 13500. 整备质量（kg）：; 9130,8730. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 305. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.187. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 9.30. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 117.07.. |  |

| 19、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850BEVG57纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC286874 *. 外廓尺寸长（mm）：; 8500. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3020,3215,2960. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 9100,8200,8500,8800. 最高车速（km/h）：; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 430. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.194. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 19.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70,140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 240/3000/2400. 储能装置总储电量（kWh）：; 222.45.. |  |
| --- | --- |
| 20、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6906BEVQY15纯电动客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC260381 *. 外廓尺寸长（mm）：; 8995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3240,3450,3460. 总质量（kg）：; 14000. 整备质量（kg）：; 10050,9840. 最高车速（km/h）：; 100,90. 续驶里程（km，等速法）：; 450. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.199. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 13.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 350/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 187.32.. |  |

| 21、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101HGEV1纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC315558 *; 配置ID： NC277883 *. 外廓尺寸长（mm）：; 10490; 10490. 外廓尺寸宽（mm）：; 2530,2550; 2530,2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3150,3250; 3150,3250. 总质量（kg）：; 18000; 18000. 整备质量（kg）：; 11300; 11300. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 435; 435. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 3350.000; 0.177. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 16.00; 16.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.25; 141.25. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 200/3000/2800; 200/3000/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 253.44; 253.44.. |  |
| --- | --- |
| 22、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6810HZEV5纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC284735 *; 配置ID： NC284704 *. 外廓尺寸长（mm）：; 8090; 8090. 外廓尺寸宽（mm）：; 2420; 2420. 外廓尺寸高（mm）：; 3230,3400; 3230,3400. 总质量（kg）：; 14000; 14000. 整备质量（kg）：; 8100; 8100. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 410; 410. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.145; 0.146. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 15.20; 15.20. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.50; 141.50. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/5000/1500; 180/5000/1500. 储能装置总储电量（kWh）：; 174.08; 174.08.. |  |

| 23、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6810HZEV7纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC285255 *; 配置ID： NC285221 *. 外廓尺寸长（mm）：; 8090; 8090. 外廓尺寸宽（mm）：; 2420; 2420. 外廓尺寸高（mm）：; 3230,3400; 3230,3400. 总质量（kg）：; 14000; 14000. 整备质量（kg）：; 7650; 7650. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 270; 270. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.133; 0.135. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.60; 10.60. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.25,141.33; 141.25,141.33. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/5000/1500; 180/5000/1500. 储能装置总储电量（kWh）：; 114.05; 114.05.. |  |
| --- | --- |
| 24、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7003BEV纯电动轿车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC265024 *. 外廓尺寸长（mm）：; 4100,4360. 外廓尺寸宽（mm）：; 1785. 外廓尺寸高（mm）：; 1680. 总质量（kg）：; 1870. 整备质量（kg）：; 1495. 最高车速（km/h）：; 101. 30分钟最高车速（km/h）：; 101. 续驶里程（km，工况法）：; 305. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 146.27. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 13.60. 储能装置种类：; 镍钴锰酸锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 70/12100/180.. |  |

| 25、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002EEV400纯电动轿车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC239903 *. 外廓尺寸长（mm）：; 4625. 外廓尺寸宽（mm）：; 1715. 外廓尺寸高（mm）：; 1525. 总质量（kg）：; 1925. 整备质量（kg）：; 1550. 最高车速（km/h）：; 140. 30分钟最高车速（km/h）：; 120. 续驶里程（km，工况法）：; 400. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 143.00. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 15.50. 储能装置种类：; 三元锂离子电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 110/10000/300.. |  |
| --- | --- |
| 26、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XXYBEV1Z4纯电动厢式运输车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC265072 *. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2200,2250. 外廓尺寸高（mm）：; 2970,3070,2770. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2995. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 305. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.285. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 119.10. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 100/3700/750. 储能装置总储电量（kWh）：; 82.43.. |  |

| 27、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV5纯电动多用途乘用车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC310538 *; 配置ID： NC277929; 配置ID： NC277851. 外廓尺寸长（mm）：; 4615; 4615; 4615. 外廓尺寸宽（mm）：; 1845; 1845; 1845. 外廓尺寸高（mm）：; 1655; 1655; 1655. 总质量（kg）：; 2330; 2330; 2330. 整备质量（kg）：; 1880; 1880; 1880. 最高车速（km/h）：; 150; 150; 150. 30分钟最高车速（km/h）：; 135; 135; 135. 续驶里程（km，工况法）：; 430; 430; 430. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 145.90; 145.90; 145.90. 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：; 14.90; 14.90; 14.90. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池; 三元锂离子蓄电池; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/12000/250; 135/12000/260; 120/12000/250.. |  |
| --- | --- |
| 28、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5042XXYBEVH16纯电动厢式运输车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC266600 *. 外廓尺寸长（mm）：; 5995. 外廓尺寸宽（mm）：; 2000,2150. 外廓尺寸高（mm）：; 2990,3200. 总质量（kg）：; 4495. 整备质量（kg）：; 2995. 最高车速（km/h）：; 90. 续驶里程（km，等速法）：; 320. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.348. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 122.81. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 交流永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 120/4500/850. 储能装置总储电量（kWh）：; 88.06.. |  |

| 29、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVW0C7纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC321612 *; 配置ID： NC261074 *. 外廓尺寸长（mm）：; 10480; 10480. 外廓尺寸宽（mm）：; 2550; 2550. 外廓尺寸高（mm）：; 3300,3150; 3300,3150. 总质量（kg）：; 18000; 18000. 整备质量（kg）：; 12000,11600; 12000,11600. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 417; 417. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.194; 0.194. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 18.00; 18.00. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70; 140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 165/3000/2800; 180/2500/2800. 储能装置总储电量（kWh）：; 303.67; 303.67.. |  |
| --- | --- |
| 30、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVJ0C1纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC321609 *; 配置ID： NC291629 *. 外廓尺寸长（mm）：; 8045; 8045. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2930,3050,3100; 2930,3050,3100. 总质量（kg）：; 12400; 12400. 整备质量（kg）：; 7850; 7850. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 219; 219. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.200; 0.201. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.50; 10.50. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 141.51; 141.51. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3000/2000; 150/3100/1700. 储能装置总储电量（kWh）：; 118.27; 118.27.. |  |

| 31、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVW0C2纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC321578 *; 配置ID： NC261187 *. 外廓尺寸长（mm）：; 8045; 8045. 外廓尺寸宽（mm）：; 2350; 2350. 外廓尺寸高（mm）：; 2930,3050,3100; 2930,3050,3100. 总质量（kg）：; 12000; 12000. 整备质量（kg）：; 7100,7500; 7100,7500. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 213; 213. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.192; 0.193. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.80; 10.80. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13; 140.13. 储能装置种类：; 磷酸铁锂电池; 磷酸铁锂电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 180/3500/2000; 180/4000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 109.27; 109.27.. |  |
| --- | --- |
| 32、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 KRD5022CCYBEV纯电动仓栅式运输车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC201363 *. 外廓尺寸长（mm）：; 4390. 外廓尺寸宽（mm）：; 1635. 外廓尺寸高（mm）：; 2170. 总质量（kg）：; 1919. 整备质量（kg）：; 1139. 最高车速（km/h）：; 70. 续驶里程（km，工况法）：; 220. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.344. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 123.50. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 三相交流异步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 25/6000/150. 储能装置总储电量（kWh）：; 31.80.. |  |

| 33、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 KRD5022CCYBEV02纯电动仓栅式运输车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC201464 *. 外廓尺寸长（mm）：; 4390. 外廓尺寸宽（mm）：; 1635. 外廓尺寸高（mm）：; 2170. 总质量（kg）：; 1990. 整备质量（kg）：; 1210. 最高车速（km/h）：; 70. 续驶里程（km，工况法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.341. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 134.90. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 三相交流异步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 25/6000/150. 储能装置总储电量（kWh）：; 39.40.. |  |
| --- | --- |
| 34、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 KRD5022XXYBEV纯电动厢式运输车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC201308 *. 外廓尺寸长（mm）：; 4390. 外廓尺寸宽（mm）：; 1710. 外廓尺寸高（mm）：; 2220. 总质量（kg）：; 1919. 整备质量（kg）：; 1139. 最高车速（km/h）：; 70. 续驶里程（km，工况法）：; 220. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.344. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 123.50. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 三相交流异步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 25/6000/150. 储能装置总储电量（kWh）：; 31.80.. |  |

| 35、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 KRD5022XXYBEV02纯电动厢式运输车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC201354 *. 外廓尺寸长（mm）：; 4390. 外廓尺寸宽（mm）：; 1710. 外廓尺寸高（mm）：; 2220. 总质量（kg）：; 1990. 整备质量（kg）：; 1210. 最高车速（km/h）：; 70. 续驶里程（km，工况法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.341. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 134.90. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 三相交流异步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 25/6000/150. 储能装置总储电量（kWh）：; 39.40.. |  |
| --- | --- |
| 36、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 KRD5022XYZBEV01纯电动邮政车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC201357 *. 外廓尺寸长（mm）：; 4390. 外廓尺寸宽（mm）：; 1710. 外廓尺寸高（mm）：; 2220. 总质量（kg）：; 1990. 整备质量（kg）：; 1210. 最高车速（km/h）：; 70. 续驶里程（km，工况法）：; 280. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.341. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 134.90. 储能装置种类：; 三元锂离子蓄电池. 驱动电机类型：; 三相交流异步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 25/6000/150. 储能装置总储电量（kWh）：; 39.40.. |  |

| 37、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6110GBEV11纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC317071 *; 配置ID： NC285969 *. 外廓尺寸长（mm）：; 10800; 10800. 外廓尺寸宽（mm）：; 2500; 2500. 外廓尺寸高（mm）：; 3200; 3200. 总质量（kg）：; 18000; 18000. 整备质量（kg）：; 11690; 11690. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 465; 465. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.184; 0.184. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 18.40; 18.40. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70; 140.70. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 150/3500/2600; 150/3000/2500. 储能装置总储电量（kWh）：; 314.14; 314.14.. |  |
| --- | --- |
| 38、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6810GBEV纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC317062 *; 配置ID： NC265667 *. 外廓尺寸长（mm）：; 8150; 8150. 外廓尺寸宽（mm）：; 2380; 2380. 外廓尺寸高（mm）：; 2860,3160; 2860,3160. 总质量（kg）：; 12500; 12500. 整备质量（kg）：; 8010; 8210. 最高车速（km/h）：; 69; 69. 续驶里程（km，等速法）：; 282; 323. Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：; 0.183; 0.192. 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：; 10.70; 12.10. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.70; 141.80. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 135/3000/2000; 135/3000/2000. 储能装置总储电量（kWh）：; 125.65; 143.98.. |  |

| 39、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040TXSZ1BEV纯电动洗扫车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息; 配置ID： NC265114 *. 外廓尺寸长（mm）：; 5530. 外廓尺寸宽（mm）：; 1760. 外廓尺寸高（mm）：; 2400,2495. 总质量（kg）：; 4490. 整备质量（kg）：; 3950,4070. 最高车速（km/h）：; 80. 续驶里程（km，等速法）：; 330. 电池系统能量密度（Wh/kg）：; 140.13. 吨百公里电耗（kWh/t·100km）：; 5.90. 储能装置种类：; 磷酸铁锂蓄电池. 驱动电机类型：; 永磁同步电机. 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：; 75/3500/650. 储能装置总储电量（kWh）：; 81.95.. |  |
| --- | --- |